Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai
pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878 



Leidimo data: 2023-01-01

Peržiūros data: 2023-01-01
Versija: 1.0

/Apskritasis spaudas: /Toliau tekstas kinų kalba/
1.1. Produkto identifikatorius
Produkto forma
Gaminys

Produkto pavadinimas
Karštų klijų lazdelės

1.2. Nustatyti medžiagos / mišinio naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
1.2.1 Rekomenduojami panaudojimo būdai

Rekomenduojamas medžiagos / mišinio naudojimas:
naudojama viskozės audiniui, popieriniams produktams, rankdarbiams, keramikai, medienos produktams, t. t. 
1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudojimo apribojimai:




nėra informacijos
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapų teikėją
Tiekėjas:
„Hangzhou Guke Plastic Co., Ltd“
Adresas:
Yancunqiao Industrial Zone, Jiande, Hangzhou, Zhejiang
Pašto kodas:
311603
Telefonas:
+86-571-64193352
FAKSAS:
+86-571-64193032
El. paštas:
hzgksj@hzgksj.com
Importuotojas Adresas 

Pašto kodas Telefonas
FAKSAS
El. paštas
1.4. Skubios pagalbos telefono numeriai
Skubios pagalbos numeris

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP)
Neklasifikuojama
Neigiami fizikocheminiai poveikiai žmogaus sveikatai ir aplinkos apsaugai

Mūsų žiniomis, šis produktas nekelia jokio pavojaus, jeigu tvarkomas pagal gerąją higienos ir saugos darbe praktiką.

2.2. Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP)

Ženklinimas netaikomas

2.3. Kiti pavojai
Ši medžiaga / mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo PBT kriterijų.
Ši medžiaga / mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo vPvB kriterijų.

Sudėtyje nėra PBT / vPvB medžiagų, ≥0,1 %, vertinta pagal REACH reglamento XIII priedą

Ši medžiaga nėra įtraukta į pagal REACH reglamento 59 skirsnio 1 dalį nustatytą sąrašą kaip turinti endokrininę sistemą ardančių savybių arba nėra identifikuojama kaip turinti endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamento (ES) 2018/605 kriterijus.

Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878


3.1 Medžiagos
Netaikoma

3.2 Mišiniai

	Cheminis pavadinimas
	Produkto identifikatorius
	%
	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP)

	Distiliatai, nafta, garų krekingo C8-12 frakcija 
	CAS Nr.: 68477-54-3

EB Nr.: 270-737-2

EB indekso Nr.: 649-411-00-2
	30–40
	Toks. Įkvėpus, H304

	Vinilo acetatas
	CAS Nr.: 108-05-4

EB Nr.: 203-545-4

EB indekso Nr.: 607-023-00-0
	30-35
	Deg. skystis 2, H225
Ūmus toks. 4 (įkvėpus), H332
Karc., 2, H351
STOT SE 3, H335

	Etenas
	CAS Nr.: 74-85-1

EB Nr.: 200-815-3

EB indekso Nr.: 601-010-00-3

REACH Nr.: 01-2119462827-27-0039
	30-35
	Deg. dujos 1, H220

Suslėgt. dujos
STOT SE 3, H336


kC8-12 frakcija, vinilo acetatas, etenas yra jų polimerų monomerai. Šis produktas tai gaminys ir jis neturi jokių monomerų.

Visas H ir EUH frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendroji informacija: jei simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus: išvesti nukentėjusįjį į gryną orą ir leisti patogiai įsitaisyti kvėpuoti Nedelsiant kreiptis medicinos pagalbos. 
Patekus ant odos: gausiai plauti odą vandeniu. Pašalinti suterštus drabužius, gausiai plauti odą vandeniu ar nusiprausti duše (mažiausiai 15 minučių). NEBANDYTI PAŠALINTI IŠSILYDŽIUSIOS MEDŽIAGOS. Apdengti paveiktą vietą švariu tvarsčiu.
Patekus į akis: skalauti akis vandeniu yra atsargumo priemonė. Nedelsiant mažiausiai 15 minučių kruopščiai plauti akis vandeniu. NEBANDYTI PAŠALINTI IŠSILYDŽIUSIOS MEDŽIAGOS. Kilus poreikiui, kreiptis medicinos patarimo.
Prarijus: niekada neskatinti vėmimo. Išgerti keletą stiklinių vandens. Blogai pasijautus, skambinti į apsinuodijimų centrą ar kreiptis į gydytoją. Niekada neduoti nieko per burną sąmonę praradusiam asmeniui.
4.2. Svarbiausi ūminiai ir uždelsti simptomai ir poveikiai

Įkvėpus: nuo karštos medžiagos kylantys garai gali sudirginti kvėpavimo takus. Simptomai gali apimti kosulį, čiaudulį, nosies išskyras, galvos skausmą, užkimimą ir nosies bei gerklės skausmą.

Patekus ant odos: terminiai nudegimai. Požymiai / simptomai gali apimti intensyvų skausmą, raudonį bei patinimą ir audinio pažeidimą.
Patekus į akis: nuo karštos medžiagos kylantys garai gali sudirginti akis. Požymiai / simptomai gali apimti raudonį, patinimą, skausmą, ašarojimą ir neryškų ar miglotą matymą.

Prarijus: gali sukelti fizinį užsiblokavimą. Požymiai / simptomai gali apimti mėšlungį, pilvo skausmus ir vidurių užkietėjimą.

4.3. Skubios medicinos pagalbos ir specialaus gydymo indikacijos

Imtis veiksmų priklausomai nuo simptomų.

Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878


5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės:
vandens srovė, sausi milteliai, putos. Naudoti gesinimo priemones priklausomai nuo supančios aplinkos gaisro metu.
Netinkamos gesinimo priemonės:
nėra informacijos.
5.2. Specialieji cheminės medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Pavojingi irimo produktai gaisro atveju: 

gali pasklisti toksiški dūmai.
5.3. Patarimai gaisrininkams
Nurodymai gaisrininkams: 



 stovėti prieš vėją. Užtikrinti pakankamą vėdinimą veikimo metu.

Apsauga gaisro gesinimo metu:
nebandyti imtis veiksmų be tinkamos apsaugos įrangos. Naudoti autonominius kvėpavimo aparatus ir visą apsauginę aprangą.

6.1. Asmens apsaugos priemonės, apsaugos įranga ir skubūs veiksmai
6.1.1 Su avarijos padarinių tvarkymu nesusijusiam personalui

Veiksmai avarijos atveju:
užtikrinti pakankamą vėdinimą produkto išsiliejimo vietoje. Pašalinti visus užsiliepsnojimo šaltinius.
6.1.2 Su avarijos padarinių tvarkymu susijusiam personalui

Apsaugos įranga:
nebandyti imtis veiksmų be tinkamos apsaugos įrangos. Daugiau informacijos žr. 8 skirsnyje „Poveikio prevencija / asmens sauga“.
6.2. Aplinkos taršos prevencija
Nepilti į aplinką. Neišleisti į kanalizaciją ar upes.
6.3. Surinkimo ir valymo būdai ir medžiagos
Valymo būdai:
mechaniškai surinkti produktą. Susigrąžinti neapgadintą produktą. Pašalinti visus užsiliepsnojimo šaltinius.
Kita informacija:




medžiagas ar sukietėjusius likučius išmesti įgaliotoje tam skirtoje vietoje.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 

Daugiau informacijos žr. 13 skirsnyje.
7.1. Informacija dėl saugaus naudojimo
Informacija dėl saugaus naudojimo:
užtikrinti gerą darbo vietos vėdinimą. Naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones. Po naudojimo, kruopščiai nusiplauti rankas. Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti odos sąlyčio su karšta medžiaga. Saugoti nuo vaikų.
Higienos priemonės:
naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po naudojimo, kruopščiai nusiplauti rankas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos ir nesuderinamos sąlygos
Saugojimo sąlygos:


pakuotę laikyti gerai vėdinamoje, vėsioje vietoje, atokiau nuo karščio.
7.3. Konkretus(-ūs) galutinio naudojimo būdas(-ai)
Jokie kiti specialūs naudojimo būdai nenumatyti.

8.1. Kontrolės parametrai
8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės
Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878
Vinilo acetatas (108-05-4)

ES - orientaciniai profesinio poveikio ribiniai dydžiai (en. IOEL)

	Vietinis pavadinimas
	Vinilo acetatas

	IOEL TWA
	17,6 mg/m3

	IOEL TWA [ppm]
	5 ppm

	IOEL STEL
	35,2 mg/m3

	IOEL STEL [ppm]
	10 ppm

	Teisinė informacija
	KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/161/ES

	Austrija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	TRK (OEL TWA)
	17,6 mg/m3

	TRK (OEL TWA) [ppm]
	5 ppm

	OEL cheminė kategorija
	B grupė, kancerogenai

	Belgija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	17,6 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm

	OEL STEL
	35,2 mg/m3

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm

	Bulgarija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	17,6 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm

	OEL STEL
	35,2 mg/m3

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm


	Kroatija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	GVI (OEL TWA) [1]
	17,6 mg/m3

	GVI (OEL TWA) [2]
	5 ppm

	KGVI (OEL STEL)
	35,2 mg/m3

	KGVI (OEL STEL) [ppm]
	10 ppm

	Kipras. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	17,6 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm

	OEL STEL
	35,2 mg/m3

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm

	Čekijos Respublika. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	PEL (OEL TWA)
	18 mg/m3

	Danija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA [1]
	18 mg/m3

	OEL TWA [2]
	5 ppm

	Estija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	


	OEL TWA
	17,6 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm


Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878
Vinilo acetatas (108-05-4)

	OEL STEL
	35,2 mg/m3

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm

	Suomija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	HTP (OEL TWA) [1]
	18 mg/m3

	HTP (OEL TWA [2]
	5 ppm

	HTP (OEL STEL)
	35 mg/m3

	HTP (OEL STEL) [ppm]
	10 ppm

	Prancūzija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	VME (OEL TWA)
	17,6 mg/m3

	VME (OEL TWA [ppm]
	5 ppm

	VLE (OEL C/STEL)
	35,2 mg/m3 (ribinis dydis)

	VLE (OEL C/STEL) [ppm]
	10 ppm (ribinis dydis)

	OEL cheminė kategorija
	2 kategorija, kancerogenas

	Vokietija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai (TRGS 900)
	

	AGW (OEL TWA) [1]
	36 mg/m3 (embriono ar vaisiaus pažeidimo rizika gali būti atmesta, kai stebimos AGW ir BGW vertės)

	AGW (OEL TWA) [2]
	10 ppm (embriono ar vaisiaus pažeidimo rizika gali būti atmesta, kai stebimos AGW ir BGW vertės)

	Cheminė kategorija
	Įspėjimo dėl pavojaus esant sąlyčiui su oda ženklinimas

	Gibraltaras. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	17,6 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm

	OEL STEL
	35,2 mg/m3

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm

	Graikija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	17,6 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm

	OEL STEL
	35,2 mg/m3

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm

	Vengrija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	AK (OEL TWA)
	17,6 mg/m3

	CK (OEL STEL)
	35,2 mg/m3

	Airija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA [1]
	18 mg/m3

	OEL TWA [2]
	5 ppm


Vinilo acetatas (108-05-4)
	OEL STEL
	35 mg/m3

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm

	Italija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	


Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878
	OEL TWA
	17,6 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm

	OEL STEL
	35,2 mg/m3

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm

	Latvija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	17,6 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm

	Lietuva. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	IPRV (OEL TWA)
	17,6 mg/m3

	IPRV (OEL TWA) [ppm]
	5 ppm

	TPRV (OEL STEL)
	35,2 mg/m3

	TPRV (OEL STEL) [ppm]
	10 ppm

	Liuksemburgas. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	17,6 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm

	OEL STEL
	35,2 mg/m3

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm

	Malta. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	17,6 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm

	OEL STEL
	35,2 mg/m3

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm

	OEL cheminė kategorija
	Galimas ženklus pasisavinimas per odą

	Nyderlandai. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	TGG-8u (OEL TWA)
	18 mg/m3

	TGG-15min (OEL STEL)
	36 mg/m3

	Lenkija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	NDS (OEL TWA)
	10 mg/m3

	NDSCh (OEL STEL)
	30 mg/m3

	Portugalija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	17,6 mg/m3 (orientacinė ribinė vertė)

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm (orientacinė ribinė vertė)

	OEL STEL
	35,2 mg/m3 (orientacinė ribinė vertė)

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm (orientacinė ribinė vertė)

	OEL cheminė kategorija
	A3 – patvirtintas kaip kancerogenas gyvūnams su nežinoma reikšme žmonėms

	Rumunija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	17,6 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm

	OEL STEL
	35,2 mg/m3

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm


Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878
Vinilo acetatas (108-05-4)
	Slovakija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	NPHV (OEL TWA) [1]
	36 mg/m3

	NPHV (OEL TWA [2]
	10 ppm

	NPHV (OEL C)
	35,2 mg/m3

	Slovėnija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	17,6 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	5 ppm

	OEL STEL
	35,2 mg/m3

	OEL STEL [ppm]
	10 ppm

	OEL cheminė kategorija
	2 kategorija

	Ispanija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	VLA-ED (OEL TWA) [1]
	17,6 mg/m3 (orientacinė ribinė vertė)

	VLA-ED (OEL TWA) [2]
	5 ppm (orientacinė ribinė vertė)

	VLA-EC (OEL STEL) 
	35 mg/m3

	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]
	10 ppm

	Švedija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	NGV (OEL TWA) [1]
	18 mg/m3 


	NGV (OEL TWA) [2]
	5 ppm

	KTV (OEL STEL) 
	35,2 mg/m3

	KTV (OEL STEL) [ppm]
	10 ppm

	Jungtinė Karalystė. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	WEL TWA (OEL TWA) [1]
	17,6 mg/m3 

	WEL TWA (OEL TWA) [2]
	5 ppm

	WEL STEL (OEL STEL) 
	35,2 mg/m3

	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]
	10 ppm

	Norvegija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	Grenseverdi (OEL TWA) [1]
	17,6 mg/m3 

	Grenseverdi (OEL TWA) [2]
	5 ppm

	Korttidsverdi (OEL STEL) 
	35,2 mg/m3 (vertė iš reglamento)

	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]
	10 ppm (vertė iš reglamento)

	OEL cheminė kategorija
	Kancerogenas

	Šveicarija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	MAK (OEL TWA) [1]
	35 mg/m3 

	MAK (OEL TWA) [2]
	10 ppm

	KZGW (OEL STEL) 
	35 mg/m3

	KZGW (OEL STEL) [ppm]
	10 ppm

	OEL cheminė kategorija
	2 kategorija, kancerogenas

	JAV - ACGIH. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	


Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878
Vinilo acetatas (108-05-4)

	ACGIH OEL TWA [ppm]
	10 ppm

	MAK ACGIH OEL STEL [ppm]
	15 ppm

	ACGIH cheminė kategorija 
	Patvirtintas kaip kancerogenas gyvūnams su nežinoma reikšme žmonėms


Etenas (74-85-1)
	Belgija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	233 mg/m3

	OEL TWA [ppm]
	200 ppm

	OEL cheminė kategorija
	Dusinanti medžiaga

	Suomija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	HTP (OEL TWA) [2]
	200 ppm (dusinančios dujos, kurios išstumia deguonį)

	Airija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA [2]
	200 ppm

	OEL STEL [ppm]
	600 ppm (apskaičiuota)

	OEL cheminė kategorija
	Paprasta dusinanti medžiaga

	Latvija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA
	100 mg/m3

	Lietuva. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	IPRV (OEL TWA)
	100 mg/m3

	Portugalija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	OEL TWA [ppm]
	200 ppm

	OEL cheminė kategorija
	A4 – medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogenas žmonėms 

	Slovakija. Biologinės ribinės vertės
	

	BLV
	180 µg/l, terpė: raudonieji kraujo kūneliai – bandinių ėmimo trukmė: nekritinė

	Ispanija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	VLA-ED (OEL TWA) [2]
	200 ppm

	Švedija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	NGV (OEL TWA)
	330 mg/m3 

	NGV (OEL TWA) [ppm]
	250 ppm

	KTV (OEL STEL) 
	1200 mg/m3 

	KTV (OEL STEL) [ppm]
	1000 ppm

	Šveicarija. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	MAK (OEL TWA) [1]
	11 500 mg/m3 

	MAK (OEL TWA) [2]
	10 000 ppm

	OEL cheminė kategorija
	2 kategorija, mutegeninė medžiaga

	JAV - ACGIH. Profesinio poveikio ribiniai dydžiai
	

	ACGIH OEL TWA [ppm]
	200 ppm 

	ACGIH cheminė kategorija 
	Patvirtintas kaip kancerogenas gyvūnams su nežinoma reikšme žmonėms


Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878
8.1.2 Rekomenduojamos stebėsenos procedūros

Papildomos informacijos nėra.
8.1.3 Susiformavę oro teršalai

Papildomos informacijos nėra.
8.1.4 DNEL ir PNEC
Papildomos informacijos nėra.
8.1.5 Kontrolinė grupė
Papildomos informacijos nėra.
8.2. Poveikio kontrolės priemonės 
8.2.1 Techninės kontrolės priemonės
Techninės kontrolės priemonės

Darbo vietoje turi būti užtikrinta tinkama ventiliacija.
8.2.2 Asmens apsaugos priemonės
8.2.2.1 Akių ir veido apsauga

Akių apsauga:

Apsauginiai akiniai

8.2.2.2 Odos apsauga
Odos ir kūno apsauga:
Nereikalingos jokios specialios techninės apsaugos priemonės. 
Rankų apsauga:

Nereikalingos jokios specialios techninės apsaugos priemonės. 

8.2.2.3 Kvėpavimo takų apsauga
Kvėpavimo takų apsauga

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamą kvėpavimų takų apsaugos įrangą.
8.2.2.4 Terminiai pavojai
Papildomos informacijos nėra.

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė
Poveikio aplinkai kontrolė:

Neleisti patekti į aplinką.

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybės 
Išvaizda:
Kietas produktas
Spalva:
Skaidrus produktas
Kvapas:
Bekvapis produktas
Kvapo slenkstis:
Nėra informacijos
Lydymosi temperatūra:  
80-90 °C

Užšalimo temperatūra:
Netaikoma
Virimo temperatūra: 
Nėra informacijos

Degumas: 
Nedegus produktas

Sprogumo ribos:
Netaikoma

Apatinė sprogumo riba:
Netaikoma

Viršutinė sprogumo riba:
Netaikoma

Užsiliepsnojimo temperatūra:
Netaikoma

Automatinio užsidegimo temperatūra:
Netaikoma

Irimo temperatūra:
Nėra informacijos

pH:
Nėra informacijos

pH tirpalas:
Nėra informacijos

Kinematinė klampa:
Netaikoma

Tirpumas:
0,98-1,00 g/ml

Dalijimosi koeficientas: n-oktanolis / vanduo (Log Kow):
Vinilo acetatas (108-05-4): 0,73



Etenas (74-85-1): 0,053

Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878
Garų slėgis:
Nėra informacijos
Garų slėgis, esant 50 °C:
Nėra informacijos
Tankis:
Nėra informacijos
Santykinis tankis:
Nėra informacijos
Santykinis garų tankis, esant 20 °C:
Netaikoma
Dalelių dydis:
Nėra informacijos
Dalelių dydžio pasiskirstymas:
Nėra informacijos
Dalelių forma:
Nėra informacijos
Dalelių aspekto santykis:
Nėra informacijos
Dalelių agregacijos būsena:
Nėra informacijos
Dalelių aglomeracijos būsena:
Nėra informacijos
Dalelių specifinis paviršiaus plotas:
Nėra informacijos

Dalelių dulkėtumas
Nėra informacijos
9.2. Kita informacija
9.2.1 Su fizinio pavojaus klasėmis susijusi informacija

Papildomos informacijos nėra.
9.2.2 Kitos saugos savybės

Papildomos informacijos nėra.
10.1. Reaktingumas
Produktas yra nereaktyvus, esant įprastoms naudojimo, sandėliavimo ir gabenimo sąlygoms.
10.2. Cheminis stabilumas
Produktas stabilus esant įprastoms naudojimo sąlygoms.
10.3. Pavojingų reakcijų tikimybė
Nėra žinoma pavojingų reakcijų, esant įprastoms naudojimo sąlygoms.
10.4. Vengtinos sąlygos
Karštis, liepsnos ir žiežirbos.
10.5. Nesuderinamos medžiagos
Stiprios oksiduojančios medžiagos, stiprios rūgštys, stiprios bazės.
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Esant įprastoms sandėliavimo ir naudojimo sąlygoms, pavojingi skilimo produktai neturėtų susidaryti.

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip aprašyta reglamente (EB) Nr. 1272/2008 
Ūmus toksiškumas (prarijus):
Neklasifikuojama
Ūmus toksiškumas (patekus ant odos):
Neklasifikuojama

Ūmus toksiškumas (įkvėpus):
Neklasifikuojama

Vinilo acetatas (108-05-4)

LD50 prarijus žiurkėms
2900 mg/kg

LD patekus ant odos triušiams
2335 mg/kg

LC įkvėpus žiurkėms [ppm]
3680 ppm/4val.

Etenas (74-85-1)
LC50 įkvėpus žiurkėms [ppm]
>57 000 ppm/4 val.
Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878
Distiliatai, nafta, garų krekingo C8-12 frakcija (68477-54-3)
LD50 patekus ant odos triušiams

>2000 mg/kg

LC50 įkvėpus žiurkėms

1910 mg/m3 (poveikio trukmė: 6 val.) 
Odos ėsdinimas / dirginimas:


Neklasifikuojama


Gali rimtai pakenkti akims / sudirginti:

Neklasifikuojama
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:

Neklasifikuojama
Lytinių ląstelių mutageniškumas:


Neklasifikuojama
Kancerogeniškumas:



Neklasifikuojama
Vinilo acetatas (108-05-4)

IARC grupė




2B – galimai kancerogeniška medžiaga žmonėms
Etenas (74-85-1)

IARC grupė




3 – neklasifikuojama

Toksiškumas reproduktyvumui:


Neklasifikuojama
STOT - vienkartinis poveikis


Neklasifikuojama

Vinilo acetatas (108-05-4)



STOT - vienkartinis poveikis


Neklasifikuojama

Etenas (74-85-1)

STOT - vienkartinis poveikis


Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaiginimą

STOT - daugkartinis poveikis:


Neklasifikuojama

Aspiracijos pavojus:



Neklasifikuojama
Karštos klijų lazdelės

Kinematinė klampa



Netaikoma

11.2 Informacija apie kitus pavojus
11.2.1 Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininę sistemą ardančių savybių 

Mišinyje nėra medžiagos(-ų), įtrauktų į sąrašą pagal REACH reglamento

sukelti neigiami padariniai sveikatai:
59 str. 1 dalį kaip turinti(-čių) endrokrininę sistemą ardančių savybių arba nėra identifikuojama kaip turinti(-čios) endrokrininę sistemą ardančių savybių pagal kriterijus, kurie nustatyti Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamente (ES) 2018/605, esant 0,1 % ar didesnei koncentracijai.
11.2.2 Kita informacija
Papildomos informacijos nėra.

12.1. Toksiškumas
Ekologinė informacija. Bendroji dalis:
Produktas nėra laikomas pavojingu vandens organizmams nei sukeliantis ilgalaikį neigiamą poveikį aplinkai.

Pavojus vandens aplinkai, trumpalaikis 

Neklasifikuojama

poveikis (ūminis):

Pavojus vandens aplinkai, trumpalaikis 

Neklasifikuojama

poveikis (lėtinis):

Vinilo acetatas (108-05-4)
LC50 žuvims [1]




14 mg/l (poveikio trukmė: 96 val. – rūšys: Pimephales promelas [statinis])
LC50 žuvims [2]
15,04-21,54 mg/l (poveikio trukmė: 96 val. – rūšys: Lepomis macrochirus [statinis])
Distiliatai, nafta, garų krekingo C8-12 frakcija (68477-54-3)
LC50 žuvims [1]




13,5 mg/l (poveikio trukmė: 96 val. – rūšys: Brachydario rerio [pusiau statinis])

Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878
12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Papildomos informacijos nėra.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Vinilo acetatas (108-05-4)

Dalijimosi koeficinetas: n-oktanolis / vanduo (Log Pow) 0,73

Etenas (74-85-1)

BCF žuvims [1]




4-4,6

Dalijimosi koeficinetas: n-oktanolis / vanduo (Log Pow) 0,053
12.4. Judrumas dirvožemyje
Papildomos informacijos nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Karštos klijų lazdelės

Medžiaga / mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo PBT kriterijų.
Medžiaga / mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo vPvB kriterijų.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininę sistemą ardančių savybių 

Mišinyje nėra medžiagos(-ų), įtrauktų į sąrašą pagal REACH reglamento

sukelti neigiami padariniai sveikatai:
59 str. 1 dalį kaip turinti(-čių) endrokrininę sistemą ardančių savybių arba nėra identifikuojama kaip turinti(-čios) endrokrininę sistemą ardančių savybių pagal kriterijus, kurie nustatyti Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamente (ES) 2018/605, esant 0,1 % ar didesnei koncentracijai.
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Nėra informacijos.

13.1. Atliekų apdorojimo metodai
Atliekų apdorojimo metodai:
Turinį / tarą šalinti pagal licencijuotų atliekų surinkimo ir rūšiavimo įmonių nurodymus.

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
	ADR
	IMDG
	IATA
	ADN
	RID

	14.1. JT Nr. arba ID Nr.


	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama

	14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama

	14.3 Gabenimo pavojingumo klasė(-s)

	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama

	14.4 Pakuotės grupė

	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama

	14.5 Pavojai aplinkai
	
	
	
	

	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama
	Nereglamentuojama


Papildomos informacijos nėra.
Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Gabenimas keliais
Nereglamentuojama

Gabenimas jūra

Nereglamentuojama

Gabenimas oru

Nereglamentuojama

Gabenimas vidaus vandenimis

Nereglamentuojama

Gabenimas geležinkeliu

Nereglamentuojama

14.7 Birių krovinių gabenimas jūra pagal TJO priemones
Netaikoma
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



15.1. Medžiagai ar mišiniui taikomi saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reglamentai ir įstatymai
15.1.1. Europos Sąjungos įstatymai
Sudėtyje nėra medžiagos, kuri įtraukta į REACH kandidatų sąrašą.
Sudėtyje nėra medžiagos, kuriai taikomas 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

Sudėtyje nėra medžiagos, kuriai taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvarių organinių teršalų.

Sudėtyje nėra medžiagos, kuriai taikomas 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1005/2009 dėl medžiagų, kurios ardo ozono sluoksnį.

Sudėtyje nėra medžiagos, kuriai taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1148 dėl sprogiųjų medžiagų rinkodaros ir naudojimo.

Sudėtyje nėra medžiagos, kuriai taikomas 200 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl konkrečių medžiagų, kurios naudojamos narkotinių medžiagų ir psichotropinių medžiagų nelegaliai gamybai, gamybos ir pateikimo į rinką.
15.2. Cheminės saugos vertinimas
Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

Santrumpos ir akronimai:
	ADN
	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandenų keliais

	ADR
	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

	ATE
	Ūmaaus toksiškumo įvertis

	BCF
	Biokoncentracijos koeficientas


Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878
	BLV
	Biologinė ribinė vertė

	BOD
	Biocheminis deguonies poreikis (BOD)

	COD
	Cheminis deguonies poreikis (COD)

	DMEL
	Išvestinė ribinė minimalų poveikį sukelianti vertė

	DNEL
	Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

	EB Nr.
	Europos Bendrijos numeris

	EC50
	Vidutinė efektyvi koncentracija

	EN
	Europos standartas

	IARC
	Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra

	IATA
	Tarptautinė oro transporto asociacija

	IMDG
	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas

	LC50
	Vidutinė mirtina koncentracija

	LD50
	Vidutinė mirtina dozė

	LOAEL
	Mažiausias pastebėto neigiamo poveikio lygis

	NOAEC
	Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija

	NOAEL
	Nepastebėto neigiamo poveikio lygis

	NOEC
	Nepastebėto OECDpoveikio koncentracija

	OECD
	Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

	OEL
	Profesinio poveikio ribinė vertė

	PBT
	Biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga

	PNEC
	Prognozuojama padarinių nesukelianti koncentracija

	RID
	Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės

	SDS
	Saugos duomenų lapai

	STP
	Nuotekų valymo įrenginiai

	ThOD
	Teorinis deguonies poreikis (ThOD)

	TLM
	Vidutinė tolerancijos ribinė vertė

	VOC
	Lakūs organiniai junginiai

	CAS Nr.
	Cheeminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris

	N.O.S.
	Kitaip nenurodyta

	vPvB
	Labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti medžiaga

	ED
	Endokrininę sistemą ardančios savybės


Duomenų šaltiniai:


„Loli.“
Mokymų patarimai:

įprastą šio produkto naudojimą apima naudojimas pagal ant pakuotės pateikiamus nurodymus.

Pilnas H ir EUH frazių tekstas:
Ūmus toks., 4 (įkvėpus)

Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 4 kategorija
Toks. Įkvėpus, 1


Aspiracijos pavojus, 1 kategorija

Karštų klijų lazdelės

Saugos duomenų lapai

pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2020/878

Kanc., 2



Kancerogeniškumas, 2 kategroija 
Deg. dujos, 2


Degiosios dujos, 2 kategorija
H220



Ypač degios dujos
H225



Labai degūs skystis ir garai
H304



Gali būti mirtina prarijus ir patekus į kvėpavimo takus
H332



Kenksminga įkvėpus
H335



Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą
H336



Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą
H351



Įtariama, kad gali sukelti vėžį
Suslėgt. dujos


Suslėgtosios dujos
STOT SE 3 



Specifinis toksiškumas konkrečiam organui

Saugos duomenų lapai (SDL) ES
Šiuose saugos duomenų lapuose pateikta informacija yra paremta mūsų dabartinėmis žiniomis ir yra skirta naudoti tik sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos gairės ir neturi būti laikoma produkto konkrečios savybės garantija. 
1 SKIRSNIS. Cheminės medžiagos / mišinio ir bendrovės / įmonės pavadinimas





2 SKIRSNIS. Galimi pavojai





3 SKIRSNIS. Sudėtis / informacija apie komponentus





4 SKIRSNIS. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės





5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės





6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės





7 SKIRSNIS. Naudojimas ir saugojimas





8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens apsauga





9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės





10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas





11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija





12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija





13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas





14 SKIRSNIS. Gabenimo informacija





15 SKIRSNIS. Teisinė informacija





16 SKIRSNIS. Kita informacija










