	[image: image3.jpg]


Saugos duomenų lapas

(pagal REACH reglamento  II priedo ir reglamento Nr. 2020/878 reikalavimus)

ORKAIČIŲ VALIKLIS „MUNDUS“
	Lapas 1 iš 15
pildymo data  2019 01 29    
Paskutinio peržiūrėjimo data 2023 05 09    
Versija 02



	1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS


1.1 Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas: ORKAIČIŲ VALIKLIS „MUNDUS“
Produkto klasė: Valiklis
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: 
Produktas skirtas valyti riebaluotus, pridegusius paviršius.

Nerekomenduojami naudojimo būdai: nenaudoti ne pagal nurodytus naudojimo būdus ir paskirtį.
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją:

	Gamintojas/Platintojas 
	UAB ,,Mundus LT“, 

	Adresas:
	Putinų g. 31, LT – 62312 Alytus, Lietuva

	Tel.:
	+370 623 59 799

	Elektroninio pašto adresas:
	info@munduspro.lt

	Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens el. pašto adresas: 
	saugosduomenulapai@gmail.com


1.4 Pagalbos telefonas: 
Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrius, Šiltnamių g. 29, LT-04130, Vilnius.

Tel.  (8~5) 236 2052 (24/7)
Interneto svetainė https://www.vvkt.lt/ el. paštas: aib@vvkt.lt
Bendras pagalbos tel. 112
	2 SKIRSNIS. Galimi pavojai



2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:

	Pagal Reglamentą 1272/2008/EB. 

	Odos ėsdinimas 1A kat., H314
Smarkus akių pažeidimas 1 kat., H318


		

	
	


2.2 Ženklinimo elementai:
Ženklinimas pagal Reglamentą 1272/2008/EB.

Signalinis žodis: Pavojinga 

Piktograma(-os):  

[image: image1.jpg]


GHS05  
2.2.1 Pavojingumo frazės:

	H314
	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis


2.2.2 Atsargumo frazės: 

	P260
	Neįkvėpti dulkių / rūko /garų / aerozolio.

	P264
	Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas

	P280
	Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

	P310
	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

	P301+P330+P331
	PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

	P303+P361+P353
	PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu.

	P305+P351+P338
	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

	P405
	Laikyti užrakintą.

	P501
	Turinį/talpyklą išmesti laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų.


Pavojingos sudedamosios dalys, kurios turi būti pateikiamos etiketėje: Kalio hidroksidas
Papildoma ženklinimo informacija:
EUH frazė (-s): Netaikoma.

Liestinės pavojaus žymės (TWD) ir Vaikų sunkiai atidaromi uždarymo įtaisai (CRF) – Taikoma. Plačiajai visuomenei tiekiama bet kokios talpos pakuotė turi būti paženklinta liestine pavojaus žyme ir turi būti su vaikų sunkiai atidaromu uždarymo įtaisu.

2.3 Kiti pavojai:
PBT ir vPvB: Netaikoma. Nei mišinys, nei mišinio sudedamosios dalys neatitinka PBT ir/ar vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.

ED savybės: Netaikoma. Nei mišinys, nei mišinio kompozicinės dalys neatitinka endokrininę sistemą ardančių medžiagų kriterijų.
Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe: nedegus ir nesprogus. 

Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.

	3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS


3.1 Medžiagos: Netaikoma, produktas yra mišinys
3.2 Mišiniai: produktas yra mišinys 
Pavojingi komponentai:
	CAS Nr. (Index nr.)

	EINECS  Nr.

ELINCS Nr.
	Cheminis pavadinimas


	Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)


	Klasifikacija

pagal CLP 1272/2008/EB

	1310-58-3 (019-002-00-8)
	215-181-3
	Kalio hidroksidas
	5 – 15 %
	Ūmus toks. 4 kat., H302 (ATE 500)
Odos ėsd. 1A kat., H314

(specifinės koncentracijos:

odos dirg. 2 kat., 0,5 % ≤ C < 2 %; 

akių dirg. 2 kat., 0,5% ≤ C < 2 %

odos ėsd. 1B kat., 2 % ≤ C < 5 %; 

odos ėsd. 1A kat., C ≥ 5 %)

	68515-73-1
	500-220-1
	Alkil poligliukozidas
	( 5 %
	Smarkus akių pažeid. 1, H318

	67-63-0 (603-117-00-0)
	200-661-7
	Propan-2-olis
	<5 %
	Deg. skysčiai 2 kat., H225

Smarkus akių dirg. 2 kat., H319

STOT SE 3 kat., H336


	4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS


Bendra informacija: jei kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą. Tel. (8~5) 236 20 52. Naudoti asmenines apsaugos priemones teikiant pirmąją pagalbą. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas: 
Patekus ant odos: preparatui patekus ant odos, nedelsiant plauti dideliu vandens kiekiu. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: : Netrinti akių, palenkus galvą, plačiai atverti vokus ir gausiai praskalauti/praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais. Esant galimybei išsiimti kontaktinius lęšius ir vėl praskalauti/praplauti vandeniu. Skalauti/plauti ne mažiau kaip 15 minučių. Nedelsiant susisiekti su profesiniu medicinos specialistu / kreiptis į akių gydytoją.
Prarijus: praskalauti burną vandeniu, duoti gerti vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą.

Įkvėpus: Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Atlaisvinti kvėpavimui trukdančius drabužius. Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.  
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):
Akys: skausmas, ragenos/tinklainės pažeidimai, deginimas, paraudimas, ašarojimas, pablogėjęs matomumas, tankus mirkčiojimas, galimas apakimas.
Oda: deginimas, skausmas, žaizdų / opų atsiradimas, odos audinio ėsdinimas, paraudimas, perštėjimas, niežėjimas, išbėrimas, sudirginimas.
Įkvėpus: galvos skausmas, svaigulys, pykinimas, kvėpavimo takų ėsdinimas, skausmas, sunkumas kvėpuoti, bendras silpnumas.

Nurijus: gerklės, virškinamojo trakto ėsdinimas, skausmas, pilvo spazmai, orientacijos praradimas, silpnumas.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: Gydymas simptominis, galimas ilgalaikis / tęstinis poveikis, rekomenduojama medicininė priežiūra. Apsinuodijimo simptomai gali pasireikšti tik po kelių valandų, todėl rekomenduojamas atitinkamas medicininis stebėjimas iki 24 val. po nelaimingo atsitikimo.
	5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS


5.1 Gesinimo priemonės: 
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo, putos, anglies dioksidas, gesinimo milteliai. 
Netinkamos priemonės: stipri, tiesioginė vandens srovė / čiurkšlė.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: Produktas nedegus. Reaguoja su rūgštimis, sudarydamas druskas, išsiskiria šiluma. Reaguoja su lengvaisiais metalais ir rūgštimis, ko pasėkoje išsiskiria vandenilis, kuris sukelia sprogimo pavojų. Gaisro metu susidaro kenksmingos dujos/garai. Gaisro gesinimo metu susidariusias atliekas, užterštą gesinimo tirpalą surinkti į talpyklas ir neleisti patekti į aplinką, buitinę kanalizaciją. Pagal galimybes užsandarinti galimas nutekėjimo angas, izoliuoti gaisro gesinimo vietą.
5.3 Patarimai gaisrininkams: jei reikia talpas atšaldyti purškiant ant jų vandenį. Užsandarinti galimas nutekėjimo angas, izoliuoti gaisro gesinimo vietą, surinkti / izoliuoti gaisro gesinimo metu susidariusias atliekas, gesinimo tirpalus, kitus gaisro gesinimo metu susidariusius produktus, neleisti patekti į aplinką, buitinę kanalizaciją.
Apsauginė įranga: dėvėti atitinkamus gaisrininkų rūbus ir naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.
	6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS


6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: 
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Neįkvėpti, nepraryti. Vengti bet kokio kontakto su oda, akimis. Kuo greičiau, saugiai evakuotis iš įvykio zonos, klausyti pagalbos teikėjų nurodymų. Atsiradus galimybei iškart nusiprausti, pasikeisti drabužius.
Pagalbos teikėjams: evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius žmones, vengiant jų kontakto su išsiliejusiu produktu. Užtikrinti maksimalią galimą patalpų ventiliaciją. Naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skirsnyje. Sudaryti galimybę nusiplauti / nusiprausti, surinkti užterštus drabužius, pasirūpinti jų išvalymu / utilizavimu. Užtikrinti, kad valymo darbus atliktų atitinkamai apmokytas personalas.
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: vengti koncentruoto produkto patekimo į dirvą, vandens telkinius, kanalizaciją, drenažo sistemas. Išsiliejus dideliems kiekiams, izoliuoti avarijos vietą, informuoti atitinkamas institucijas, iškviesti priešgaisrinę ir gelbėjimo tarnybą.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: sustabdyti išsiliejimą, išsipylusį preparatą surinkti smėliu, žvyru, universaliu rišikliu, kita nedegia, absorbuojančia medžiaga, sudėti į tinkamą, pažymėtą, sandariai užsidarančią tarą, atsparią produkto poveikiui ir pašalinti pagal šalies teisės aktų reikalavimus (13 skirsnis). Likučius galima nuplauti  vandeniu. Susidariusius valymo tirpalus surinkti mechaniniu / rankiniu arba techniniu / automatizuotu būdu. Šalinti pagal teisės aktų reikalavimus. Išsiliejus dideliems kiekiams izoliuoti avarijos vietą, įrengti užtvaras ar apsauginius pylimus, neleisti išsiliejusiam produktui patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius, kitas uždaras patalpas. Nešalinti kaip buitinių atliekų. 
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius: tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje, atliekų šalinimas 13 skirsnyje.
	7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS


7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: 
7.1.1. Specifinės rekomendacijos:

Informacija dėl saugaus naudojimo: Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje. Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas. Nusivilkti užterštus drabužius, juos išvalyti prieš naudojant kitą kartą. Naudoti asmens atsargumo priemones (8 skirsnis), utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus (13 skirsnis).
Informacija dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo: Rekomenduojama įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą ir naudoti sprogimui atsparią elektros / ventiliacijos / apšvietimo ir kt. įrangą. Rekomenduojama naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius. Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.

Talpų negalima virinti, kaitinti, pjauti, gręžti, trankyti, mėtyti, šlifuoti, pažeisti, trinti ar kitaip veikti fiziškai. Gesintuvus laikyti lengvai prieinamose vietose. Įrengti priešgaisrinę signalizaciją, pasirūpinti, kad būtų lengvai pasiekiamos nedegios absorbcinės medžiagos.

Aerozolių ir dulkių susidarymo prevencijos priemonės: Užtikrinti atitinkamą ventiliaciją, pasirūpinti, kad nesusidarytų didelės garų / aerozolių koncentracijos darbo ore. 
Nesuderinamos medžiagos: sprogstamos, oksiduojančios, degios, ėsdinančios, šarminės/rūgštinės medžiagos, alkoholiai, aminai, metalų milteliai.
Aplinkos apsaugos priemonės: Neleisti dideliems kiekiams patekti į aplinką, paviršinius / požeminius vandenis, drenažo sistemas, kanalizaciją. Saugoti nuo plataus pasklidimo sausumoje. 
7.1.2. Informacija dėl darbo higienos: Naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti. Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo su produktu. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Po darbo nusivilkti drabužius, juos išvalyti / išplauti prieš vėl apsivelkant. Neįkvėpti, nepraryti ir negerti. Laikytis geros higienos praktikos.
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: sandėliuoti tik sandariai uždarytoje gamintojo pakuotėje, atskiroje patalpoje, sausoje, vėsioje vietoje, į kurią nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai, vertikalioje padėtyje, apsaugant nuo kritimo. Sandėliavimo vieta turėtų būti prieinamą tik patvirtintam / autorizuotam personalui. Pakuotė turi būti iš polietileno, polipropileno, polivinilchlorido, tinkamai paženklintos ir apsaugančios produktą nuo išorinio oro, vandens, saulės poveikio ir/ar mechaninių priemaišų. Grindys turi būti įrengtos taip, kad atsitiktinio pasklidimo atveju produktas negalėtų plačiai pasklisti. Sandėliuose turi būti įrengta atitinkama mechaninė / ištraukiamoji ventiliacija. Sandėliavimo vietoje, panaudojimui turi būti paruošta įranga ir absorbcinės medžiagos skirtos izoliuoti/surinkti/išvalyti pasklidusį produktą. Laikymo temperatūra +5 - +20 0C.
Nuorodos dėl netinkamo laikymo vienoje bendroje saugykloje: Vengtinas sąlytis su nesupakuotomis cheminėmis medžiagomis. Nelaikyti kartu su: sprogstamomis medžiagomis; suspaustomis dujomis, suskystintomis ir slėgyje ištirpintomis medžiagomis; lengvai užsiliepsnojančiais skysčiais ir kietomis medžiagomis; organiniais peroksidais ir kitomis oksiduojančiomis medžiagomis; medžiagomis, kurios sąveikaujant su vandeniu išskiria degias dujas; šarminėmis ir rūgštinėmis medžiagomis.
Kita informacija apie saugojimo sąlygas: Užtikrinti, kad nepasklistų net ir nedidelis kiekis produkto. Likučių nepilti atgal į pakuotes, kad neužsiterštų produktas ir nesutrumpėtų galiojimo laikas. Nešalinti į sąvartynus ir/ar į kanalizacijos vamzdžius. Tuščioje pakuotėje lieka produkto likučių, todėl ji gali būti pavojinga.
7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas: Jokio kito naudojimo būdo išskyrus nurodyta 1.2 skirsnyje, nenumatyta.
	8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)


8.1 Kontrolės parametrai
8.1.1. Profesinio poveikio vertės darbo aplinkoje (OEL): mišiniui nenustatomos.
Sudėtinės dalys, kurioms yra nustatyta profesinio poveikio ribinė vertė:

	Kalio hidroksidas (1310-58-3)
	8 val. – 2 mg/m3 (Austrija, Danija, Vengrija, Ispanija); 0,5 mg/m3 (Lenkija)
	GESTIS duomenų bazė

	
	15 min. – 2 mg/m3 (Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vengrija); 1 mg/m3 (Lenkija)
	


	propan-2-olis (67-63-0)
	8 val. – 200 ppm; 500 mg/m3 (Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Vokietija ASG, Ispanija)
	GESTIS duomenų bazė

	
	15 min – 400 ppm; 1000 mg/m3 (Belgija, Danija, Prancūzija, Vokietija ASG, Ispanija)
	


	propan-2-olis (67-63-0)
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD) 350 mg/m3, 150 ppm 
	(HN 23:2011)

	
	Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD) 600 mg/m3, 250 ppm
	


8.1.2. Rekomenduojamos stebėsenos ir monitoringo procedūros: Užtikrinti nuolatinį / reguliarų techninių parametrų stebėjimą pagal įrenginių pateiktas / turimas technines specifikacijas / instrukcijas. Atliekant stebėsenos procedūras / monitoringą vadovautis nustatytais Lietuvos Respublikos „Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatais“, aktualią galiojančią redakciją.

Kiti, galiojantys, standartai ES šalyse:

EN 689 Poveikis darbo vietoje – cheminių medžiagų poveikio įkvėpus matavimai.

EN 14042 Darbo vietos oras – cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūros.

EN 482 Darbo vietos oras – bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų reikalavimai
8.1.3. Biologinės ribinės vertės (BLV): Netaikoma
8.1.4. Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) ir Prognozuojama nesukelianti efekto koncentracija  (PNEC): mišiniui nenustatomos.
Sudėtinės dalys, kurioms yra nustatyta DNEL ir/arba PNEC:

	Kalio hidroksidas (1310-58-3)
	Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL):

Įkvėpus – 1 mg/m3 (darbuotojas, lokalus – ilgalaikis poveikis)

Įkvėpus – 1 mg/m3 (bendra populiacija, lokalus – ilgalaikis poveikis)

Prognozuojama nesukelianti efekto koncentracija  (PNEC):

nėra nustatytos prognozuojamos nesukeliančios efekto koncentracijos.


	Alkil poligliukozidas (68515-73-1)
	Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL):

Įkvėpus – 420 mg/m3 (darbuotojas, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Per odą – 595000 mg/kg (darbuotojas, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Įkvėpus – 124 mg/m3 (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Per odą – 357000 mg/kg (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Prarijus – 35,7 mg/kg (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Prognozuojama nesukelianti efekto koncentracija  (PNEC):

Vanduo (gėlas) 0,176 mg/L

Tarpiniai išleidimai (gėlas vanduo) 0,27 mg/L

Vanduo (jūrų) 0,018 mg/L

STP 560 mg/L, dirva 0,654 mg/kg


	Propan-2-olis (67-63-0)
	Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL):

Įkvėpus – 500 mg/m3 (darbuotojas, sisteminis – ilgalaikis poveikis)

Per odą – 888 mg/kg (darbuotojas, sisteminis – ilgalaikis poveikis)

Įkvėpus – 89 mg/m3 (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)

Per odą – 319 mg/kg (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)

Prarijus – 26 mg/kg (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)

Prognozuojama nesukelianti efekto koncentracija  (PNEC):

Vanduo (gėlas) 140,9 mg/l, tarpiniai išleidimai (gėlas) 140,9 mg/L

Vanduo (jūrų) 140,9 mg/l

STP 2251 mg/l, dirva 28 mg/kg


8.1.5. Kokybinis rizikos vertinimas ir rizikos valdymas darbo aplinkoje: atliekant kokybinį rizikos vertinimą ir rizikos valdymą darbo aplinkoje gali būti reikalaujama individualiai stebėti darbo aplinką ir/ar biologinius veiksnius, siekiant įvertinti rizikos valdymo priemonių pakankamumą ir/ar veiklos sąlygas bei įvairius kontroliuojamus parametrus.
8.2 Poveikio kontrolė:
8.2.1. Informacija apie techninės įrangos pritaikymą: darbo trukmė neribojama (iki 480 minučių per pamainą, 5 pamainos per savaitę). Užtikrinti reguliarią darbo aplinkos oro kokybės kontrolę, atlikti nuolatinius parametrų stebėjimus pagal techninius ventiliacijos reikalavimus. Rekomenduojama pasirūpinti, kad šalia darbo vietų būtų įranga akims/rankom plauti, pagal galimybes apsauginiai dušai. Rūpintis gera pramonine higiena.
8.2.2. Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės: dėvėti asmenines apsaugos priemones. Darbo vietoje nevalgyti, negerti, nerūkyti, kad produktas nepatektų ant odos, į burną ar akis. Prieš pertraukas ir po darbo nusiplauti rankas naudojant atitinkamas priemones (muilas, kt.). Baigus darbą nusirengti užterštus/nešvarius drabužius, nusiauti batus, nusiimti akinius, kitus užterštus daiktus ir kruopščiai juos išvalyti/išplauti atitinkamomis plovimo/ skalbimo priemonėmis (milteliai ar kt.) prieš juos naudojant kitą kartą. Naudoti sertifikuotą apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus ir standartus, arba jos atitikmenis, kai rizikos negalima išvengti arba pakankamai ją apriboti techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei darbo organizavimo procedūromis.
Akių apsauginės priemonės: Naudojant produktą profesionalaus / pramoninio vartojimo tikslais būtina dėvėti hermetiškus apsauginius akinius, apsauginį skydelį CE II pagal EN 166 ir EN ISO 4007. Saugotis, kad produktas nepatektų į akis.
Rankų ir odos apsauginės priemonės: Naudojant produktą profesionalaus / pramoninio vartojimo tikslais, naudoti pirštines CE III, pagal EN 420 ir EN ISO 374. Jei yra pirštinių mechaninio pažeidimo rizika atsižvelgti į EN 388 standartą.  Jei rizika yra susijusi su terminiu poveikiu atsižvelgti į EN 407 standartą. Tinkama medžiaga, kaip apsauga nuo trumpalaikio poveikio nitrilinė guma, butilo kaučiukas. Pirštinių storis turėtų būti ne mažiau nei 0,2 mm, prasiskverbimo laikas >240 min. Ilgalaikiam/pastoviam naudojimui tinkamos neopreninės, plivinilchloridinės, butilo arba natūralios gumos pirštinės – medžiagos storis 0,3 – 04 mm, prasiskverbimo laikas > 480 min.
Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.): Profesionaliems ar pramoniniams vartotojams dirbant su produktu ilgesnį laiką dėvėti CE III apsauginius drabužius pagal standartus EN 14605; EN ISO 6529; EN ISO 6530; EN ISO 13688; EN 464. Dėvėti visa pėdą dengiančius CE III apsauginius batus, pagal standartus EN ISO 20345 ir EN 13832. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į batus. Kūno apsaugos priemones pasirinkti atsižvelgiant į pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje. Rekomenduojama, kad drabužiai būtų antistatiniai apsauginiai rūbai, arba bent jau medvilniniai, neįsielektrinantis darbo drabužiai.
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: esant nepakankamam vėdinimui ir ilgalaikiam/ pastoviam poveikiui rekomenduojama naudoti individualias kvėpavimo apsaugos priemones kaukes arba puskaukes su filtru, apsaugančiu nuo organinių dujų, garų ar aerozolių (EN 143, 14387), arba filtruojamąsias puskaukes su vožtuvais apsaugai nuo dujų (EN 149).  Pasirenkant respiratorių būtina atsižvelgti į žinomą arba numanomą ekspozicijos lygį, produkto keliamus pavojus ir saugaus darbo, su pasirinktu respiratorium, ribas.
Apsauga nuo terminių pavojų: įprastos atsargumo priemonės dirbant su cheminiais mišiniais/medžiagom.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: tikrinti emisijas iš ventiliacijos ir gamybinės įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisija iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų filtrus, inžinierinius patobulinimus, valytuvus ar modifikuoti darbo proceso eigą/įrangą.

Oras: produkto poveikio aplinkos orui kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis esama bendrąja dulkių dalelių emisijos skaičiavimo metodika ir nustatytais teisės aktais.

Vanduo: produkto poveikio aplinkos vandeniui kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis nuotėkų išleidimo tvarka ir nustatytais patekimo į aplinką skaičiavimo metodais/kriterijais. 
Dirvožemis ir sausumos aplinka: produkto poveikio dirvožemiui ir sausumos aplinkai kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis nuotėkų išleidimo tvarka ir nustatytais patekimo į aplinką skaičiavimo metodais/kriterijais.
	9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

	9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Agregatinė būsena (kieta, skysta, dujinė):
skystis
Juslinė savybės (spalva, kvapas):
skaidrus skystis, turintis charakteringą kvapą
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH:
pH apie 12,3
Lydymosi/užšalimo temperatūra, ºC:
nenustatyta
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros            intervalas:
nenustatyta
Pliūpsnio temperatūra:
> 75 0C
Garavimo greitis:
nenustatyta
Degumas:
nedegus
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės:
netaikoma
Garų slėgis, kPa:
nenustatyta
Garų tankis:
nenustatyta
Santykinis tankis:
1,075 kg/m3 (20 ºC)

Tirpumas (vandenyje):
vandenyje tirpsta neribotai
Pasiskirstymo koeficientas: n – oktanolis/vanduo:
nenustatyta
Savaiminio užsidegimo temperatūra:

nenustatyta
Skilimo temperatūra:

nenustatyta
Klampa:

nenustatyta
Sprogstamosios savybės:

nenustatyta
Oksidacinės savybės:

nenustatyta
9.2 Kita informacija: nėra.
9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases: Fizinių pavojų klasė(-s) – pagal JT RDPKV bandymų ir kriterijų vadovą ir Reglamente Nr. 440/2008 A dalyje nustatytus bandymų metodus produktui nepriskiriama nei viena fizinių pavojų klasė.
Sprogstamosios medžiagos

Netaikoma

Degiosios dujos

Netaikoma

Aerozoliai

Netaikoma

Oksiduojančios dujos

Netaikoma

Suslėgtosios dujos

Netaikoma

Degieji skysčiai

DIN EN ISO 2719 - Uždaro indo metodas. Pliūpsnio temperatūros nustatymas.

Degiosios kietos medžiagos

Netaikoma

Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai

Netaikoma

Piroforiniai skysčiai

Netaikoma

Piroforinės kietosios medžiagos

Netaikoma

Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai

Netaikoma

Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu

Netaikoma

Oksiduojantieji skysčiai

Netaikoma

Oksiduojančiosios kietosios medžiagos

Netaikoma

Organiniai peroksidai

Netaikoma

Metalų koroziją sukeliančios medžiagos

Netaikoma

Desensibilizuoti sprogmenys

Netaikoma

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos: Netaikoma.



	10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTinguMAS


10.1 Reaktingumas: produktas reaguoja su rūgštimis, sudarydamas druskas (išsiskiria šiluma). Reaguoja su amonio druskomis. Ėsdina lengvuosius metalus (alavą cinką, aliuminį, žalvarį) išskirdamas vandenilį.
10.2 Cheminis stabilumas: preparatas stabilus esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: Esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis, pavojingų reakcijų nesusidaro. Reakcijose su lengvaisiais metalais išsiskiria vandenilis, kuris sukelia sprogimo rizika. Reaguojant su amonio junginiais – išsiskiria amoniakas. Egzoterminė reakcija su stipriomis rūgštimis.
10.4 Vengtinos sąlygos: Drėgmė, užteršimas / reakcija su degiomis medžiagomis, šarmais, stipriomis rūgštimis, oksidatoriais, metalais, alkoholiais, aminais, aukšta/žema temperatūra, karščio/šalčio šaltiniai, atvira ugnis, įkaite/karšti paviršiai, užšalimas.
10.5 Nesuderinamos medžiagos: sprogstamos, oksiduojančios, degios, ėsdinančios, šarminės/rūgštinės medžiagos, alkoholiai, aminai, metalai, amonio junginiai.
10.6 Pavojingi skilimo produktai: Įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingi skilimo produktai nesusidaro. Vandenilis, druskos, amoniakas.
	11  SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA


11.1 Informacija apie toksinį poveikį:
Ūmus toksiškumas: mišinys, remiantis CLP reglamente nustatytais kriterijais (I priedas, 3.1 skyrius) neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas / kenksmingas prarijus, įkvėpus ir/ar per odą. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijų skaičiavimo principu atsižvelgiant į išvestus/nustatytus ūmaus toksiškumo įverčius.
ATEmiš (prarijus) >3000 mg/kg

ATEmiš (per odą) >5000 mg/kg

ATEmiš (įkėpuss) >50 mg/L (garai)

Susijusios sudėtinės dalys:
	Kalio hidroksidas (1310-58-3)
	LD50 (prarijus) >300 - < 2000 mg/kg (nustatytas ATE 500)


Odos ėsdinimas / dirginimas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.2. skyrius), klasifikuojamas kaip ėsdinantis odą. Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo principu atsižvelgiant į nustatytas bendrąsias ir specifines ribines koncentracijas.
Smarkus akių pažeidimas / dirginimas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.3. skyrius), klasifikuojamas kaip smarkiai pažeidžiantis akis. Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo principu  atsižvelgiant į nustatytas bendrąsias ir specifines ribines koncentracijas.
Kvėpavimo takų jautrinimas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.4. skyrius), neklasifikuojamas kaip jautrinantis kvėpavimo takus. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo principu  atsižvelgiant į nustatytas bendrąsias ir specifines ribines koncentracijas.
Odos jautrinimas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.4. skyrius), neklasifikuojamas kaip jautrinantis odą. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo principu  atsižvelgiant į nustatytas bendrąsias ir specifines ribines koncentracijas.
Mutageninis poveikis / Kancerogeniškumas / Toksiškumas reprodukcijai: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.5. / 3.6. / 3.7. skyriai), neklasifikuojamas kaip mutageninis / kancerogeninis / toksiškas reprodukcijai. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo metodu atsižvelgiant į nustatytas bendrąsias ir specifines ribines koncentracijas.
STOT SE / STOT RE: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.8. / 3.9 skyriai), neklasifikuojama kaip specifiškai toksiška konkrečiam organui (vienkartinis / kartotinis poveikis). Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo principu atsižvelgiant į nustatytas bendrąsias ir specifines ribines koncentracijas.
Aspiracijos pavojus: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.10. skyrius), neklasifikuojamas kaip keliantis aspiracijos pavojų. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo principu.
Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai ir uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga: trumpalaikis, nežymus toksinis poveikis su oda gali sukelti nežymų odos dirginimą, perštėjimą, atsirasti paraudimų, išbėrimų. Ilgalaikis poveikis su atvira oda gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą, žaizdelių / opų susidarymą, alergijos atsiradimą. Poveikis akims pasižymi dideliu skausmu, ragenos / tinklainės pažeidimu, akies obuolio smarkiu pažeidimu, ėsdinimu. Gali sukelti visišką arba dalinį aklumą, kataraktos uždegimą. Prarijus arba įkvėpus nežymus ūmus apsinuodijimas gali pasireikšti kvėpavimo pagreitėjimu, pykinimu, vėmimu, galvos skausmu ir galvos svaigimu, padidėjusiu kraujo spaudimu. Po didelių dozių poveikio prarijus ar įkvėpus gerklėje, burnoje, skrandyje, kvėpavimo takuose gali atsirasti deginimo pojūtis, stiprus dirginimas, spazmai. Gali pasireikšti traukuliai, sutrikęs kvėpavimas, aritmija, koordinacijos nebuvimas.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos: Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios įtrauktos į sąrašą pagal 59 straipsnio 1 dalį, kaip turinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios nustatytos kaip turinčios endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.
	12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA


12.1 Ekotoksiškumas: 
Ūmus eko-toksiškumas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (4.1. skyrius), neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas vandens aplinkai. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

Lėtinis eko-toksiškumas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (4.1. skyrius), neklasifikuojamas kaip toksiškas / kenksmingas vandens aplinkai ilguoju periodu. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo principu įvertinant nustatytus M-faktorius ir dauginimo koeficientus.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas: Galutinio produkto (mišinio) degradacijos laipsnis nenustatomas tačiau pagal turimus duomenis mišinio sudedamosios dalys yra priskiriamos sparčiai suyrančiom. Ploviklio sudėtyje esančių aktyviųjų paviršiaus medžiagų biologinio skilimo laipsnis atitinka Ploviklių Reglamento Nr. 648/2004/EB reikalavimus.
12.3 Bioakumuliacijos potencialas: Galutinio produkto (mišinio) bioakumuliacijos potencialas nenustatomas. Mišinio sudedamosios dalys neturi bioakumuliacijos potencialo (Log Kow <3, BCF <500).   
12.4 Judumas dirvožemyje: Galutinio produkto (mišinio) judumas dirvožemyje nenustatytas. Kaupimosi  ir išsiplovimo dirvožemyje greitis priklauso nuo labai daug aplinkos faktorių įskaitant bet neapsiribojant dirvožemio tipą, gruntinių vandenų gylį, atmosferines sąlygas ir t.t. todėl gali kisti priklausomai nuo konkrečių sąlygų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: netaikoma. Nei mišinys, nei mišinio sudedamosios dalys neatitinka PBT ir/ar vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.
12.6 Endokrininę sistemą ardančios medžiagos: Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios įtrauktos į sąrašą pagal 59 straipsnio 1 dalį, kaip turinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį. 

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios nustatytos kaip turinčios endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.
12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis: dideli kiekiai gali išbalansuoti vandens ekosistemų natūralų balansą, ekosistemos ciklą. Dideli kiekiai patekę į aplinką gali turėti neigiamos įtakos augalams, planktonui ar kitai gyvajai gamtai.
	13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS


13.1 Atliekų tvarkymo metodai: 
Rekomendacijos: draudžiama atliekas išpilti į šiukšlių dėžę, vietinę ir lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką. Negalima šalinti su buitinėm atliekom, išpilti į nuotėkas. Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir Atliekų tvarkymo įstatymu. 
Priskirtos atliekų pavojingosios savybės: HP8 (Ėsdinančios). 

Atliekų kodas: 11 01 07* ėsdinimo šarmai (AP).

Atsižvelgiant į naudojimo būdą ir susidariusias atliekas galutinį atliekų tvarkymo kodą priskiria galutinis atliekų turėtojas/tvarkytojas atsižvelgdamas į nustatytą atliekų toksiškumą ir fizines – chemines savybes remiantis atitinkamais atliekų identifikavimo metodais kaip apibrėžta ES ir nacionaliniuose teisės aktuose.
Užteršta pakuotė: Visiškai ištuštinti pakuotę ir utilizuoti vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu.
Pakuotės atliekų tvarkymo kodas: 15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos (VP).
Įspėjimas: tuščiose talpyklose gali būti medžiagų likučių, kurie yra pavojingi. Neturėdami tinkamų nurodymų nebandykite iš naujo pripildyti arba valyti talpyklų. Tuščios talpyklos turi būti pakartotinai panaudotos, perdirbtos grąžinamuoju būdų, pašalintos arba atiduotos rangovui, kuris atlieka tokius darbus ir turi atitinkamą licenciją, išduotą pagal galiojančius teisės aktus.

	14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ


	Norminio dokumento pavadinimas
	JT numeris
	Teisingas krovinio pavadinimas
	Gabenimo pavojingumo klasė
	Pakavimo grupė
	Pavojaus ženklai
	Pavojai aplinkai
	Spec. nuostatos

	RID/ADR
	1719
	ŠARMINIS ĖDUS SKYSTIS, K.N.
	8
	II
	8
	NE
	274


Nesupakuotų krovinių vežimas pagal IMO priemones: netaikoma
	15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ


15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės 
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH):

SVHC (Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašas): Netaikoma 

REACH XIV Priedas (autorizuotinų medžiagų sąrašas): Netaikoma

REACH XVII Priedas (apribotų medžiagų sąrašas): Netaikoma

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP)

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004/EB (ploviklių reglamentas)
5 – 15 % kalio hidroksidas, < 5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų. 

2010 m. lapkričio 24 d. Direktyva 2010/75/EB (TIPK)

2004 m. balandžio 21 d. Direktyva 2004/42/EB (LOJ)

2020 m. birželio 18 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) 2020/878 (SDL reikalavimai)

2008 m. gegužės 30 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008 (Bandymų metodai)

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/425 (asmeninės apsaugos priemonės)

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB (atliekos)

2012 m. liepos 4 d. Direktyva 2012/18/ES (didelių avarijų likvidavimas (SEVESO)

1998 m. balandžio 7 d. Direktyva 98/24/EB (darbuotojų saugos ir sveikatos apsauga nuo cheminių veiksnių)

1989 m. birželio 12 d. Direktyva 89/391/EEB (Darbuotojų sveikata ir sauga)

1994 m. birželio 22 d. Direktyva 94/33/EEB (dirbančio jaunimo apsauga)

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais / vandens keliais (ADR / MDG)

2000 m. gegužės 3 d. Europos Komisijos sprendimas 2000/532/EB (pavojingų atliekų sąrašas)

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 528/2012 (biocidiniai produktai)

Reglamentas Nr. 649/2012/EB (PIC)

Reglamentas Nr. 850/2004/EB (Patvarūs organiniai teršalai)

Reglamentas Nr. 1005/2009/EB (ozono sluoksnį ardančios medžiagos)

Reglamentai Nr. 1107/2009/EB (Augalų apsaugos produktai)

Direktyva Nr. 2004/37/EB (kancerogenai/mutagenai)
Susiję nacionaliniai (Lietuvos Respublikos) teisės aktai:

2000 m. balandžio 18 d. įstatymas Nr. VIII-1641 dėl „Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir mišinių įstatymas“ (atitinkama aktuali redakcija)

1998 m. birželio 16 d. įstatymas Nr. VIII-787 dėl „ Lietuvos Respublikos atliekų įstatymas“ (atitinkama aktuali redakcija)

2001 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 97/406 dėl „Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai“ (atitinkama aktuali redakcija).

2011 m. rugsėjo 1 d.  įsakymas Nr. V-824/A1-389 dėl Lietuvos Higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (atitinkama aktuali redakcija).

1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 dėl „Atliekų tvarkymo taisyklės“ (atitinkama aktuali redakcija).

2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 dėl „Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašas“ (atitinkama aktuali redakcija).

2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 dėl „Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas“ (atitinkama aktuali redakcija).

Pastaba: derėtų atitinkamai atsižvelgti į visus vėlesnius teisės aktų atnaujinimus, pakeitimus ir / ar papildymus. Teisės aktų sąrašas nėra baigtinis.
15.2 Cheminės saugos vertinimas: Pagal REACH reglamento 14 straipsnį cheminės saugos vertinimas neatliktas (mišiniams netaikoma).
[image: image2.jpg]



	16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA


16.1 Nuorodos į pakeitimus: Pateikta informacija atitinka REACH reglamento Nr. 1907/2006 EB II priedo ir reglamento Nr. 2020/878 reikalavimus. Antras leidimas. Atnaujinimo data: 2023-05-09.
Peržiūrėti / atnaujinti skirsniai: visas saugos duomenų lapas
16.2 Naudoti mišinio klasifikavimo metodai: mišinio klasifikacija paremta cheminėmis – fizinėmis mišinio savybėmis ir remiantis sudedamųjų dalių klasifikacija bei jų koncentracija atsižvelgiant į nustatytas specifines / ribines koncentracijas, ūmaus toksiškumo įverčio vertes ir / ar M-faktorius / dauginimo koeficientus vadovaujantis CLP reglamento Nr. 1272/2008 reikalavimais.
16.3 Nustatyti naudojimo būdai, naudojimo aprašymas ir kategorijos: Produktas skirtas valyti riebaluotus, pridegusius paviršius.
16.4 Santrumpos ir akronimai

ATE Ūmaus toksiškumo įvertis

ADR/RID Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais/geležinkeliais 

AAP Asmeninės apsauginės priemonės

AP Absoliučiai pavojingas

CAS Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba 

CLP Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 

DNEL Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė 

EC50 Medžiagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos 

ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra 

EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas 

EWC Europos atliekų katalogas 

ERC Išsiskyrimo į aplinką kategorija

H&S Sauga ir sveikata 

IARC Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra

IATA Tarptautinė oro transporto asociacija 

IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas 

IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis

LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos 

MEASE Medžiagų poveikio vertinimas ir įvertinimas

MS Valstybės narės

NTP Nacionalinė toksiškumo programa

N/E Neįtraukta

OELV Ribinė vertė darbo aplinkoje 

OSHA Saugos ir sveikatos darbe agentūra 

PBT Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška 

PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija

PROC Proceso kategorija

PC Cheminio produkto kategorija

RE Pakartotinis poveikis 

REACH Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai

RVK Europos cheminių medžiagų agentūros rizikos vertinimo komitetas 

SCOEL Cheminių veiksnių poveikio darbe mokslo komitetas 

SDL Saugos duomenų lapas 

SE Vienkartinis poveikis

STP Nuotekų valymo įrenginiai 

SU Naudojimo sektorius

STOT Specifinis toksiškumas konkrečiam organui 

SVHC Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašas

TLV–TWA Slenkstinė ribinė vertė – vidutinė vertė per laiko intervalą 

TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis

VLE–MP Poveikio ribinė vertė - vidutinė vertė mg/m3 oro 

vPvB Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

VP veidrodinis pavojingas
16.5 Naudoti šaltiniai: Gamintojo pateikta informacija, sudėtinių dalių saugos duomenų lapai, Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (OSHA), Europos maisto saugos tarnybos (EFSA), Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD), Vokietijos IFA duomenų bazė (GESTIS), Švedijos cheminių medžiagų agentūros (KemI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), TOXNET ir kt. duomenų bazių viešai prieinami, pateikti duomenys.
16.6 Visos susijusios pavojingumo (H) frazės nurodytos 2 ir / ar 3 skirsniuose

	Degieji skysčiai, 2 pavojaus kategorija
	H225
	Labai degūs skystis ir garai

	Ūmus toksiškumas prarijus, 4 pavojaus kategorija
	H302
	Kenksminga prarijus

	Odos ėsdinimas, 1 pavojaus kategorija
	H314
	Smarkiai nudeginą odą ir pažeidžia akis

	Smarkus akių pažeidimas, 1 pavojaus kategorija
	H318
	Smarkiai pažeidžia akis

	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 pavojaus kategorija
	H336
	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą


16.7 Informacija apie darbuotojų apmokymus: Darbuotojai privalo būti apmokyti/supažindinti su pateikta atitinkama saugos informacija.
16.8 Atsakomybę ribojanti sąlyga: Saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga/mišiniu. Duomenys atitinka turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos/mišinio savybių. Informacija yra teisinga, kiek yra žinoma medžiagos/mišinio saugos duomenų lapo parengimo dieną ir yra tinkama, jei produktas yra naudojamas pagal nustatytas sąlygas ir paskirtį, tačiau informacija yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Pateikta tam tikra informacija ir padarytos išvados gali būti iš šaltinių, kitokių nei tiesioginiai pačios medžiagos/mišinio testų duomenys. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad yra sunku naudoti / vertinti esamus standartinius (eko-)toksikologinio  įvertinimo metodus tam, kad būtų galima numatyti visus galimus pavojus aplinkos komponentams,  jautriems žmonėms, visuomenei arba kurie gali atsirasti dėl nenumatytų sąlygų, šį produktą bet kuriuo atveju reikėtų naudoti ir tvarkyti kaip galimai pavojingą aplinkai ir žmonių sveikatai bei gydymas turi būti paremtas visomis atsargumo priemonėmis. Jeigu produktas naudojamas, kaip komponentas kitame produkte, medžiagos saugos duomenų lapo informacija gali negalioti. Saugos duomenų lapo informacija papildoma atsiradus naujų duomenų apie medžiagos/mišinio poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti.
SAUGOS DUOMENŲ LAPO PABAIGA

[image: image4.jpg]


MUNDUS

