PAGE  
2 psl iš  11
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentą 1907/2006/EB – REACH

Atnaujintas pagal reglamentą (ES) 2020/878  
SOLVENTAS
Parengimo data : 2004 07 15                                                          Paskutinio taisymo data: 2023 03 21
                                                                                                                                         Versija: 1

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR  BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1 Produkto identifikatorius: 
SOLVENTAS    

Kiti pavadinimai:
Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinių angliavandenilių. Žematemperatūris pirminis benzinas – neapibrėžtas. [Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant aromatinių junginių turinčius srautus. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C8 iki C10, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 135 °C iki 210 °C (nuo 275 °F iki 410 °F).]
CAS Nr.:
64742-95-6

EC Nr.:
265-199-0

Indekso Nr.:
649-356-00-4 

REACH registracijos Nr.:
01-2119455851-35

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:
skirtas emaliniams, aliejiniams, bituminiams-aliejiniams, divinilacetileniniams, melaniniams alkidiniams lakams ir emalėms skiesti.
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją:
UAB “ Savingė”Kalno 19, Vladikiškių km, Kaišiadorių r., LT-56180. 

Tel./faksas: (8 ~346) 600 11, 600 12.

Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas: kokybe@savinge.lt
1.4 Pagalbos telefono numeris:

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas 8-5-236 20 52 (visą parą).

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: 

Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H335, H336
Aquatic Chronic 2, H411
Papildomi pavojai: EUH066 
2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Signalinis žodis: PAVOJINGA
Pavojaus piktogramos:


 INCLUDEPICTURE "http://chemija.gamta.lt/files/ghs02.gif" \* MERGEFORMATINET 


      [image: image2.png]


   [image: image3.png]



  GHS02         GHS07        GHS08        GHS09

Pavojingumo frazės:

H226 Degūs skystis ir garai.

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazės:

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / karštų paviršių / žiežirbų / atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros / ventiliacijos / apšvietimo įrangą.

P242 Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.

P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

P261 Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti / pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti CO2, putas, gesinimo miltelius. Nenaudoti vandens.

P301+310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

P331 NESKATINTI vėmimo.

P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. 

P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą

P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P405 Laikyti užrakintą.

P501 Turinį / talpyklą šalinti pagal vietinius reikalvimus.

Sudėtis: Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinių angliavandenilių. Nr.WE 265-199-0
2.3 Kiti pavojai
Pavojai sveikatai: Kenksminga įkvėpus. Dirgina kvėpavimo takus. Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiuvimą arba skilinėjimą.

Gaisringumo pavojus: Degi. Garai su oru sudaro sprogų mišinį. Garai sunkesni už orą ir kaupiasi žemesnėse vietose. Užsidega nuo kibirkšties, atviros ugnies ir nuo įkaitusių paviršių.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1 Cheminė charakteristika 

Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant aromatinių junginių turinčius srautus. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C8 iki C10, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 135 °C iki 210 °C (nuo 275 °F iki 410 °F).
	Nr. CAS
	Nr.WE
	Indekso Nr
	Pavadinimas
	Kiekis %
	Rizikos simboliai
	Pavojaus simboliai

	64742-95-6
	265-199-0
	649-356-00-4
	Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinių angliavandenilių
	≤100
	Asp. Tox. 1

Carc. 1B,

Muta. 1B (**)
	H304, 

H350,

H340

	
	
	
	
	
	Flam.  Liq.  3, 

Asp. Tox.  1,

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2 (**)
	H226, H304

H335,  H336

H411, EUH066


Komponentai, kuriuos reikia paminėti:

	108-67-8
	203-604-4
	601-025-00-5
	Mezytylen,

1,3,5-trimetylobenzen
	12
	Flam. Liq. 3,

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2
	H226,

H335

H411

	1330-20-7
	215-535-7
	601-022-00-9
	Ksilolo izomerai
	0,5
	Flam. Liq. 3,

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2
	H226,

H332

H312,

H315

	100-41-4
	202-849-4
	601-023-00-4
	etylobenzenas
	0,5
	Flam. Liq. 2,

Acute Tox. 4
	H225,

H33

	108-88-3
	203-625-9
	601-021-00-3
	toluolas
	0,1
	Flam. Liq. 2,

Repr. 2

Asp. Tox. 1,

STOT RE 2,

Skin Irrit. 2,

STOT SE 3
	H225, H361d,

H304, H373,

H315,

H336

	71-43-2
	200-753-7
	601-020-00-8
	benzenas
	0,01
	Flam. Liq. 2,

Carc. 1A,

Muta. 1B,

STOT RE 1,

Asp. Tox. 1,

Eye Irrit. 2,

Skin Irrit. 2
	H225, H350,

H340, H372,

H304, H319,

H315


(*) – Taikoma pastaba P. Pastaba P – Cheminę medžiagą nebūtina klasifikuoti kaip kancerogeninę, jei galima parodyti, kad medžiagoje yra mažiau nei 0,1 % benzeno (masės %) (EINECS Nr. 200-753-7).

(**) – Klasifikacija pagal 3.1 ir 3.2. VI priedas

(***) – Klasifikavimas pagal gamintojo duomenis.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendrosios rekomendacijos: Apsinuodijus produktu nedelsiant kviesti pagalbą. Netekusiam sąmonės neduoti nieko į burną. Neskatinti vėmimo. Jei nukentėjusysis vemia, paguldyti jį taip, kad nekiltu užspringimo pavojus.

Pirmoji pagalba patekus ant odos: Nusivilkti užterštus rūbus ir paveiktas vietas nuplauti vandeniu su muilu.

Pirmoji pagalba patekus į akis: Skysčiui patekus į akis, jas atvertas skalauti tekančiu vandeniu apie 15 minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir tai galima lengvai padaryti. Kreiptis į gydytoją.

Pirmoji pagalba įkvėpus: Paveiktą žmogų išnešti iš pavojingos zonos į gerai vėdinamą patalpą ar gryną orą,  saugoti nuo triukšmo ir sušalimo. Nepraradusį sąmonės – paguldyti pusiau sėdimoje padėty, praradusį sąmonę paguldyti ant šono ir išvalyti iš nosies bei burnos atsiradusias išskyras. Nutrūkus kvėpavimui, atlikti dirbtinį kvėpavimą. 

Pirmoji pagalba prarijus: Tuoj pat po prarijimo nukentėjusiam siųsti į ligoninę. Neprovokuoti vėmimo. Neduoti nieko į burną. Nukentėjusiam pradėjus vemti, užtikrinti, kad turinys nepakliūtų į kvėpavimo takus.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Ūmus poveikis: Įkvėpus - garai gali sukelti galvos skausmą, pykinimą, vėmimą. 

Susilietus su oda – odos sudirgimas, sausumas ir paraudimas. 

Patekus į akis – deginimo pojūtis, paraudimas. Prarijus – pilvo skausmai, vėmimas.

Uždelstas poveikis: atsiranda funkciniai sutrikimai, centrinės nervu sistemos sutrikimai, narkotinis poveikis.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastaba gydytojui: gydyti simptomatiškai.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: putos, gesinimo milteliai, CO2, smėlis žemės.

Netinkamos gesinimo priemonės: stipri vandens srovė – gaisro išplitimo rizika.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degimo metu išsiskiria anglies monoksido dujas. Vengti įkvėpti degimo produktų, gali kelti pavojų sveikatai.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Gaisro gesinimo metu arba atliekant valymo darbus po gaisro privaloma naudoti kvėpavimo aparatus ir tinkamas apsaugos priemones.

Bendri reikalavimai: Apie gaisrą pranešti priešgaisrinei tarnybai. Pašalinti iš pavojingos zonos visus asmenis nedalyvaujančius avarijos likvidavime. Avarijos likvidavime turi dalyvauti tik asmenys turintys specialią aprangą.

Papildoma informacija: Garai su oru sudaro sprogų mišinį. Garai sunkesni už orą ir kaupiasi žemutinėse patalpose. Rezervuarus veikiamus ugnies arba karščio vėsini vandeniu iš saugaus atstumo, ir jei įmanoma pašalinti juos iš pavojaus zonos.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Dėvėti asmenines apsaugos priemones, kvėpavimo takų apsaugą. Vengti tiesioginio kontakto su produktu. Neįkvėpti garų. Informuoti avarines tarnybas apie įvykį. Iš pavojaus zonos pašalinti visus asmenis nedalyvaujančius avarijos likvidavime. Pažymėti pavojingą zoną. Pašalinti uždegimo šaltinius, uždrausti rūkyti ir naudoti kibirkščiuojančius įrankius. Užtikrinti atitinkamą vėdinimą. Neleisti kauptis garams, gali kilti sprogimo pavojus. 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti produktui patekti į kanalizaciją, požeminius vandenis, dirvožemį, atvirus vandens telkinius. 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsiliejus mažam kiekiui, užpilti smėliu, susemti ir supilti į specialią  sandarią dėžę ir saugoti iki sunaikinimo. Pažeistą pakuotę patalpinti į avarinę, arba skystį perpumpuoti į kitą talpą. Valymo darbus atlikti esant gerai patalpų ventiliacijai. Užterštas vietas garai nuplauti su detergentais.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Individualios apsaugos priemonės – 8 skirsnis; atliekų šalinimas – 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti sąlyčio su skysčiu, neįkvėpti garų. Vengti kontakto su akimis ir oda. Užtikrinti tinkamą ventiliaciją darbo vietoje, užkertant kenksmingu garų kaupimąsi patalpoje. Nepurkšti produkto naudojant aukštą slėgį (> 3 bar). Laikytis asmeninės higienos, naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kaip nurodyta 8 skirsnyje.

Specialios priemonės apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Pašalinti uždegimo židinius – nenaudoti atviros ugnies, nerūkyti, nenaudoti kibirkščiuojančių įrankių, įsielektrinančių rūbų, saugoti talpas nuo įkaitimo, naudoti priešsprogiminius elektros įrankius ir įrangą, naudoti vietinį įžeminimą. Garai su oru sudaro sprogų mišinį. Užtikrinti gera patalpų vėdinimą.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti sertifikuotose, teisingai paženklintose, sandariose  talpose. Patalpos turi būti gerai ventiliuojamos, elektros instaliacija išpildyta priešsprogiminiu variantu. Talpas saugoti nuo įkaitimo. Sandėliavimo vietose uždrausti rūkyti, naudoti atvirą ugnį, kibirkščiuojančius įrankius. Rekomenduojama laikymo temperatūra  < 30°C. Rekomenduojama pakuotės medžiaga: plienas, nerūdijantis plienas. Tuščiose produkto pakuotėse gali kauptis garai ir gali kilti sprogimo pavojus. Negalima virinti, lituoti, gręžti ar pjaustyti tuščios taros, nebent ji yra tinkamai išvalyta. 

7.3 Konkretūs galutinio naudojimo būdai

Naudojamas kaip organinis tirpiklis

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA 

8.2 Kontrolės parametrai

Poveikio ribinės vertės:

	Pavadinimas
	Nr. CAS
	NDS., mg/m3
	NDSCh, mg/m3

	Mezytylen, 

1,3,5-trimetylobenzen
	108-67-8
	100
	170

	Ksilolas (izomerų mišinys)
	1330-20-7
	100
	-

	Etilbenzenas
	100-41-4
	200
	400

	Toluolas
	108-88-3
	100
	200

	Benzenas
	71-43-2
	1,6
	-


Reglamentas Darbo ir socialinės politikos ministro 2002 metų lapkričio 29 dienos įsakas dėl sveikatai kenksmingų veiksnių didžiausiosios leistinos koncentracijos ir intensyvumo darbo aplinkoje (Valst. žinios  Nr. 217, poz. 1833, 2005 m. Valst. žinios Nr. 212, poz. 1769, 2007 m. Valst. žinios Nr. 161, poz. 1142, 2009 m. Valst. žinios Nr. 105, poz. 873, 2010 m. Valst. žinios Nr. 141, poz.  950).

Leistina medžiagos (mezytylen) koncentracijos vertė  biologinėse medžiagose:

DSB – 70 mg/h

Medžiaga nustatymui – rūgšties 2,3 - ir 2,6-dimetylobenzoesowego suma (DMBA)

Biologinė medžiaga – šlapimas

Leistina medžiagos (ksilolo) koncentracijos vertė biologinėse medžiagose: 

DSB – 1,4g/dm3  (šlapimo tankis vidutiniškai 1,024)

Medžiaga nustatymui – metilo hipurinė rūgštis

Biologinė medžiaga – šlapimas

Leistina medžiagos ( etilbenzeno) koncentracijos vertė biologinėse medžiagose:

DSB – 0,3 g/g kreatinino

Medžiaga nustatymui – migdolų rūgštis

Biologinė medžiaga – šlapimas

Leistina medžiagos ( toluolo) koncentracijos vertė biologinėse medžiagose:

DSB – 0,3 mg/l, normalioji vertė < 0,1 mg/l

Medžiaga nustatymui – O-krezolis

Biologinė medžiaga – šlapimas

Mėginys surenkamas viena kartą po kasdieninio poveikio dienos pabaigoje.

DSB – 0,3 mg/l,

Medžiaga nustatymui – toluolas

Biologinė medžiaga – kapiliarinis kraujas

Mėginys nustatymui turi būti paimtas 15 – 20 min. po darbo.

Leistina medžiagos ( benzeno) koncentracijos vertė biologinėse medžiagose:

DSB - 25 μg/g kreatinino, normalioji vertė < 2 μg/g kreatinino (nerūkantiems)

Medžiaga nustatymui – S-fenilmerkptūrinė rūgštis (S-PMA)

Biologinė medžiaga – šlapimas (imamas vieną kartą po kasdieninio poveikio dienos pabaigoje).

DSB – 0,5 mg/g kreatinino, normalioji vertė < 0,15 mg/g kreatinino (nerūkantiems)

Medžiaga nustatymui - kwas trans,trans-mukonowy (t,t-MA)

Biologinė medžiaga - šlapimas

8.2 Poveikio kontrolė

Kvėpavimo organų apsauga: Normaliomis sąlygomis, kai pakankamas vėdinimas nėra būtina, esant dideliai garų koncentracijai naudoti respiratorių A tipo (20 NDS) arba kvėpavimo kaukė su dėžutiniu filtru A tipo (100 NDS). Absorberio klase parinkti atsižvelgiant į koncentracijas: 0,1 % - A1; nuo 0,1 iki 0,5 % - A2; nuo 0,5 iki 1 % - A3.

Rankų apsauga: cheminėms medžiagom atsparios pirštinės. Pirštinių medžiaga turi būti nepralaidi ir atspari produktui. Suteptas pirštines keisti. 

Remiantis medžiagos keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe ir atsižvelgiant į kiekio bei sąlyčio su oda trukmę rekomenduojamos medžiagos:

· nitrilo kaučiukas storis > 0,45 mm, skverbties laikas (pagal PN-EN 374) > 30 minučių;

· florinto polimero ir PVA, bet kokio storio, prasiskverbimo laikas (pagal PN-EN 374) > 480 minučių.

Kadangi produktas yra kelių medžiagų mišinys, pirštinių medžiagų atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto, todėl turi būti tikrinamas prieš naudojant. Pirštinių gamintojas turėtu pateikti informacija apie pirštinių pralaidumą medžiagoms.

Akių apsauga: apsauginiai akiniai sandariuose rėmuose, siekiant išvengti pritaškymo į akis.

Odos apsauga: apsauginiai drabužiai dengti antistatinėm medžiagom. Apsauginiai drabužiai turi apsaugoti apatinius drabužius nuo kontakto su produktu.

Standartai apsauginėms priemonėms:

PN-EN 141:2002 Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. 

PN-EN 374-1:2005 Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis: terminai ir darbinių charakteristikų reikalavimai.

PN-EN 374-2:2005 Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 2 dalis: Atsparumas prasiskverbimui.

PN-EN 374-3:2005 Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 2 dalis.

PN-EN 166:2005 Asmeninė akių apsauga.

PN-EN 14605+A1:2009 Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų.
Kai pavojingos medžiagos koncentracija yra žinoma ir nustatoma, asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos atsižvelgiant į cheminės medžiagos koncentraciją darbo vietoje. Avarinėm situacijoms arba kai koncentracija nėra žinoma naudoti asmenines apsaugos priemones (viso kūno, kvėpavimo takų).

Kita apsauga

Užtikrinti tinkamą patalpų ventiliaciją (bendra vėdinimo arba ištraukiamoji).

Darbo vietoje rekomenduojama įrengti fontanėlį akims praplauti.

Pašalinti ir išvalyti užterštus drabužius.

Po darbo ir prieš valgy rankas plauti su muilu ir vandeniu.

Laikytis įprastų atsargumo priemonių dirbant su cheminėmis medžiagomis.

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
Agregatinė būsena: 
skystis.

Spalva: 
bespalvis arba lengvai gelsvas

Kvapas: 
specifinis.

Kristalizacijos temperatūra:
< - 50oC.

Distiliacijos  temperatūra: 
155-180oC.

Pliūpsnio temperatūra: 
> 38°C (EN ISO 13376)

Savaiminio užsidegimo temperatūra: > 230°C (ASTM E 659).

Sprogstamosios savybės: 
produkto garai su oru sudaro sprogų mišinį

Sprogimo ribos: 
0,8 –8,0% (V/V)

Oksidacinės savybės: 
nėra duomenų

Garū slėgis: 
(20 °C): 3 hPa

Tankis prie 150C temperatūros:
0,872-0,88 g/cm3.

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo: nėra duomenų

Garų tankis lyginant su oru: 
> 1

Tirpumas:
vandenyje praktiškai netirpus.

9.2 Kita informacija:

Kvapo riba: 
0,9 – 9 mg/m3 ksilolo izomerų mišinys


0,4-2,6 mg/m3 etilbenzenas


8 mg/m3 toluolas
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas

Produktas chemiškai stabilus

10.2 Cheminis stabilumas

Produktas yra chemiškai stabilus esant normalioms sąlygomis (žr. 7 skirsnį – laikymo sąlygos)

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Kontakte su stipriais oksidatoriais gali sukelti gaisrą.

10.4 Vengtinos sąlygos

Atvira liepsna, uždegimo šaltiniai, aukšta temperatūra, statinės iškrovos

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Stiprios rūgštys ir oksidatoriai

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Esant normalioms naudojimo sąlygoms nėra žinoma. Kaip degimo produktas gali gamintis anglies monoksidas, toksiškos dujos.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas:

LD50 (oralinis, žiurkė) > 4000 mg/kg 

LD50 (oda, triušis) – nenurodyta 

LC50 (įkvėpus) – nenurodyta 

Odos ėsdinimas ir dirginimas:

Oda - užsitęsęs ar pakartotinas sąlytis su produktu gali dirginti odą.

Akys – produktas nėra klasifikuojamas kaip dirginantis, bet gali sukelti deginimo pojūtį, paraudimą

Įkvėpus – dirgina kvėpavimo takus.

Jautrinamasis poveikis: Nėra duomenų.

Kancerogeniškumas: Nėra duomenų. Pavojingų komponentų sudėtis ir kancerogeniniai produktai sudaro 0,01 % masės.

Mutageninis poveikis: Nėra duomenų. Pavojingų komponentų sudėtis ir mutageniniai produktai sudaro 0,01 % masės.

Toksiškumas reprodukcijai: Nėra duomenų. Pavojingų komponentų sudėtis ir produktai kenksmingi reprodukcijai sudaro 0,01 % masės.

STOT (vienkartinis poveikis): Įkvėpus garų – galvos skausmas, pykinimas, vėmimas. Susilietus su oda – sudirgimas, sausumas, paraudimas. Patekus į akis – deginimo pojūtis, paraudimas. Prapijus – pilvo skausmai, vėmimas, plaučių uždegimas.

STOT (kartotinis poveikis): Funkciniai, nervų sistemos sutrikimai, odos uždegimas, pakartotinis kontaktas su produktu gali sukelti lėtinius uždegimus, skilinėjimą.

Poveikio būdai: Įkvėpus, prarijus, susilietus su oda, per akis.

Galimas poveikis sveikatai: Įkvėpus – galvos skausmas, galvos svaigimas, sujaudinimas, pykinimas, vėmimas. Per didelė produkto garų koncentracija gali sukelti narkotinį poveikį, koordinavimo sutrikimus, sąmonės netekimą.

Prarijus – pilvo skausmai, vėmimas, plaučių uždegimas.

Oda – odos nusausėjimas, džiovinimas, dirginimas, uždegimas.

Akys – dirginimas, deginimas, konjuktyvitas.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas

Ūmus toksiškumas žuvims: LD50 (96 h) – 1 – 10 mg/dm3
Ūmus toksiškumas vandens bestuburiams: nėra duomenų
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Biologiškai skaidomas. Lengvai pasišalina iš vandens aplinkos.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Duomenų nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Produktas mažai mobilus dirvožemyje. Netirpus vandenyje, pasiskleidžia vandens paviršiuje.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Toksiška vandens aplinkai. Vengti produkto patekimo į dirvožemį, geremojo vandens šaltinius, vandens rezervuarus.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai:

Atliekų kodas: 07 01 04: Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai.

15 01 10 Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos.
Nešalinti į kanalizaciją. Neleisti užteršti paviršinių ir gruntinių vandenų. Nesandėliuoti komunalinių atliekų sąvartynuose. Apsvarstyti atliekų panaudojimo galimybę. Produkto atliekų antrinį apdorojimą arba nukenksminimą atlikti vadovaujantis galiojančiais įstatymais. Rekomenduojamas nukenksminimo būdas: deginimas. 

Pakuočių atliekų antrinį apdorojimą arba nukenksminimą atlikti vadovaujantis galiojančiais įstatymais. Išvalytas daugkartinio naudojimo pakuotes naudoti pakartotinai. Atliekas nukenksminti profesionaliose įgaliotose atliekų deginimo arba atliekų nukenksminimo / apdorojimo įmonėse.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
 14.1 JT numeris:                              UN 1268

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas: naftos produktai 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s):   3, klasifikacinis kodas – F1, pavojingumo simbolis – 3.

Pavojaus identifikacinis Nr. 
30

14.4 Pakuotės grupė: 
III

14.5 Pavojus aplinkai: 
netaikoma

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams: transporto priemonėje privalo būti kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemonės, nurodytos 8 skirsnyje. Pakuotės turi būti sandariai uždarytos, sukrautos taip, kad būtų išvengta jų mechaninio apgadinimo, išvirtimo rizikos.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą:     netaikoma. 

Transporto klasifikavimas:

     [image: image4.png]


   
15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Lietuvoje:

2001 metų sausio 11 dienos cheminių medžiagų ir produktų įstatymas (Valst. žinios, 2009 m.,  Nr. 152, poz. 1222, 2010 m. Nr. 107, poz. 679)

2006 metų gruodžio 18 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769 EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (atitaisymas OL  L 136, 2007-05-29 su vėlesniais pakeitimais)

2010 metų gegužės 20 dienos Komisijos (ES) reglamentas Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos 2006 metų gruodžio 18 dienos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL  L 133, 2010-05-31) 

2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L Nr. 353, 2008-12-31 su vėlesniais pakeitimais)

· Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas
Sveikatos ministro 2003 metų rugsėjo 2 dienos įsakas dėl cheminių medžiagų ir produktų klasifikavimo kriterijų ir būdo (Valst. žinios, 2003 m. Nr. 171, poz.  1666, 2004 m. Nr. 243, poz.  2440, 2007 m. Nr. 174, poz.  1222, 2009 m. Nr. 43, poz. 353)

Sveikatos ministro 2010 metų birželio 16 dienos įsakas dėl vietų, vamzdynų, talpyklų ir rezervuarų, kuriuose laikomos pavojingos medžiagos ar produktai, arba skirtų pavojingoms medžiagoms ar produktams laikyti, ženklinimo būdo (Valst. žinios 2010 m. Nr. 125 poz. 851)

Darbo ir socialinės politikos ministro 2002 metų lapkričio 29 dienos įsakas dėl sveikatai kenksmingų veiksnių didžiausiosios leistinos koncentracijos ir intensyvumo darbo aplinkoje (Valst. žinios 2002 m. Nr. 217, poz. 1833, 2005 m. Nr. 212, poz. 1769, 2007 m. Nr. 161, poz. 1142, 2009 m. Nr. 105, poz. 873, 2010 m. Nr. 141, poz.  950)

Sveikatos ministro 2005 metų balandžio 20 dienos įsakas dėl sveikatai kenksmingų veiksnių darbo aplinkoje tyrimų ir matavimų (Valst. žinios 2005 m. Nr. 73, poz. 645, 2007 m. Valst. žinios Nr. 241, poz.  1772)

Ūkio ministro 2005 metų gruodžio 21 dienos įsakas dėl esminių reikalavimų individualios apsaugos priemonėms (Valst. žinios 2005 m. Nr. 259, poz. 2173)

Darbo ir socialinės politikos ministro 1997 metų rugsėjo 26 dienos įsakas dėl bendrųjų darbo saugos ir higienos reikalavimų (vientisas tekstas Valst. žinios 2003 m. Nr. 169, poz. 1650, 2007 m. Nr. 49, poz. 330, 2008 m. Nr. 108, poz. 690)

Sveikatos ministro 2004 metų gruodžio 30 dienos įsakas dėl darbo saugos ir higienos darbo aplinkoje, veikiamoje cheminių veiksnių.  Nr. 11, poz. 86, 2008 m. Nr. 203, poz. 1275)

2004 metų kovo 31 dienos pavojingų krovinių gabenimo geležinkeliais įstatymas (Valst. žinios 2004 m. Nr. 97, poz.  962; 2005 m. Nr. 141, poz.  1184, 2006 m. Nr. 249, poz.  1834, 2007 m. Nr. 176, poz.  1238)

Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės RID (Valst. žinios Nr. 167, poz. 1318; 2009 m.

2002 metų spalio 28 dienos pavojingų krovinių vežimo keliais įstatymas (Valst. žinios 2002 m. Nr. 199, poz. 1671, 2004 m. Nr. 96, poz. 959, Nr. 97, poz.  962 ir Nr. 173, poz.  1808, 2005 m. Nr. 90, poz. 757 ir Nr. 141, poz.  1184, 2006 m. Nr. 249, poz.  1834, 2007 m. Nr. 176, poz.  1238, Nr. 192, poz. 1381)

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais ADR (2009 m. Valst žinių priedas Nr. 27, poz.  162)

 Ūkio ministro 2010 metų liepos 8 dienos įsakas dėl mažiausiųjų darbo saugos ir higienos reikalavimų, susijusių su sprogios atmosferos darbo aplinkoje susidarymo galimybe (Valst. žinios 2010 m. Nr. 138, poz. 931)

1991 metų rugpjūčio 24 dienos priešgaisrinės saugos įstatymas (vientisas tekstas, Valst. žinių 2002 m. priedas Nr. 147, poz.  1229, 2003 m. Nr. 52 poz. 452, 2004 m. Nr. 96, poz. 959, 2005 m. Nr. 100, poz. 835 ir 836; 2006 m. Nr. 191, poz. 1410, 2007 m. Nr. 89, poz. 590, 2008 m. Nr. 163, poz. 1015, 2009 m. Nr. 11, poz. 59)

Aplinkos ministro 2010 metų sausio 26 dienos įsakas dėl kai kurių medžiagų koncentracijos ore pamatinės vertės (Valst. žinios 2010 m.  Nr. 16, poz. 87)

Aplinkos ministro 2006 metų liepos 24 dienos įsakas dėl sąlygų, kurios turi būti įvykdytos nuvedant nuotekas į vandenis arba gruntą, ir dėl vandens aplinkai ypač kenksmingų medžiagų (Valst. žinios 2006 m. Nr. 137, poz. 984; 2009 m. Nr. 27; poz. 169)

Pavojus: pavojingos medžiagos

Apribojimai XVII priedo 3, 40 punktus

Apribojimai pagal 3 punktą: 

1. Negali būti naudojami gaminant: 

    — dekoratyvinius gaminius, kurie skirti apšvietimui arba skirtingų fazių spalvų efektams, pavyzdžiui, dekoratyvines lempas ir pelenines, 

    — pokštams ir išdaigoms skirtus daiktus, 

    — žaidimus, kuriuose dalyvauja vienas arba daugiau dalyvių, arba kitus gaminius, kurie skirti žaidimui, net jei jie yra dekoratyvinio pobūdžio. 

2. Gaminiai, neatitinkantys 1 punkto sąlygų, negali būti tiekiami rinkai. 

3. Negali būti tiekiami rinkai, jeigu jų sudėtyje yra dažiklio (nebent jų reikia dėl fiskalinių priežasčių) arba kvepalų, arba ir vienų, ir kitų, jeigu: 

    — jie kelia pavojų juos  įkvėpus ir yra ženklinami žymeniu R65 arba H304, ir 

    — juos galima naudoti kaip dekoratyvinių lempų kurą, ir 

    — jie yra supakuoti  į 15 litrų ar mažesnes pakuotes.

4. Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo įgyvendinimo, tiekėjai užtikrina, kad 3 punkte nurodytų medžiagų ir mišinių, skirtų naudoti lempose, pakuotės, prieš jas pateikiant rinkai, būtų paženklintos  įskaitomu ir nenutrinamu užrašu: „Lempas su šiuo skysčiu laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.“

Apribojimai pagal 40 punktą: 

1. Negali būti naudojamos kaip aerozolių balionėlių medžiaga ar mišiniai, jeigu aerozolių balionėliai skirti visuomenei – pramogoms ir dekoratyviniams tikslams, pvz.: 

— metaliniai blizgučiai, iš esmės naudojami kaip papuošalai, 

— dirbtinis sniegas ir šerkšnas, 

— „orą gadinančios“ pagalvėlės, 

— „gyvatukų“ aerozoliai, 

— išmatų imitacija, 

— dūdelės, 

— dekoratyviniai dribsniai ir putos, 

— dirbtiniai voratinkliai, 

— dvokiančios bombos. 

2. Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymo, tiekėjai užtikrina, kad pirmiau nurodytų aerozolių balionėlių pakuotės, prieš jas pateikiant rinkai, būtų paženklintos aiškiu ir nenutrinamu užrašu: „Tik profesionaliems naudotojams“. 

3. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 ir 2 punktai netaikomi aerozolių balionėliams, nurodytiems Tarybos direktyvos 75/324/EEB (**) 8 straipsnio 1 dalies a punkte. 

4. 1 ir 2 punktuose nurodyti aerozolių balionėliai negali būti tiekiami rinkai, jei jie neatitinka nurodytų reikalavimų.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Produktui buvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

16.1. Pakeitimų istorija: SDL versija 01, parengta pagal ES reglamentus 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ir 2020/878. 

Saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti naudojami tik kaip medžiagos saugaus gabenimo, platinimo, naudojimo ir laikymo pagalba.  Saugos duomenų lapas nėra produkto kokybės pažymėjimas.
Saugos duomenų lape pateikti duomenys galioja tik duotajam produktui ir negali galioti arba būti pakankami šiam produktui, naudojamam kartu su kitomis medžiagomis ir įvairiai paskirčiai.  

Produkto naudotojas privalo laikytis visų galiojančių normų ir teisės aktų ir yra atsakingas už saugos duomenų lape pateiktų duomenų netinkamą naudojimą arba produkto netinkamą naudojimą.

Ši SAUGOS DUOMENŲ LAPŲ informacija skirta tik šiam produktui, ji netinka derinant šį produktą su kitais ar kitaip jį panaudojant. Tačiau joks atstovavimas ar garantija dėl jos patikimumo ar pilnumo neteikiama. Produkto naudotojas yra atsakingas už teisingą produkto naudojimą ir atsakingas nuspręsti, ar jo reikmėms SDL informacija yra pakankama.

Patikslinti ir papildyti 1 – 16 saugos duomenų lapo skirsniai.

Produktų klasifikavimas atsižvelgiant į nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo RID, ADR, IMDG, ICAO / IATA








PAGE  
2

