SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
	Saugos duomenų lapas
Parengtas pagal Reglamento 1907/2006/EB-REACH 31 str.
Atnaujintas pagal Reglamentą (ES) Nr.453/2010 II priedą ir EB Nr.2015/830 Atnaujintas pagal Europos komisijos reglamentą (ES) 2020/878 reikalavimus 
	1 lapas iš   4 lapų           Versija Nr.3

Pildymo data  2010 05 10

Paskutinio atnaujinimo data 2022 08 27


	1.Skirsnis. Medžiagos/mišinio ir bendrovės/ įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas   AUTOELEKTROLITAS RŪGŠTINIAMS     
Identifikacijos numeris-                                                           AKUMULIATORIAMS
EB Nr.

CAS Vr. Indeksas Pagal Direktyvą 67/548EEB

REACH registracijos Nr.

  1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai  : naudojamas rūgštiniams akumuliatoriams užpildyti.
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją:
Gamintojas/Tiekėjas        AB „ALYTAUS CHEMIJA“

Adresas         Sakų g. 3 Alytus

Telefonas, faksas    8 (315) 52583, 8 (315) 54486.

El. paštas: info@alchemija.lt
1.4 Pagalbos telefono numeris
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą telefonas:+370  (5) 236 20 52 

Bendras pagalbos telefonas:112


2. Skirsnis. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:
Mišinio klasifikavimas pagal CLP Reglamentą: ( EB Nr.2015/830): H314
1A/1B/1C kategorija, odos ėsdinimas. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Pavojingumo frazės:

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
2.2 Ženklinimo elementai:
Pavojingumo frazės:

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P234 Laikyti tik originalioje talpykloje.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. 

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P501 Turinį/talpykląišpilti (išmesti) į atliekų surinkimo punktą.

Signalinis žodis                PAVOJINGA
                             [image: image1.emf]
                                           GHS05    
2.3 Kiti pavojai. Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės:. Stipriai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: Medžiaga pavojinga. Vengti patekimo į aplinką.

	3. Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Cheminės medžiagos

       3.2  Mišiniai
Empirinė (molekulinė) formulė   Nėra

Molekulinė masė  Nėra

Pavojingi komponentai  :sieros rūgštis

	CAS Nr.

ELINCS Nr.


	Pavadinimas
	REACH registracijos Nr.
	Procentinė sudėtis  (masės/ tūrio dalis %)
	Pavojaus piktogramos
	Klasifikacija
	Pavojingumo frazės

	7664-93-9

231-639-5


	Sieros rūgštis 
	01-2119458838-20-
	30-40
	GHS05
	1A/1B/1C kategorija, odos ėsdinimas
	H314


	Saugos duomenų lapas
Parengtas pagal Reglamento 1907/2006/EB-REACH 31 str.
Atnaujintas pagal Reglamentą (ES) Nr.453/2010 II priedą ir EB Nr.2015/830 Atnaujintas pagal Europos komisijos reglamentą (ES) 2020/878 reikalavimus
	2 lapas iš   4 lapų           Versija Nr.3

Pildymo data  2010 05 10

Paskutinio atnaujinimo data 2022 08 27
	
	


	4. Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių sąrašas
Cheminės medžiagos, preparato patekimo į organizmą būdas:
Įkvėpus: nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti, vėsiu oru šiltai užkloti. Prireikus atlikite dirbtinį kvėpavimą, iškvieskite gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius, rankas ir kūno vietas ant kurių pateko produktas gausiai  nuplauti vandeniu su muilu, dėti 2-3 % sodos tirpalo kompresus, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: pakelti vokus ir nedelsiant gerai praplauti tekančia vandens srove ir kreiptis į gydytoją (akių specialistą)
Prarijus: Neskatinti vėmimo. Jei žmogus turi sąmonę išskalauti burną ir duoti gerti 2-3 stiklines vandens arba pieno .Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Priemonės, kurių gali imtis tik gydytojas: prarijus, skalauti burną, versti nukentėjusįjį gerti daug vandens su aktyvuota anglimi, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) akių pakenkimas, paraudimas, nudegimas, odos nudegimas.
 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: pykinimas,k vėmimas. Gydytojas priima sprendimą dėl tolesnio gydymo kruopščiai apžiūrėjęs nukentėjusijį.


	5. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: Nėra. Nedegus, tačiau kontakte su metalais gali išskirti vandenilį (sprogimo pavojus)

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo. Rekomenduojami angliarūgštiniai gesintuvai
5.2 Specialūs mišinio keliami pavojai
Asmeninės apsauginės priemonės. Kostiumas apsaugantis nuo rūgščių, apsauginiai akiniai ar veido skydai, guminė avalynė polivinilchloridinės ar vilnonės rūgščiai atsparios pirštinės.
5.3 Patarimai gaisrininkams
Nedegūs gaisrininkų rūbai, autonominiai kvėpavimo aparatai.


	6. Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: nutraukti bet kokius darbus, gerai vėdinti patalpą ir naudoti asmenines apsaugos priemones nurodytas 8 skyriuje. Evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius žmones. 
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: neleisti išsiliejusiam produktui patekti į kanalizaciją, vandens telkinius, dirvožemį, gruntinius vandenis. 
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: išsiliejus produktui susemti į sandarias talpyklas, likučius neutralizuoti soda, kalkėmis ir išplauti vandeniu. Atliekos šalinamos kaip pavojingos. Vengti produkto patekimo į vandenis, rūsius, kanalizaciją.
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Žr. 8 ir 13 skirsnius


	7. Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:produktas naudojamas pagal ant pakuotės nurodytą paskirtį. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Laikytis numatytų saugos ir saugumo technikos taisyklių reikalavimų. Skiedžiant atsargiai pilti elektrolitą į vandenį.Griežtai draudžiama skiedžiant vandenį pilti į elektrolitą.
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: laikyti sausose, gerai vėdinamose patalpose.  Laikyti atskirai nuo šarmų. 

Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: Laikyti atskirai nuo šarmų. 

Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandėliuoti nurodytomis sąlygomis.  Netaikoma.

Reikalavimai cheminės medžiagos, preparato pakuotei:   laikyti sandariai uždarytą, apsaugoti nuo kritulių, tiesioginių saulės spindulių.

7.3 Konkretus(-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) rūgštiniams akumuliatoriams užpildyti.


	8.Skirsnis. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Komponentų dydis darbo aplinkos ore: ( HN 23:2011 duomenys)

Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore TPRD 3 mg/m³ pagal sieros rūgštį
8.2 Poveikio kontrolė
Techninės priemonės: gera patalpų ventiliacija, vengti išsiliejimo.

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: nesant pakankamam vėdinimui  naudoti respiratorius. 

Rankų ir odos apsauginės priemonės: guminės pirštinės pagal LST EN 374-1

Akių apsauginės priemonės: dirbti su apsauginiais hermetiniais  akiniais.

Kitos odos apsauginės priemonės:  guminiai  darbo drabužiai, guminė  avalynė, guminė prijuostė.

Asmens higienos priemonės: apsauginiai odos kremai, muilas ir vanduo.


	Saugos duomenų lapas
Parengtas pagal Reglamento 1907/2006/EB-REACH 31 str.
Atnaujintas pagal Reglamentą (ES) Nr.453/2010 II priedą ir EB Nr.2015/830 Atnaujintas pagal Europos komisijos reglamentą (ES) 2020/878 reikalavimus
	3 lapas iš   5 lapų           Versija Nr.3

Pildymo data  2010 05 10

Paskutinio atnaujinimo data 2022 08 27
	
	


	9. Skirsnis. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines ir chemines savybes
Agregatinė būsena: Skystis. 

Juslinės savybės: bespalvis, kvapas specifinis.

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH nuo 1,0 iki 2,0.

Virimo temperatūra, 0C ar virimo temperatūros intervalas. Netaikoma.

Degumas. Nedegus. 

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, 0C. Netaikoma.

Plūpsnio temperatūra, 0C. Netaikoma.

Sprogumo ribos:

Žemutinė, tūrio %. Netaikoma.

Viršutinė, tūrio %. Netaikoma.
9.2 Kita ibformacija
Nėra
	Oksidavimosi savybės:  Netaikoma

Užšalimo  temperatūra. Netaikoma. 

Specifinė masė, tankis/cm3, kg/m3 ne daugiau g/cm3  1,24 – 1,28 prie + 200C.

Tirpumas (vandenyje, riebaluose): tirpsta  vandenyje.

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis /vanduo): Netaikoma.

Klampumas: Netaikoma.

Garų specifinis tankis: Netaikoma.

Garavimo greitis: Netaikoma.



	10. Skirsnis. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas: laikant normaliomis sąlygomis, chemiškai stabilus.
10.2 Cheminis stabilumas: normaliomis sąlygomis stabilus
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: maišant  su vandeniu išsiskiria šiluma. Kontaktuodama su metalais išskiria vandenilio dujas, kurios gali sudaryti sprogstamą mišinį su oru.
10.4 Vengtinos sąlygos: stiprūs šarmai
10.5 Nesuderinamos: šarminiai metalai, šarmai, fosforas, amoniakas, natrio junginiai.
10.6 Pavojingi skilimo produktai: sieros oksidai.




	11.Skirsnis. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį (medžiagos)
Ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams: pagal sieros rūgštį

Prarijus, LD50 : žiurkės 2140 mg/kg

Per odą, LD50 : nežinoma

Įkvėpus, LC50 : žiurkės 347 ppm/1 h, triušiai 1,47 mg/l/3,5 h

Dirginimas: nežinoma

Pasklidimas: nežinoma

Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams: nežinoma

Poveikis žmonėms: įkvėpus gali sukelti gerklės,  galvos skausmus. Stipriai nudegina odą ir akis.

Kancerogeniškumas: nežinoma

Mutageniškumas: nežinoma

Toksiškumas reprodukcijai: nežinomas


	12. Skirsnis . Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumasi:  maišosi su vandeniu, užteršia vandens telkinius

Ekotoksiškumas (toksiškumas vandens, dirvožemio organizmams, kitiems gyvūnams ir augalams): atsižvelgiant į  mažą PH vertę gali kelti riziką vandens sistemoms.

Judrumas: nežinomas
12.2 Patvarumas ir skaidomumas: Biologiškai skaidus.
12.3 Bioakumuliagijos potencialas
Nėra duomenų
12.4 Judrumas dirvožemyje
Neleisti patekti į aplinką, tirpsta vandenyje, plinta vandens aplinkoje.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai Nėra duomenų
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis neleisti patekti į aplinką. Šis produktas neturi įtakos globaliniam atšilimui ir ozono sluoksnio mažėjimui.


	13. Skirsnis. Atliekų tvarkymas
13.1Atliekų tvarkymo metodai 
Reikalavimai atliekų neišmesti į aplinką: draudžiama pilti į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.

Cheminės medžiagos, preparato atliekų, užterštų pakuočių šalinimo būdai (deginimas, utilizacija, šalinimas sąvartyne ir kt.): atliekas šalinti kaip pavojingas.Neutralizuojamas kalkėmis ar kalcinuota soda.


	Saugos duomenų lapas
Parengtas pagal Reglamento 1907/2006/EB-REACH 31 str.
Atnaujintas pagal Reglamentą (ES) Nr.453/2010 II priedą ir EB Nr.2015/830 Atnaujintas pagal Europos komisijos reglamentą (ES) 2020/878 reikalavimus
	4 lapas iš   5 lapų           Versija Nr.3

Pildymo data  2010 05 10

Paskutinio atnaujinimo data 2022 08 27
	
	


14.Skirsnis. Informacija apie gabenimą.

14.1 JT numeris 1830

14.2 JT teisingas krovinio gabenimas
Autoelektrolitas rūgštiniams akumuliatoriams.
14.3 Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė (-ės) 8

14.4 Pakuotės grupė II

14.5 Pavojus aplinkai Neleisti patekti į aplinką, pažeidžia vandens ir dirvožemio pH balansą 
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudoti rūgštims atsparias pirštines, batus, hermetinius akinius
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II ir IBC kodeksą Netaikoma

16. Skirsnis. Kita informacija

Kita informacija
Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal Reglamentą (EB) Nr. 453/2010. 2015/830.
Pavojingumo frazės:

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P234 Laikyti tik originalioje talpykloje.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsuginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P312 Psijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.  P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle P305+P351+P38PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P501Turinį/talpyklą išmesti į atliekų surinkimo punktą.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų  turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.

	Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų  turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.


15. Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą


15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai


Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt.


Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 – 12 – 19 įsakymu Nr. 532 / 742 (Lietuvos respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2002-06-27 įsakymo Nr. 345/313 redakcija) (Žin., 2002, Nr. 81-3501).Pakeitimai: Žin., 2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2009, Nr. 66-2517.Saugos duomenų lapo reikalavimai ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 687 (Žin., 2002, Nr. 26-946). 


HN 23:2007 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai” (Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-827/a1-287, Žin., 2007, Nr. 108-4434).


PST -07-97 Chemijos pramonė įmonių priešgaisrinės saugos taisyklės. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503).


Darbu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin. 2002, Nr. 81-3503). Atliekų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, Žin., 2004, Nr. 68-2381, 2008, Nr. 55-2109). Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio mėn. 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin.,2007, Nr.123-5055).


Europos sutartis „Dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais“.


Pavojingų krovinių gabenimo ro-ro tipo laivais pagal Tarptautinį jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksą (IMDG kodeksą), Pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisyklių (RID) ir Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimus SUPRATIMO MEMORANDUMAS.


Informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros) etiketėje.


2008 m gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) REGLAMENTAS Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, tiekimo ir pakavimo iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EBB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L Nr.353, 2008-12-31 su vėlesniais pakeitimais) Sveikatos ministro 2003 m rugsėjo 2 d  įsakas dėl cheminių medžiagų ir produktų klasifikavimo kriterijų ir būdo (Valst.žinios 2003 m. Nr.171, poz.1666, 2004 m Nr. 174, poz. 1222, 2009 m. Nr. 43, poz. 353.) 2010 m gegužės 20 d Komisijos (ES) reglamentas Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m gruodžio 18 d reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (reach) (ol l133, 2010-05-31). Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, 2010 m. gegužės mėn. 20 d. , iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).


Informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros) etiketėje.


15.2 Cheminės saugos vertinimas  Cheminės saugos vertinimas atliktas.�
�
 








