UAB „VINCENTS POLYLINE“
GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS/IŠSAMI INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA PRODUKTĄ

pagal KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2020/878, nuo 2020 m. birželio 18 d.

Data: 24.05.2024                                                                                                                                                                             

 PLASTIFIKUOJANTIS STATYBINIŲ SKIEDINIŲ PRIEDAS „BRIKO PLASTMIX“
Versija Nr. 2.0                                                                         Spausdinimo data: 8/13/2024

	1.         MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS


	
	
	
	

	  1.1.

1.2.
	Produkto identifikatorius
Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
	„BRIKO PLASTMIX“

UFI: 1YJN-H343-E00Q-Y0RX
Plastifikuojantis statybinių skiedinių priedas

  
	  
	
	
	
	

	1.3.
	Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys 
	
	
	
	
	
	

	1.3.1


	Gamintojas (importuotojas)
	UAB „Vincents Polyline“
	 
	
	
	
	

	1.3.2


	įmonės registracijos numeris
	40003358071
	  
	
	
	
	

	1.3.3
	Tikslus adresas:

Tel.
	Cīruļu g. 29, LV-2163 Kalngalė, Carnikavos raj.

(+ 371) 67903272 
	   
	
	
	
	

	
	El. paštas

Atsakingasis (duomenis išdavęs) asmuo
	polyline@polyline.vincents.lv 
	   
	
	
	
	

	1.3.4 
	Pagalbos telefono numeris:
	Gelbėjimo taryba: 112
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras:

(+ 370) 52362052, 

(+ 370) 68753378,

	
	
	
	
	

	2.         GALIMI PAVOJAI

	
	
	
	

	2.1. Medžiagos ar mišinio 
                        klasifikavimas
2.2.      Ženklinimo elementai
            GHS piktogramos

            Signalinis žodis:                      

 Pavojingumo frazės:
Atsargumo frazės:
2.3 Kiti pavojai
Toksikologinė/ekologinė informacija:

Skin sens. 1. kat, H317  
[image: image1.png]



















Dėmesio

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją
Profilaktika: 

P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
Pastebėjimas:

P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio

P272 - Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
Reakcija:

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens

P321 - Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją, jei jūs blogai jaučiatės. 

P333+P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją
P363 - Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant
Laikymas:

P405- Laikyti užrakintą

Šalinimas:

P501 - Turinį/talpyklą išmesti pagal cheminių medžiagų naikinimo taisykles
Saugoti nuo vaikų.

Vengti patekimo ant odos.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją, jeigu įmanoma, parodyti etiketę.

        
	Skin sens. 1. kat, H317  
[image: image2.png]



















Dėmesio

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją
Profilaktika: 

P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
Pastebėjimas:

P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio

P272 - Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
Reakcija:

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens

P333+P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją
P363 - Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant
Laikymas:

P405- Laikyti užrakintą

Šalinimas:

P501 - Turinį/talpyklą išmesti pagal cheminių medžiagų naikinimo taisykles
Nurodymas yra dalis etiketės. Jei kartu su instrukcijomis, etiketėje yra parašyta: "Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį".
Produktas neatitinka PBT ir vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).
Remiantis turimais duomenimis, produkto sudėtyje nėra sudedamųjų dalių, dėl kurių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605 laikoma, kad endokrininės sistemos ardomųjų savybių koncentracija yra 0,1 % ar didesnė.

	
	
	
	

	3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
	
	
	
	

	    3.1.  Medžiagos
             Cheminė charakteristika:        
                                 Mišinys
Medžiagos pavadinimas
CAS Nr/

EB Nr/

registracinis numeris REACH 

Klasifikacija

(Reglamentas EB Nr.1272/2008) 
Koncentracija, %

Natrio hidroksidas, 98 %

215-185-5/

1310-73-2/

Dėmesio

Skin Corr. 1A; H314

< 0,45 %

    Kanifolija
8050-09-7/

232-475-7/

Dėmesio
[image: image3.png]

















Skin Sens. 1; H317

< 5 %


	
	
	
	

	4.
PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

	
	
	
	

	4.1.    Pirmosios pagalbos priemonių

          aprašymas
          Įkvėpimas:

          Sąlytis su oda:
          Patekimas į akis:

          Nurijimas:

	Išvesti nukentėjusįjį į gryną orą. Kreiptis į gydytoją.   
Nedelsiant gerai nuplauti vandeniu.  
Nedelsiant akis gerai praplauti vandeniu (plauti bent 15 min. pakėlus akių vokus). Kreiptis į gydytoją.
Gerti daug vandens ir kreiptis į gydytoją.   

  
	
	
	
	

	4.2.   Svarbiausi simptomai ir poveikis – (ūmus ir uždelstas)
    Įkvėpimas:

     Patekus ant odos:

    Patekęs į akis:

   Praryti:


	Ypatingi požymiai nežinomi.
Ypatingi požymiai nežinomi.
Ypatingi požymiai nežinomi.
Ypatingi požymiai nežinomi.
                      
	
	
	
	

	4.3.   Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
    Nurodymai gydytojui: 


	Gydykite simptomiškai. Nedelsdami kreipkitės į toksikologą arba Apsinuodijimo ir narkotikų informacijos centro specialistą.

	
	
	
	


	5.         PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS


	
	
	
	

	5.1. Gesinimo priemonės

	 Ugnies gesinimo milteliai, CO2, vanduo, priklausomai nuo šalia esančių kitų medžiagų.
	
	
	
	

	5.2. Specialūs cheminės medžiagos ar mišinio keliami pavojai
     Specialūs pavojai gaisro metu::
	Gaminiui degant, susidaro anglies mono- ir dioksidai, dūmai.
	
	
	
	

	5.3.  Patarimai gaisrininkams
    Specialios apsaugos priemonės:

    Papildoma informacija:
	Gaisrininkų saugumui užtikrinti, jie turi būti su teigiamo slėgio kvėpavimo aparatu su visa kauke ir atskira oro tiekimo sistema. 
Gesinant gaisrą naudoti visas individualias apsaugines priemones.


	
	
	
	

	6.         AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: 
Asmenims, kurie nėra apmokyti avarinių situacijų:
        Pagalbos teikėjai privalo:
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:  


	Vilkėti tinkamą individualią apsauginę aprangą kaip nurodyta 8.3 punkte. Užtikrinti priplūdimo ir traukos vėdinimą. 
Nesiimti jokių veiksmų, kurie gali sukelti pavojų personalui, neturint tam tinkamo paruošimo.
Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą 
Saugoti, kad gaminio nepatektų į kanalizaciją, vandens sistemas, dirvožemį

Jei priemonės pateko į vandens sistemas, kreiptis į atitinkamas institucijas.
	
	
	
	

	6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros 

bei priemonės:



	Nutekėjus dideliam kiekiui, sugerti inertine medžiaga (smėlis, sausa žemė, kitos nedegios medžiagos), laikyti tinkamame konteineryje, skirtame medžiagai pašalinti. Užterštą teritoriją nuskalauti vandeniu, nutekėjus nedideliam kiekiui, atskiesti vandeniu. Panaudotą vandenį surinkti sausa inertine medžiaga, kurią laikyti pagal 13 punkto reikalavimus.

	
	
	
	

	6.4.
Nuoroda į kitus skirsnius:
	Individualiai apsaugai žr. 8 skyrių.

Medžiagos arba pakuotės pašalinimo informaciją žr. 13 skyrių. 

	
	
	
	

	7.         TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

	
	
	
	

	7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

        Įspėjimai dėl saugaus naudojimo:
       Darbo higienos priemonės:
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
7.3.     Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)
	Personalo individualios apsaugos informaciją apie higienos priemones žr. 8 skyriuje.  
Neįkvėpti garų ir nenuryti mišinio. Dirbant būtina naudoti individualias apsaugines priemones. Prieš pertraukas ir pabaigus darbą nusiplauti rankas.
Saugoti, kad neužsidegtų, ir nuo karščio šaltinių. Mišinys nedega, neužsiliepsnoja ir nesprogsta. Tačiau deginant arba šildant gali išsiskirti dirginančios ir nuodingos dujos.
Laikyti sausose, tamsiose, gerai vėdinamose ir nedegiose patalpose sandariai uždarytuose konteineriuose +15–25 °C temperatūroje.

Žiūrėkite 1.2 skyrių.

	
	
	
	

	8.         POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

	
	
	
	
	
8.1.    Kontrolės parametrai

Taikomos profesinio pobūdžio ribinės 

vertės

8.2.   Poveikio kontrolės priemonės
Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

         Individualios personalo saugos

           priemonės:

          Kvėpavimo takų

          Odos

          Rankų

          Kūno

          Akių/veido

         Higienos priemonės

         Poveikio aplinkai kontrolė

	Mišiniui (medžiagų vandens tirpalui) nenustatyta.
Garantuoti gerą vėdinimą ir naudoti asmenines apsaugos priemones. Taip pat žr. 7 skyriuje.
Pilno tipo respiratorių naudoti purškiant mišinį arba jį naudojant blogai vėdinamose patalpose.

PVC pirštinės, PVC arba guminiai batai, guminė prijuostė,

Apsauginė darbo apranga ir apsauginiai batai.

Gerai prigludę apsauginiai akiniai su šoninėmis apsaugomis; veido kaukė - pagal NIOSH (AS) arba EN 374.

Laikytis geros gamybos higienos ir saugos 

praktikos reikalavimų. Rankas plauti prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.
Negalima leisti papulti į požeminio ir paviršinio vandens telkinius. Taip pat žr. 6 ir 12 skyrių
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	9.        Fizinės ir cheminės savybės

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.1.    Informacija apie pagrindines fizines  

          ir chemines savybes
          Išvaizda:

            Forma:
            Spalva

            Kvapas

            Kvapo slenkstis

            pH

            Lydymosi / užšalimo temperatūra

             Virimo taškas / virimo

            diapazonas

            Užsidegimo temperatūra

            Garavimo greitis

            Užsiliepsnojimo galimybė 

           (kieta medžiaga,  dujos)

            Viršutinė / apatinė degumo ar              sprogumo ribos: 
             Garo slėgis

             Garų tankis

            Tankis

            Tirpumas 

             Suirimo koeficientas: 

            n-oktanolis / vanduo

            Užsidegimo temperatūra

            Skilimo temperatūra

            Klampumas

            Sprogimo pavojingumas

            Oksidacijos savybės   

9.2.     Kita informacija
          Informacija apie fizinio pavojingumo klases:
           Kitos saugos charakteristikos:
	Skystis

tamsiai ruda

lengvas

Informacija neprieinama

10,5-11,5
Netaikoma

Netaikoma

Neklasifikuota. Medžiaga nedegi pagal gabenimo taisykles.

Nenustatyta 

Netaikoma
Nenustatyta 

Nenustatyta 

Nenurodyta

≤ 1,005–1,01 g/m3 (20 °C)

Tirpsta vandenyje

N.p.d.

Nenustatyta

N.p.d.

Nenustatyta

Nepavojingas

 N. p. d.

Netaikoma

Netaikoma
	
	
	
	

	10.      STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

	
	
	
	

	10.1. Reaktyvumas

10.2.   Cheminis stabilumas

10.3.   Pavojingų reakcijų galimybė

10.4.   Vengtinos sąlygos
10.5.   Nesuderinamos medžiagos:
10.6.    Pavojingi skilimo produktai:

	Nekelia pavojaus. 
Stabili laikantis rekomenduojamų laikymo sąlygų

Nėra, naudojant pagal nurodymus

Aukšta temperatūra

Stiprūs oksiduojantys ir redukuojantys agentai.
Nėra, naudojant pagal nurodymus 
 
	
	
	
	

	11.       TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

	
	
	
	

	11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008              
Ūmus toksiškumas 

            Oralinis

Odos

            Odos korozija / sudirgimas

            Rimti akių pažeidimai / akių

            sudirgimas

            Kvėpavimo arba odos jautrumas

            Kamieninės ląstelės mutacija

            Kancerogeninis poveikis:


           Specifinis toksiškumas konkrečiam     organui, vienkartinis poveikis:

           Specifinis toksiškumas konkrečiam organui, kartotinis poveikis:

          Aspiracijos pavojus:    

                                
	Natrio hidroksidas, 100 %

LD50(triušis): = 500 mg kg-1
Natrio hidroksidas, 100 %

LD50(triušis): = 1350 mg kg-

Mišinys gali sudirginti odą 

Mišinys gali sudirginti akis

Jautrinantis odą (apskaičiavimo metodas)

Nemutageniškas

Nekancerogeniškas

Nenustatyta

Nenustatyta

Nenustatyta


	
	
	
	

	12.       EKOLOGINĖ INFORMACIJA

	
	
	
	

	12.1. Toksiškumas

        Vandens aplinkos toksiškumas

12.2. Patvarumas ir sklaidumas
            Biologinis suirimas

12.3.    Bioakumuliacijos potencialas

12.4.    Judumas dirvožemyje:
        Pasiskirstymas tarp aplinkos sektorių

12.5.   PBT ir vPvB vertinimo

           rezultatai

           Įvertinimas

12.6.   Endokrininės sistemos ardomosios savybės:
Išvada:

12.7.
Kitas neigiamas poveikis:


	 Gaminys neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas.
 Jis gali būti kenksmingas vandens ir dirvožemi organizmams ir augalams, nes yra aukštesnio pH lygio.

Biodegraduojantis

N.p.d.

{0>Novērst<}100{>Užkirsti kelią<0}
Mišinys nelaikomas patvariu, bioakumuliaciniu ir toksišku (PBT).

Mišinys nelaikomas labai patvariu, labai bioakumuliaciniu ir labai

toksišku (vPvB).

Duomenų apie neigiamą poveikį gyvūnams arba vandens augalams ir (arba) gyvūnams nėra.

Remiantis turimais duomenimis, produkto sudėtyje nėra sudedamųjų dalių, dėl kurių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605 laikoma, kad endokrininės sistemos ardomųjų savybių koncentracija yra 0,1 % ar didesnė.

Nėra pranešimų apie reikšmingą poveikį ar kritinius pavojus.

	
	
	
	

	13.     ATLIEKŲ TVARKYMAS

	
	
	
	

	13.1.    Atliekų apdorojimo metodai
            Gaminys

            Pakuotė


	Sunaikinti pagal valstybinių arba vietos aplinkos apsaugos institucijų

nurodymus kaip pavojingas atliekas.

Tuščios pakuotės pakartotinai nenaudoti. Išmesti kaip specialias atliekas pagal šalies ir vietos teisės aktus. Galima sunaikinti kaip kietąsias atliekas arba sudeginti tinkamame įrenginyje pagal šalies įstatymus.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14.       INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14.1.     JT numeris ar ID numeris.      
Neklasifikuojamas                        
14.2.    JT tinkamas krovinio pavadinimas:
Neklasifikuojamas

14.3.     Vežimo pavojingumo klasė (-s)
Neklasifikuojamas

14.4.     Pakauotės grupė                                 Neklasifikuojamas

14.5.     Pavojus aplinkai
Nesitikima

14.6. Specialios atsargumo priemonės       Nėra būtina.
              naudotojams

14.7.     Nesupakuotų krovinių vežimas           Netaikomas

              Jūrų transportu pagal IMO 73/78 II priedą ir
              priemones
14.8.     Kita informacija                           Pagal tarptautines transportavimo taisykles (ADR - kelių transporto,
                                                                   IMDG - Jūrų transporto ir IATA - oro transporto) nėra laikomas pavojingu

	
	
	
	

	15.       INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

	
	
	
	

	15.1.   Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

15.2. Cheminės saugos vertinimas:

	2008 m. gruodžio 16 d. PPE reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo.

2012 m. gegužės 22 d. EMTT reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo.

ADR – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais, sudaryta 1957 m. rugsėjo 30 d. Ženevoje, su pakeitimais.

RID - Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės, kurios yra 1999 m. birželio 3 d. Vilniuje sudarytos Tarptautinio vežimo geležinkeliais konvencijos (COTIF) C priedas su pakeitimais.

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais, sudaryta 2000 m. gegužės 26 d. Ženevoje, su pakeitimais.

IMDG kodeksas - Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas.

ICAO/IATA: IATA – Tarptautinis oro susisiekimo susitarimas. ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

1973 m. tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos su pakeitimais, padarytais su ja susijusiu 1978 m. protokolu (MARPOL 73/78) su pakeitimais.

1998-04-01. Įstatymas "Cheminių medžiagų įstatymas" .

Kabineto nutarimas Nr. 15.05.2007. 325 "Darbo saugos reikalavimai kontaktuojant su cheminėmis medžiagomis darbo vietose". 

Kabineto 2011-04-19 nutarimas Nr. 302 "Atliekų klasifikavimo ir savybių, dėl kurių atliekos tampa pavojingos, taisyklės".

Kabineto reglamentas Nr. 795 2015-12-22 "Cheminių medžiagų ir mišinių registravimo tvarka ir duomenų bazė".

Kabineto 2021-02-18 nutarimas Nr. 113 "Atliekų apskaitos ir jų transportavimo tvarka".

Kabineto reglamentas Nr. 628 2013-08-27 "Biocidinių produktų tvarkymo reikalavimai"

EN469 – "Ugniagesių apsauginiai drabužiai – gaisro gesinimo apsauginių drabužių veikimo reikalavimai";

LVS EN ISO 374-1 – "Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų";

LVS EN 166:2002 – "Individuali akių apsauga. Specifikacijos".

LVS EN ISO 13688 – "Apsauginiai drabužiai – Bendrieji reikalavimai";

LVS EN ISO 20347:2012 – "Asmeninės apsaugos priemonės – darbo avalynė".
Netaikoma.
	
	
	
	

	16.       KITA INFORMACIJA

	
	
	
	

	16.1. Santrumpos ir akronimai
REACH – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

CLP reglamentas: Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas (EB) Nr. 1272/2008.

ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais, sudaryta 1957 m. rugsėjo 30 d. Ženevoje, su pakeitimais;

RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės, kurios yra 1999 m. birželio 3 d. Vilniuje sudarytos Tarptautinio vežimo geležinkeliais konvencijos (COTIF) priedas, su pakeitimais.

IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas

IATA: Susitarimas dėl tarptautinio vežimo oru 

CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba 

EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

LC50 – vidutinė mirtina koncentracija

LD50: vidutinė mirtina dozė
REACH – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas ir autorizacija

PBT: biologiškai kaupiamasis ir toksiškas . 

vPvB: labai patvarus ir biologiškai labai kaupiamasis.

c.m.: Kūno svoris.
16.2. Klasifikavimo metodas

Perspėjimo frazių atšifravimas (žr. 2 ir 3 skyrius)

H314 Smarkiai nudeginą odą ir pažeidžia akis

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

Pavojingumo frazių atšifravimas (žr. 2 ir 3 skyrius)

Skin Corr. 1A   Odos ėsdinimas, 1A kategorija         
Skin. sens. 1;  Odos Sensbilizacija, 1 kategoriją.

16.3. Visas sutrumpintų H frazių tekstas [CLP/GHS]

Ūmus tox. 3, ūmus oralinio nutildymo toksiškumas, 3 pavojingumo kategorija;

H301 Toksiška prarijus.

Skin Corr. 1B, odos ėsdinimas / dirginimas, 1B pavojingumo kategorija;

H314 Sukelia sunkius odos nudegimus ir akių pažeidimus.

Odos dirginimas. 2, Odos ėsdinimas / dirginimas, 2 pavojingumo kategorija.

H315 dirgina odą.

Akių užtvanka. 1, Smarkus akių pažeidimas ir (arba) akių dirginimas, 1 pavojaus kategorija.

H318 Sukelia smarkų akių pažeidimą.

Akių dirginimas. 2, smarkus akių pažeidimas ir (arba) akių dirginimas, 2 pavojingumo kategorija;

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

1 ūmaus poveikio vandens aplinkai kategorijai, trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai, 1 pavojingumo kategorija;

H400 Labai toksiškas vandens organizmams.

2 lėtinio toksiškumo vandens organizmams medžiaga, ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai, 2 pavojingumo kategorija;

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius poveikius.

3 lėtinio toksiškumo vandens organizmams medžiaga, ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai, 3 pavojingumo kategorija;

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

16.4. Informacijos šaltiniai

ECHA duomenų bazės.

Saugos duomenų lapus parengs žaliavų gamintojai.

16.5. Mokymo rekomendacija

Be darbuotojų sveikatos, saugos ir aplinkosaugos mokymo programų, įmonės turėtų užtikrinti, kad darbuotojai susipažintų su saugos duomenų lapų reikalavimais, juos suprastų ir taikytų.

Instrukcijos skaitytojui

Šiame SDS pateikta informacija buvo gauta iš informacijos šaltinių, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau informacija pateikiama be jokių aiškių ar numanomų garantijų dėl jos tikslumo. Apdorojimo, laikymo, naudojimo ar šalinimo sąlygos ar metodas nepriklauso nuo mūsų kontrolės ir gali būti už mūsų žinios ribų. Dėl šios ir kitų priežasčių mes negalime prisiimti atsakomybės ir aiškiai atsisakyti atsakomybės už nuostolius, žalą ar išlaidas, atsirandančias dėl ar bet kokiu būdu susijusias su produkto saugojimu, naudojimu ar sunaikinimu. Šis SDS buvo paruoštas ir bus naudojamas tik šiam produktui. Jei produktas naudojamas kaip kito gaminio dalis, ši DDL informacija gali būti netaikoma.

SAUGOS DUOMENŲ LAPO PABAIGA
                                      
	
	
	
	

	
	
	
	
	


