[image: image12.jpg]@ Chemolak




                    SAUGOS DUOMENŲ ATMINTINĖ
(Pagal komisijos Reglamentą (ES) Nr. 878/2020)

Gaminio pavadinimas:  NATRIMA į baseinus
                                   Dažai  baseinams
Išdavimo data: 30.11.2012 Patikrinimo data: 22.05.2023 Patikrinimo Nr. : 6                                                                     

___________________________________________________________________


SKYRIUS  1:  Identifikacija medžiagos/mišinio ir bendrovės /įmonės
1.1.     Gaminio identifikatorius
            Gaminio pavadinimas:   NATRIMA Dažai  baseinams
Gaminio apibūdinimas:  neorganinių pigmentų ir užpildų dispersija akrilato dervos tirpale organiniuose tirpikliuose.
​
1.2. Nusatytos naudojimo paskirtys ir mišiniai, kurių nepatariama naudoti:

Nustatytos naudojimo paskirtys: dažai betono ir asfalto paviršių apdorojimui
Nerekomenduojamos naudojimo paskirtys: Nenaudoti ant dangų, kurios tiesiogiai liečiasi su maistu, pašarais, geriamuoju vandeniu. Nenaudokite vaikiškų baldų ir žaislų dažymui.
1.3.  Saugumo duomenų atmintinės tiekėjo informacija
         Gamintojas:  CHEMOLAK  a.s.  SMOLENICE

         Adresas:            Továrenská  7,  919 04  Smolenice

         Telefonas:            (0421) -  033/55 60 111      

         Faksas:                   (0421) - 033/55 86 404

         Asmuo atsakingas už paruošimą: hoblikova@chemolak.sk
1.4 Pagalbos telefonas 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras Bratislavoje – tel.: 02/54774166

SKYRIUS  2: Pavojaus identifikacijos      

2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Direktyvą (ES) Nr. 1272/2008
Degus skystis, pavojaus kategorija 2

Dirgina odą , pavojaus kategorija 2

Akių dirginimas, pavojaus kategorija 2

Toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, pavojaus kategorija 3

Toksiškumas reprodukcijai, pavojaus kategorija 2
Toksiškumas konkrečiam organui – pakartotinis poveikis, pavojaus kategorija 2

	2.2. Ženklinimo elementai pagal Direktyvą (ES) Nr. 1272/2008


	Pavojaus piktogramos
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]




	
	GHS 02
	GHS 07
	GHS 08

	Signalinis žodis
	Pavojus

	Įspėjimai
	H 225 Labai degūs skystis ir garai.
H 315 Dirgina odą.
H 319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H 336 Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

H 361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
H 373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

	Saugos nurodymai
	P 102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

P 202 Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.
P 210 Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių , karštų paviršių kibirkščių, atviros ugnies ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P 243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
P 260 Neįkvėpti garų/aerozolių.
P 263 Vengti kontakto nėštumo metu/maitinant krūtimi.
P 280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių , veido apsaugos priemones.
P 305 + P 351 + P 338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P 304 + P 340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P 501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reglamentus.



Sudėtis: toluenas, acetonas, ksileno ir etilbenzeno reakcijos mišinys
2.3. Kiti pavojai: Nežinoma
SKYRIUS  3:  Sudėtis/informacija apie sudedamąsias dalis
	Sudedamosios dalies pavadinimas
	toluenas

	Koncentracija
	20 - 30 %

	CAS
	108-88-3

	EC
	203-625-9

	Registracijos numeris
	01-2119471310-51

	Pavojaus piktogramos
	[image: image4.png]



GHS 02
	[image: image5.png]



GHS 07
	[image: image6.png]



GHS 08
	

	Signalinis žodis
	pavojus

	H sąvokos
	Degus skystis 2, H 225
Aspiracijos toksiškumas 1, H 304
Odos dirginimas 2, H 315
STOT SE 3, H 336

Toksiškumas reprodukcijai 2, H 361d
STOT RE 2, H 373


	Sudedamosios dalies pavadinimas
	acetonas

	Koncentracija
	5 – 15 %

	CAS
	67-64-1

	EC
	200-662-2

	Registracijos numeris
	01-2119471330-49

	Pavojaus piktogramos
	[image: image7.png]



GHS 02
	[image: image8.png]



GHS 07
	
	

	Signalinis žodis
	pavojus

	H sąvokos
	Degus skystis 2, H 225
Akių dirginimas 2, H 319
STOT SE 3, H 336

EUH 066


	Sudedamosios dalies pavadinimas
	ksileno ir etilbenzeno reakcijos mišinys

	Koncentracija
	< 10 %

	CAS
	-

	EC
	905-588-0

905-562-9

	Registracijos numeris
	01-2119539452-40

01-2119555267-33

	Pavojaus piktogramos
	[image: image9.png]



GHS 02
	[image: image10.png]



GHS 07
	[image: image11.png]



GHS 08
	

	Signalinis žodis
	pavojus

	H sąvokos
	Degus skystis 3, H 226
Ūmus toksiškumas 4, H 312
Ūmus toksiškumas 4, H 332

Odos dirginimas 2, H 315

Akių dirginimas 2, H 319
Aspiracijos toksiškumas 1, H 304
STOT SE 3, H 335
STOT RE 2, H 373


H sąvokų tekstas yra skirsnyje 16.

SKYRIUS  4: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1. Pirmosios pagalbos priemonės- bendrieji nurodymai
Inhaliavus
Nukentėjusį asmenį išnešti į gryną orą, užtikrinti ramybę, neduoti maisto. Esant dirginimui, vėmimui, pykinimui arba sąmonės netekimui būtina kreiptis į gydytoją. Sustojus kvėpavimui būtina panaudoti mechaninį kvėpavimo įtaisą arba atlikti dirbtinį kvėpavimą.
Po odos užteršimo
Užterštas vietas nuplauti vandeniu su muilu, patepti regeneraciniu kremu. Nusirengti suterštus rūbus ir juos išskalbti prieš sekantį vilkėjimą. 

Po akių užteršimo

Akis plauti dideliu vandens kiekiu, esant tolimesniam dirginimui kreiptis į gydytoją.
Po išgėrimo
Nesistengti sukelti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją parodant pakuotę arba etiketę.
4.2.Svarbiausi simptomai ir poveikis, esant ūmiems ir uždelstiems požymiams
Galvos skausmai, svaigimas, mieguistumas, pykinimas ir kiti poveikiai centrinei nervų sistemai.
4.3. Nurodymai bet kokiai neatidėliotinai medicinos pagalbai ir specialiam gydymui 
Po išgėrimo gali patekti į plaučius ir gali iššaukti plaučių uždegimą. Reikalingas tinkamas gydymas.
SKYRIUS  5:  Priešgaisrinės proemonės
5.1. Ugunsdzēsības gesinimo priemonės
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Vandens migla, putos, sausos cheminės gesinimo priemonės arba anglies dioksidas (CO2)

Netinkama gesinimo priemonė: Tiesioginis vandens srovės panaudojimas
5.2. Specialūs pavojai, kylantys iš pačios medžiagos arba mišinio 
Pavojingo degimo produktai: dūmai, garai, užsiliepsnojantys produktai, anglies oksidai
5.3. Patarimai gaisrininkams
Evakuoti teritoriją. Užkirsti kelią medžiagos patekimui prie ugnies šaltinių ir į vandens telkinius, į kanalizaciją ir geriamo vandens telkinius. Gaisrininkai privalo dėvėti apsauginę aprangą ir uždarose patalpose turėti kvėpavimo aparatą. Apsaugojant darbuotojus ir aušinant paviršius, kurie yra veikiami ugnies, panaudoti vandens balionėlius.
SKYRIUS  6: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1.  Asmens atsargumo priemonės, apsaugos įranga ir avarinės procedūros
Atsitiktinio nuotėkio atveju yra būtina apie tai informuoti kompetentingas institucijas, laikantis galiojančių teisės aktų.
Išvenkite kontakto su nutekėjusiu skysčiu. Jeigu yra būtina turint omenyje medžiagos toksiškumą ir degumą, įspėkite arba evakuokite aplinkinių teritorijų gyventojus, esančius pavėjui. 
Rekomendacijos, liečiančios minimalius asmens apsaugos reikalavimus, yra nurodytos poskyryje 8.  Gali būti taip pat reikalingos specialios apsaugos priemonės priklausomai nuo konkrečių atsiradusių aplinkybių ir/arba profesinio gelbėtojų sprendimo

Turint kontaktą su karšta medžiaga rekomenduojama dėvėti karščiui atsparias pirštines.

Priklausomai nuo nutekėjusio skysčio kiekio ir galimo poveikio rizikos rekomenduojama panaudoti puskaukę arba respiratorių visam veidui su filtru ir priklausomai nuo aplinkybių kvėpavimo aparatą.Jeigu poveikio nėra galima pilnai apibūdinti arba jeigu yra tikimybė, kad atsiras deguonies trūkumas, tai tokiu atveju rekomenduojama pasinaudoti savarankišku kvėpavimo aparatu. 
Sąlyčio su akimis atveju rekomenduojami apsauginiai akiniai. 
Esant mažam nutekėjusio skysčio kiekiui kūno apsaugai pakanka antistatinių apsauginių drabužių, didelių kiekių atveju rekomenduojamas viso kūno kombinezonas.
6.2. Aplinkos apsaugos priemonės 
Esant dideliam skysčio nuotėkiui: padarykite pylimą reikalingu nuo tekančio skysčio atstumu, kad jį būtų galima surinkti ir nukenksminti.Neleiskite skysčiui patekti į vandens telkinius, kanalizaciją, rūsius ir uždaras patalpas.

6.3. Metodai medžiagos plėtimo užkirtimui ir valymas
Ant žemės: Pašalinkite visus užsiliepsnojimo šaltinius (draudžiama rūkyti, šalia negali būti atviros ugnies ar jos kibirkščių). Sustabdykite nuotėkį , tai atlikdami be rizikos, jeigu tam yra galimybė. Visa dirbant naudojama įranga privalo būti įžeminta. Nelieskite ir nevaikščiokite per nutekėjusią medžiagą.Užkirskite kelią patekimui į vandens telkinius, ir uždaras teritorijas. Siekiant apriboti garų susidarymą, galima panaudoti putas, kurios pašalina garus. Nutekėjusios medžiagos surinkimui reikalingi švarūs ir nekibirkščiuojantys įrankiai. Nutekėjusį skystį surinkite absorbentų pagalba arba užpilkite sausu dirvožemiu, smėliu ar kitu nedegia medžiaga ir patalpinkite specialiuose atliekų talpose, kur jis vėliau bus nukenksmintas  besilaikant  nustatytų galiojančių taisyklių.

 Esant dideliam nuotėkiui vandens srovė gali sumažinti garų atsiradimą, bet uždaroje vietoje gali atsirasti užsidegimo pavojus.Nutekėjusią medžiagą reikalinga surinkti prietaisų arba absorbentų pagalba.
 Vandenyje:  Sustabdykite nuotėkį , tai atlikdami be rizikos, jeigu tam yra galimybė. Jeigu yra būtina turint omenyje medžiagos toksiškumą ir degumą, įspėkite arba evakuokite aplinkinių teritorijų gyventojus, esančius pavėjui. 
Informuokite apie tai klientus, kuriems yra suteikiamos geriamojo ir aušinimo vandens paslaugos, apie įvykį praneškite policijai ir gaisrininkams, ant vandens dugno esančią medžiagą sulaikykite tinkamoje vietoje esančiomis užtvaromis. Ant suteršto vandens dugno paviršiaus užpilkite tinkamo absorbento (pvz. vapex arba perlitas) ir mechaniniu būdu surinkite nuo dugno.
Duotos rekomendacijos liečia labiausiai galimus šios medžiagos nuotėkio atvejus. Negalima pamiršti geografinių sąlygų, temperatūros, bangų (esant nuotėkiui į vandenį), krypties ir greičio ir šie faktoriai gali turėti didelės įtakos, atliekant avarinius darbus. Todėl yra būtina savo veiksmus konsultuoti su vietos specialistais.  

Pastaba: vietiniai teisės aktai gali nutsatyti arba apriboti avarinių planų vykdymo sąlygas.

6.4. Nuorodos į kitus skirsnius
Žiūrėkite skirsnius  8 ir 13.

SKYRIUS  7:  Naudojimas ir sandėliavimas
7.1. Saugaus naudojimo atsargumo priemonės
Darbo vietoje užtikrinkite gerą vėdinimą/ventiliaciją. Naudokite asmeninės apsaugos priemones. Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.  

Venkite sąlyčio su oda.Iš įkaitusios ar maišomos medžiagos gali išsiskirti nuodingi/ dirginantys garai/dūmai. 

Užkirskite kelią medžiagos patekimui į aplinką, kad neatsirastų paslydimo pavojus. Medžiagoje gali susikaupti elektrostatinis krūvis, kuris gali sukelti elektros kibirkštis. (užsidegimo šaltinis). Atlikite reikalingas sujungimo ir įžeminimo procedūras.Tačiau instaliacija ir įžeminimas negali pašalinti statinės elektros kaupimosi pavojaus. Laikykitės galiojančių teisės aktų.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Medžiagos talpyklą laikykite sandariai uždarytą, neprieinamą vaikams ir pašaliniams asmenims. Laikykite atokiai nuo maisto produktų ir pašarų. Saugokite sandariai uždarytose talpyklose +5 až +25°C temperatūroje sausuose ir vėdinamose patalpose be tiesioginio saulės poveikio, laikantis galiojančių nuostatų dėl degiųjų skysčių. Medžiagą laikykite atokiai nuo šildymo įrengimų. 

Atidarykite lēnām, kad būtų galima reguliuoti slėgį. Saugojami kontejneriai privalo būti įtvirtinti ir įžeminti. Fiksuotos saugojimo, transportavimo  talpyklos ir tuo susijusi įranga privalo būti įžeminta ir sujungta, kad nesusikauptų statiniai krūviai.  
7.3. Specialus naudojimo būdas
žr. skirsnį 1.2

SKYRIUS  8:  Poveikio kontrolės priemonės/asmens apsauga
8.1. Kontrolės parametrai
Poveikio ribinės vertės
	Cheminė medžiaga
	NPEL vidutinė
	NPEL īstermiņa
	BMH
	Šaltinis

	toluenas
	192 mg.mˉ³
	384 mg.mˉ³
	600 μg.lˉ1
	Slovakijos Respublikos Vyriausybės reglamentas Nr. 230/2020

	ksileno
	221 mg.mˉ³
	442 mg.mˉ³
	1,5 mg.lˉ1
	Slovakijos Respublikos Vyriausybės reglamentas Nr. 230/2020

	acetonas
	1210 mg.mˉ³
	nenurodyta
	80 mg.lˉ1
	Slovakijos Respublikos Vyriausybės reglamentas Nr. 230/2020


8.2. Poveikio kontrolės priemonės
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės
Apsaugos laipsnis ir reikalingos kontrolės rūšis priklausys nuo galimo sąlyčio sąlygų. Galimos reguliavimo priemonės:

Būtina užtikrinti tinkamą vėdinimą, kad nebūtų pažeistos darbo atmosferoje esančių cheminių medžiagų poveikio nustatytos ribos.
8.2.2. Asmeninės apsaugos priemonės
Asmeninių apsaugos priemonių pasirinkimas priklauso nuo poveikio sąlygų, naudojimo būdo, manipuliavomo, koncentracijos ir vėdinimo. 

Rekomendacijomis yra pasinaudojama pasirenkant apsaugos priemonę dirbant su šia medžiaga ir jos liečia normalų gaminio naudojimą, turint omenyje jo paskirtį.
Kvėpavimo takų apsauga
Jeigu mechaninis reguliavimas neužtikrina leistino teršalų koncentracijos lygio, darbuotojas privalo turėti tinkamą respiratorių.

Respiratoriaus pasirinkimas, naudojimas ir priežiūra privalo atitikti reguliavimo reikalvimus.   
Esant padidėjusiam kvėpavimo takų jautrumui (astma, chroniškas bronchitas) nepatariama dirbti su medžiaga.
Tinkami respiratoriai:

Respiratorius su filtru, dengiantis pusę veido, filtravimo rūšis  A

Rankų apsauga – cheminės apsauginės pirštinės
Rekomenduojamos apsauginėms pirštinėms medžiagos; EN 374:

Polichloroprenas – CR: storis ≥0,5 mm; prasiskverbimo laikas ≥ 480 min.

Nitrilo kaučiukas – NBR: ≥ storis 0,35 mm; prasiskverbimo laikas ≥480 min.

Butilo lkaučiukas – IIR: ≥ storis 0,5 mm; prasiskverbimo laikas ≥ 480 min.

Fluorkaučiukas –FKM: storis ≥ 0,4 mm; prasiskverbimo laikas ≥ 480 min.

Rekomendacijos: suterštas pirštines likviduoti.

Akių/veido apsauga – apsaugos akiniai arba apsaugos skydas
Odos apsauga
Atitinkami apsaugos rūbai, apsaugos kombinezonas, antistatinė avalynė, gumos prijuostė, drabužiai privalo būti pagaminti iš medžiagos, nesukeliančios statinės elektros. 

Špecifiniai hiogienos reikalavimai
Laikykitės asmens higienos taisyklių. Po kiekvieno sąlyčio su medžiaga, prieš valgį, gėrimą ar rūkymą nusiplaukite rankas. Reguliariai nuvalykite darbo rūbus ir priemones. Stipriai suterštus drabužius ir avalynę išmeskite. Laikykitės švaros!

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė
duomenų nėra

SKYRIUS  9: Fizikinės ir cheminės savybės
9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Būsena: skysta

Spalva:  įvairiaspalvis skystis
Kvapas: aitrus naftos

Kvapo slenkstis: duomenų nėra

Lydymosi/užšalimo temperatūra: duomenų nėra

Virimo temperatūra: duomenų nėra (produktas)

Pliūpsnio temperatūra: - 3°C (produktas)

Apatinė/viršutinė sprogimo riba: duomenų nėra (produktas)

Apatinė sprogimo riba 75°C:  -

Viršutinė sprogimo riba 125°C:  -

Savaiminio užsidegimo temperatūra: duomenų nėra (produktas)

Skilimo temperatūra: duomenų nėra

pH: duomenų nėra

Kinematinis klampumas :  > 20,5 mm2/s (40°C)
Tirpumas: duomenų nėra

Garų slėgis: duomenų nėra

Tankis: 1,300 g/cm3
Santykinis garų tankis: duomenų nėra
	toluenas

	Lydymosi temperatūra/lydymosi sritis
	– 95°C esant 1013hPa
	Šaltinis: tiekėjas

	Virimo taškas
	110°C esant 1013hPa
	

	Užsidegimo taškas
	4,4°C esant 1013hPa
	

	Sprogimo ribos (stipr. %)
	1,3 – 6,7 % apimtis
	

	Garų slėgis
	28,4 kPa  esant 20°C
	

	Tankis
	0.866 g/cm3 esant 20°C
	

	Tirpumas vandenyje
	573 – 587 mg/l esant 25°C
	

	Savaiminio užsidegimo temperatūra
	480°C
	

	Klampumas
	0,56 mPas esant 25°C
	

	Pasiskirstymo koef:n-oktanolis/ vandens
	2,73
	

	Skilimo temperatūra
	Nesuyra
	

	Oksidacijos savybės
	Tai nenurodyta, medžiaga yra labai degi.
	


	acetonas

	Lydymosi temperatūra/lydymosi sritis
	– 94,7°C 
	Šaltinis: tiekėjas

	Virimo taškas
	56°C 
	

	Užsidegimo taškas
	-17°C 
	

	Sprogimo ribos (stipr. %)
	2,0 – 12,8 % apimtis
	

	Garų slėgis
	240 hPa  
	

	Garų tankis
	2,0 (oras = 1)
	

	Tankis
	0.790 g/cm3 
	

	Tirpumas vandenyje
	bet kokiu kiekiu
	

	Savaiminio užsidegimo temperatūra
	465°C
	

	Klampumas
	0,32 mPas ( 20°C)
	

	Pasiskirstymo koef:n-butanolis /vandens
	- 0,24
	

	Skilimo temperatūra
	neapibrėžtas
	

	Oksidacijos savybės
	neturi
	


	ksileno ir etilbenzeno reakcijos mišinys

	Lydymosi temperatūra/lydymosi sritis
	– 94,96 – 13,2°C 
	Šaltinis: tiekėjas

	Virimo taškas
	137 - 143°C 
	

	Užsidegimo taškas
	18 - 32°C 
	

	Sprogimo ribos (stipr. %)
	1 – 8 % apimtis
	

	Garų slėgis
	650 - 944 hPa  
	

	Tankis
	0.862 – 0,880 g/cm3  pie 25°C
	

	Tirpumas vandenyje
	146 – 190,7 mg/l pie 25°C
	

	Savaiminio užsidegimo temperatūra
	420 - 595°C
	

	Klampumas
	0,581 – 0,760 mPas pie 25°C
	

	Pasiskirstymo koef:n-oktanolis/vandu
	3,12 – 3,2
	

	Skilimo temperatūra
	Neapibrėžtas, nerozkladá sa
	

	Oksidacijos savybės
	neturi
	


9.2. Kita informacija
	Tankis (g/cm3):
	1,300

	VOC (kg/kg):
	0,400

	TOC (kg/kg):
	0,308

	Ne lakiųjų medžiagų turinys (svoris.%):
	60,0

	Limitas VOC nuo  1.1.2010 (g/l)
	750,0

	Kategorija – Dekretas Nr. 127/2011Rink.
	OR A.h

	Max. VOC būklėje paruoštoje naudoti (g/l):
	< 750,0


SKYRIUS  10:  Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Reaktyvumas: duomenų nėra
10.2. Cheminis stabilumas: esant normalioms sąlygoms medžiaga yra stabili
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: nenumatoma
10.4. Sąlygos, kurių būtina vengti:

Vengti šviesinės energijos, kibirkščių, atviros ugnies ir kitų  uždegimo šaltinių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos: stiprių oksidatorių mišiniai
10.6.Pavojingi skilimo produktai: normaliai saugojant nesuyra
SKYRIUS  11:  Toksikologinė informacija
11.1. Informacija apie toksinį poveikį pagal Direktyvą (ES) Nr. 1272/2008

Toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, pavojaus kategorija 3

Toksiškumas reprodukcijai, pavojaus kategorija 2

Toksiškumas konkrečiam organui – pakartotinis poveikis, pavojaus kategorija 2

	toluenas

	Ūmus toksiškumas
	LD50 žiurkės – oralinis  tok. = 5000mg/kg
	Šaltinis: tiekėjas

	
	LD50 zaķis – odos tok. =  5000 mg/kg
	

	
	LC50 žiurkės – kvėpavimo tok. = 188 mg/m3
	

	Dirginimas
	Dirgina odą, šiek tiek dirgina akis.
	

	Jautrinimas 
	Nėra jautrinanti
	

	Kancerogeniškumas
	Nėra kancerogeninė
	

	Mutageniškumas
	Nėra mutageninė
	

	Reprodukcinis toksiškumas
	Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
	


	acetonas

	Ūmus toksiškumas
	LD50 žiurkės – oralinis  tok.  5 800mg/kg
	Šaltinis: tiekėjas

	
	LD50 zaķis – odos tok.  7 400 mg/kg
	

	
	LC50 žiurkės – kvėpavimo tok.  76 000 mg/kg
	

	Dirginimas
	
	

	Jautrinimas 
	Nėra jautrinanti
	

	Kancerogeniškumas
	Nėra kancerogeninė
	

	Mutageniškumas
	Nėra mutageninė
	

	Reprodukcinis toksiškumas
	Nėra toksiška reprodukcijai. Esant didelei koncentracijai, gali pasireikšti galvos svaigimas, pykinimas, galvos skausmas ir narkotinio poveikio simptomai.
	


	ksileno ir etilbenzeno reakcijos mišinys

	Ūmus toksiškumas
	LD50 žiurkės – oralinis  tok. (ppm) = 3523 mg/kg
	Šaltinis: tiekėjas

	
	LD50 zaķis – odos tok. = 12 126 mg/kg
	

	
	LC50 žiurkės – kvėpavimo tok. = 27 124 mg/m3
	

	Dirginimas
	Dirgina odą
	

	Jautrinimas 
	Nėra jautrinanti
	

	Kancerogeniškumas
	Nėra kancerogeninė
	

	Mutageniškumas
	Nėra mutageninė
	

	Reprodukcinis toksiškumas
	Nėra toksiška reprodukcijai
	


11.2. Kita informacija
Padidėjusi garų koncentracija dirgina akis ir kvėpavimo takus, gali atsirasti galvos skausmai ir svaigimas, garai yra anestezuojantys ir todėl galimi šalutiniai poveikiai centrinei nervų sistemai.
SKYRIUS  12:  Ekologinė informacija
	toluenas

	Toksiškumas
	EC50 (48h) (dafnijos) = 3,78 mg/l

EC50 (kiti vandens organizmai) = 134 mg/l

LC50 (96h) (žuvys) = 5,5 mg/l
	Šaltinis: tiekėjas


	Patvarumas ir skaidomumas
	Lengvai biologiškai skaidomas 
Pusinės eliminacijos laikas atmosferoje=2,59 dienos

Skilimo vandenyje greitis = 0,0462 d-1
Skilimo greitis nuosėdose = 0,023 d-1
Degradacijos greitis dirvožemyje = 0,023 d-1
Skilimo greitis ore = 0,267 d-1

	

	Bioakumulacinis potencialas
	BCF žuvys = 90
	

	Mobilumas dirvožemyje
	Didelis arba vidutinis mobilumas dirvožemyje. Galima daryti prielaidą, kad medžiaga turi mažą adsorbcijos gebą (logKo/v< 3)
	

	 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
	Medžiaga nėra laikoma PBT ir vPvB
	


	acetonas

	Toksiškumas
	LC50 (96h) (žuvys) 5540 mg/l

LC50 (48h) (dafnijos) 8800 mg/l

LC50 (24h) (Artemija) 2100 mg/l

NOEC (28 dienos) (dafnijos) 2212 mg/l
LOEC (8 dienos) (microcystis) 530 mg/l

NOEC (96h) (prorocentrum) 430 mg/l
	Šaltinis: tiekėjas


	Patvarumas ir skaidomumas
	Lengvai biologiškai skaidomas OECD 301B, 90,0 ± 2,2 % po 28 dienų
	

	Bioakumulacinis potencialas
	BCF 3 (apskaičiuota vertė)
	

	Mobilumas dirvožemyje
	Kd = 1,5 l/kg esant temperatūrai 20°C, acetonas gali prasiskverbti į dirvą ir būti transportuojamas požeminiu vandeniu
	

	 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
	Medžiaga nėra laikoma PBT ir vPvB
	


	ksileno ir etilbenzeno reakcijos mišinys

	Toksiškumas
	EC50 (48h) (dafnijos) = 1 mg/l

NOEC (7d) (dafnijos) = 0,96 mg/l

EC50 (72h) (vandens organizmai) = 2,2 mg/l

LC50 (96h) (žuvys) = 2,6 mg/l

NOEC (56d) žuvys) ( 1,3 mg/l

NOEC (3h) (aktyvuota kal) = 157 mg/l
	Šaltinis: tiekėjas


	Patvarumas ir skaidomumas
	BSK = 57 – 80 g O2/g, vandenyje ir dirvožemyje esanti medžiaga yra lengvai biologiškai skaidoma įvairiomis aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis, tačiau o-ksilenas yra patvaresnis
	

	Bioakumulacinis potencialas
	jis nėra bioakumuliacinis, BCF = 25,9
	

	Mobilumas dirvožemyje
	48 – 129 didelis mobilumas dirvožemyje
	

	 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
	Medžiaga nėra laikoma PBT ir vPvB
	


SKYRIUS  13:  Atliekų tvarkymo procesas
13.1.Atliekų šalinimo būdai:
Medžiaga ir jos atliekos privalo būti pašalintos pagal galiojančius potvarkius.
Nenaudojamas liekanas patariama surinkti į vieną talpyklę ir sunaikinti sudeginant pramoninių atliekų deginimo įrenginiuose. 
Ištuštintos talpyklos gali būti pavojingos, nes čia gali būti pradinio kiekio medžiagos likučiai. Pašalinus likučius iš talpyklų, jas yra būtina saugiai laikyti iki perdirbimo arba likvidavimo. Tuščių talpyklių perdirbimą, atnaujinimą ar likvidavimą privalo atlikti kompetentingas sertifikuotas asmuo pagal galiojančius teisinius aktus. 

Tuščias talpykles būtina laikyti atokiai nuo karščio, ugnies, kibirkščių, statinės elektros  ir kitų uždegimo šaltinių. Nesilaikant šių sąlygų tuščios talpyklos gali susprogti, sužalodamos arba užmušdamos asmenis.
Kataloginis atliekų kodas: 08 01 11 – dažai ir lakai, kuriuose yra organinių tirpiklių
Ir kitų pavojingų medžiagų, priklausančios atliekų  kategorijai „N“ – pavojingos atliekos
Kataloginis pakuočių kodas: 15 01 10 – pakuotės, su pavojingų medžiagų likučiais arba 
užterštos pavojingomis medžiagomis/pavojingos atliekos 

  14:  Transportavimo informacija
14.1. UN numeris: 1263

14.2. Teisingas vežamo krovinio pavadinimas OSN:  krāsa
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė:  3

14.4.Pakavimo grupė: II
14.5.Pavojingumas aplinkai: ne
14.6.Specialios atsargumo priemonės naudotojams:     

Pavojaus identifikacijos numeris: 33
14.7. Krovinių vežimas pagal Konvencijos  MARPOL 73/78 priedą II
73/78 ir  Kodeksą IBC: netaikoma
SKYRIUS  15:  Reglamentinė informacija
15.1. Reglamentavimas/teisės aktai, taikomi šiai konkrečiai medžiagai yra susiję su sauga, sveikata ir aplinka:

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1907/2006 dėl chemikalų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimo (REACH) ir dėl Europos cheminių medžiagų agentūros įsteigimo, su pakeitimais ir papildymais.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 878/2020, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2012, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 552/2009, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr.  1907/2006.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 276/2010, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 207/2011, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 336/2011, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 494/2011, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr.1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, žymėjimo ir pakavimo.
SR Nacionalinės tarybos įstatymas Nr. 67/2010 Įstat.Rink. dėl cheminių medžiagų ir cheminių preparatų.
SR MH dekretas Nr. 3/2010 dėl įstatymo įgyvendinimo Nr. 67/2010 Įstat.Rink. dėl cheminių medžiagų ir cheminių mišinių pateikimo į rinką.

SR vyriausybės dekretas Nr. 236/2020, kuris pakeitė ir papildė SR vyriausybės dekretą Nr. 355/2006 Įstat.Rink. dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikų, susiijusių su cheminių veiksnių poveikiu darbe, su pakeitimais.
SR Aplinkos ministerijos dekretas Nr. 127/2011 Įstat.Rink., kuris nustato reguliuojamų gaminių sąrašą, pakuočių ženklinimą ir reikalavimus dėl lakiųjų organinių junginių emisijų organiniuose tirpikliuose reguliuojamuose gaminiuose mažinimo.

 Komisijos reglamentas (ES) Nr. 286/2011, iš dalies keičiantis dėl mokslo ir technikos pažangos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikacijos, ženklinimo ir pakavimo.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2008/112/ES dėl Tarybos reglamentų pakeitimo ir papildymo  76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų 2000/53/ES, 2002/96/ES ir  2004/42/ES, siekiant juos suderinti su reglamentu (ES) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikacijos, ženklinimo ir pakavimo.
Įstatymas Nr. 128/2015 Įstat.Rink.dėl pramoninių avarijų prevencijos.

Įstatymas Nr. 230/2022 Įstat. Rink. dėl atliekų  ir kai kurių įstatymų pakeitimo ir papildymo. 

15.2. Cheminių pavojų vertinimas – atitinkamų duomenų nėra
SKYRIUS  16:  Kita informacija
Mišinio klasifikavimas atliktas pagal CLP I priede nurodytus skaičiavimo metodus.
· išsireiškimų paaiškinimai H, skirsnio 3
H 225     Labai degūs skystis ir garai.
H 226     Degus skystis ir garai.

H 304     Gali būti mirtinas išgėrus ir jam patekus į kvėpavimo takus.

H 312     Kenksminga susilietus su oda.
H 315     Dirgina odą.
H 319     Sukelia smarkų akių dirginimą.
H 332     Kenksminga įkvėpus.
H 335     Gali dirginti kvėpavimo takus.
H 336     Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

H 361d   Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
H 373     Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
EUH 066  Pakartotinas poveikis gali sukelti odos sausumą ir skilinėjimą.

Santrumpos paaiškinimai:
Degus skystis 2 – degūs skysčiai, 2 pavojaus kategorija
Degus skystis 3 – degūs skysčiai, 3 pavojaus kategorija

Aspiracijos toksiškumas 1 – įkvėpimo pavojus, 1 pavojaus kategorija

STOT SE 3 - Toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis poveikis, 3 kategorija
Dirgina odą , pavojaus kategorija 2

Akių dirginimas, pavojaus kategorija 2

STOT RE 2 - Toksiškumas konkrečiam organui, pakartotinis poveikis, 2 kategorija
Toksiškumas reprodukcijai, pavojaus kategorija 2

Ūmus toksiškumas 4 - ūmus toksiškumas per odą, įkvėpus, pavojaus kategorija 4
STOT SE 2 - Toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis poveikis, 2 kategorija
STOT RE 3 - Toksiškumas konkrečiam organui, pakartotinis poveikis, 3 kategorija
· Mokymo rekomendacijos
Asmenys, dirbantys su šia medžiaga, privalo būti supažindinti su jos pavojingomis savybėmis, su  sveikatos ir aplinkos apsaugos principais. Šie asmenys privalo žinoti apie šalutinius medžiagos poveikius žmogui ir aplinkai, o taip pat jie turi mokėti suteikti pirmąją pagalbą.
Šis SDA pakeičia visas ankstesnes versijas.

Paskutinis patikrinimas:

· skyrius 8, 15, 16

Gaminio saugos duomenų atmintinėje pateikti duomenys ir informacijos yra pagrįstos mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi, tačiau jie nėra baigtiniai.Jie nepakeičia gaminio kokybės specifikacijos ir negali būti taikomi jį maišant su kitomis medžiagomis. 

Norėdami patvirtinti tą faktą, kad ši gaminio SDA yra paskutinė prieinama versija, kontaktuokite bendrovę CHEMOLAK,a.s. arba susipažinkite su bendrovės interneto tinklapiu.
Besikeičiantys teisės aktai ir pakeitimai, liečiantys gaminyje esančių cheminių medžiagų klasifikaciją, gali sąlygoti pakeitimus sekančiame SDA leidime. Todėl yra būtina, kad pasitikrintumėte gaminio SDA aktualumą pagal datą, nurodytą ant pakuotės.

Vartotojas atsako už tai, kad gaminys bus tinkamai panaudotas konkrečiam tikslui. Vartotojui pakeičiant pakuotę, jis atsako už tai, kad gaminys naujoje pakuotėje turi ženklinimą, kuris sutampa su SDA klasifikacija ir ženklinimu.  
Visi asmenys, kurie su gaminiu dirbs arba jį naudos, privalo būti įspėti ir pakankamai informuoti dėl saugaus darbo.
Už nacionalinės teisės aktų laikymąsi yra atsakingas vartotojas.

1
JK 246 238 97

GDUU-XXSV-1827-SCH8

