[image: image10.jpg]@ Chemolak




                    SAUGOS DUOMENŲ ATMINTINĖ
(Pagal komisijos Reglamentą (ES) Nr. 878/2020)

Gaminio pavadinimas:  NATRIMA senų dažų valiklis 
Išdavimo data: 22.11.2012 Patikrinimo data: 28.10.2024 Patikrinimo Nr. : 6                                                                     

___________________________________________________________________


SKYRIUS  1:  Identifikacija medžiagos/mišinio ir bendrovės /įmonės
1.1.     Gaminio identifikatorius
            Gaminio pavadinimas:   NATRIMA  senų dažų valiklis 
Gaminio apibūdinimas:  celiuliozės dispersija organinių tirpiklių ir priedų mišinyje.
             UFI: V0YC-1190-492W-R8W0
1.2. Nusatytos naudojimo paskirtys ir mišiniai, kurių nepatariama naudoti:

Nustatytos naudojimo paskirtys: senų dažų valiklis
           Nerekomenduojamos naudojimo paskirtys: Nenaudoti ant dangų, kurios tiesiogiai liečiasi su maistu, pašarais, geriamuoju vandeniu. Nenaudokite vaikiškų baldų ir žaislų dažymui.
1.3.  Saugumo duomenų atmintinės tiekėjo informacija
         Gamintojas:  CHEMOLAK  a.s.  SMOLENICE

         Adresas:            Továrenská  7,  919 04  Smolenice

         Telefonas:            (0421) -  033/55 60 111      

         Faksas:                   (0421) - 033/55 86 404

         Asmuo atsakingas už paruošimą: hoblikova@chemolak.sk
1.4 Pagalbos telefonas 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras Bratislavoje – tel.: 02/54774166        

SKYRIUS  2: Pavojaus identifikacijos 
2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas 
Klasifikavimas pagal Direktyvą (ES) Nr. 1272/2008    
Degus skystis, pavojaus kategorija 2

Toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, pavojaus kategorija 2

Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikio lėtinio pavojaus kategorija 3
2.2. Ženklinimo elementai 
Ženklinimas pagal Direktyvą (ES) Nr. 1272/2008    
Pavojaus piktogramos

 INCLUDEPICTURE "http://www.msds-europe.com/data/images/flamme.gif" \* MERGEFORMATINET 


     
    GHS 02                 GHS 08
	Signalinis žodis
	Pavojus

	Įspėjimai
	H 225 Labai degūs skystis ir garai.
H 371 Gali pakenkti organams (akis)

H 412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH 066 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą. 

	Saugos nurodymai
	P 102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

P 210 Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių , karštų paviršių kibirkščių, atviros ugnies ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P 243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
P 260 Neįkvėpti garų/aerozolio. 
P 280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių , veido apsaugos priemones

P 308 + P 311 Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/

P 501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reglamentus.



Sudėtis: Angliavandeniliai C9, aromatingas, 1,3-dioxolan, dimetoksimetanas
2.3. Papildoma informacija:
Produkte Natrima senų dažų valiklis neturi medžiagų, kurios paveiktų endokrininę sistemą. Nėra neigiamo poveikio endokrininei sistemai.
2.4. Kiti pavojai: Nežinoma
SKYRIUS  3:  Sudėtis/informacija apie sudedamąsias dalis
	Sudedamosios dalies pavadinimas
	1,3-dioxolan

	Koncentracija
	55 - 65 %

	CAS
	646-06-0

	EC
	211-463-5

	Registracijos numeris
	01-2119490744-29

	Pavojaus piktogramos
	[image: image2.png]



GHS 02
	
	
	

	Signalinis žodis
	pavojus

	H sąvokos
	Degus skystis 2, H 225



	Sudedamosios dalies pavadinimas
	dimetoksimetanas

	Koncentracija
	15 - 25 %

	CAS
	109-87-5

	EC
	203-714-2

	Registracijos numeris
	01-2119664781-31

	Pavojaus piktogramos
	[image: image3.png]



GHS 02
	[image: image4.png]



GHS 07
	[image: image5.png]



GHS 08
	

	Signalinis žodis
	pavojus

	H sąvokos
	Degus skystis 2, H 225
Ūmus toksiškumas 4, H 302
STOT SE 2, H 371


	Sudedamosios dalies pavadinimas
	Angliavandeniliai C9, aromatingas *)

	Koncentracija
	1 - 7 %

	CAS
	128601-23-0, 64742-95-6

	EC
	918-668-5

	Registracijos numeris
	01-2119455851-35

	Pavojaus piktogramos
	[image: image6.png]



GHS 02
	[image: image7.png]



GHS 07
	[image: image8.png]



GHS 08
	[image: image9.png]



GHS 09

	Signalinis žodis
	pavojus

	H sąvokos
	Degus skystis 3, H 226

Aspiracijos toksiškumas 1, H 304

STOT SE 3, H 335
STOT SE 3, H 336

Vandens lėtinis 2, H 411
EUH 066


· Benzeno kiekis ( 0,1 %.

H sąvokų tekstas yra skirsnyje 16.

SKYRIUS  4: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1. Pirmosios pagalbos priemonės- bendrieji nurodymai
Inhaliavus
Nukentėjusį asmenį išnešti į gryną orą, užtikrinti ramybę, neduoti maisto. Esant dirginimui, vėmimui, pykinimui arba sąmonės netekimui būtina kreiptis į gydytoją. Sustojus kvėpavimui būtina panaudoti mechaninį kvėpavimo įtaisą arba atlikti dirbtinį kvėpavimą.
Po odos užteršimo
Užterštas vietas nuplauti vandeniu su muilu, patepti regeneraciniu kremu. Nusirengti suterštus rūbus ir juos išskalbti prieš sekantį vilkėjimą. 

Po akių užteršimo

Akis plauti dideliu vandens kiekiu, esant tolimesniam dirginimui kreiptis į gydytoją.
Po išgėrimo
Nesistengti sukelti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją parodant pakuotę arba etiketę.
4.2.Svarbiausi simptomai ir poveikis, esant ūmiems ir uždelstiems požymiams
Galvos skausmai, svaigimas, mieguistumas, pykinimas ir kiti poveikiai centrinei nervų sistemai.
4.3. Nurodymai bet kokiai neatidėliotinai medicinos pagalbai ir specialiam gydymui 
Po išgėrimo gali patekti į plaučius ir gali iššaukti plaučių uždegimą. Reikalingas tinkamas gydymas.
SKYRIUS  5:  Priešgaisrinės proemonės
5.1. Ugunsdzēsības gesinimo priemonės
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Vandens migla, putos, sausos cheminės gesinimo priemonės arba anglies dioksidas (CO2)

Netinkama gesinimo priemonė: Tiesioginis vandens srovės panaudojimas
5.2. Specialūs pavojai, kylantys iš pačios medžiagos arba mišinio 
Pavojingo degimo produktai: dūmai, garai, užsiliepsnojantys produktai, anglies oksidai
5.3. Patarimai gaisrininkams
Evakuoti teritoriją. Užkirsti kelią medžiagos patekimui prie ugnies šaltinių ir į vandens telkinius, į kanalizaciją ir geriamo vandens telkinius. Gaisrininkai privalo dėvėti apsauginę aprangą ir uždarose patalpose turėti kvėpavimo aparatą. Apsaugojant darbuotojus ir aušinant paviršius, kurie yra veikiami ugnies, panaudoti vandens balionėlius.
SKYRIUS  6: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1.  Asmens atsargumo priemonės, apsaugos įranga ir avarinės procedūros
Atsitiktinio nuotėkio atveju yra būtina apie tai informuoti kompetentingas institucijas, laikantis galiojančių teisės aktų.
Išvenkite kontakto su nutekėjusiu skysčiu. Jeigu yra būtina turint omenyje medžiagos toksiškumą ir degumą, įspėkite arba evakuokite aplinkinių teritorijų gyventojus, esančius pavėjui. 
Rekomendacijos, liečiančios minimalius asmens apsaugos reikalavimus, yra nurodytos poskyryje 8.  Gali būti taip pat reikalingos specialios apsaugos priemonės priklausomai nuo konkrečių atsiradusių aplinkybių ir/arba profesinio gelbėtojų sprendimo

Turint kontaktą su karšta medžiaga rekomenduojama dėvėti karščiui atsparias pirštines.

Priklausomai nuo nutekėjusio skysčio kiekio ir galimo poveikio rizikos rekomenduojama panaudoti puskaukę arba respiratorių visam veidui su filtru ir priklausomai nuo aplinkybių kvėpavimo aparatą.Jeigu poveikio nėra galima pilnai apibūdinti arba jeigu yra tikimybė, kad atsiras deguonies trūkumas, tai tokiu atveju rekomenduojama pasinaudoti savarankišku kvėpavimo aparatu. 
Sąlyčio su akimis atveju rekomenduojami apsauginiai akiniai. 
Esant mažam nutekėjusio skysčio kiekiui kūno apsaugai pakanka antistatinių apsauginių drabužių, didelių kiekių atveju rekomenduojamas viso kūno kombinezonas.
6.2. Aplinkos apsaugos priemonės 
Esant dideliam skysčio nuotėkiui: padarykite pylimą reikalingu nuo tekančio skysčio atstumu, kad jį būtų galima surinkti ir nukenksminti.Neleiskite skysčiui patekti į vandens telkinius, kanalizaciją, rūsius ir uždaras patalpas.

6.3. Metodai medžiagos plėtimo užkirtimui ir valymas
Ant žemės: Pašalinkite visus užsiliepsnojimo šaltinius (draudžiama rūkyti, šalia negali būti atviros ugnies ar jos kibirkščių). Sustabdykite nuotėkį , tai atlikdami be rizikos, jeigu tam yra galimybė. Visa dirbant naudojama įranga privalo būti įžeminta. Nelieskite ir nevaikščiokite per nutekėjusią medžiagą.Užkirskite kelią patekimui į vandens telkinius, ir uždaras teritorijas. Siekiant apriboti garų susidarymą, galima panaudoti putas, kurios pašalina garus. Nutekėjusios medžiagos surinkimui reikalingi švarūs ir nekibirkščiuojantys įrankiai. Nutekėjusį skystį surinkite absorbentų pagalba arba užpilkite sausu dirvožemiu, smėliu ar kitu nedegia medžiaga ir patalpinkite specialiuose atliekų talpose, kur jis vėliau bus nukenksmintas  besilaikant  nustatytų galiojančių taisyklių.

 Esant dideliam nuotėkiui vandens srovė gali sumažinti garų atsiradimą, bet uždaroje vietoje gali atsirasti užsidegimo pavojus.Nutekėjusią medžiagą reikalinga surinkti prietaisų arba absorbentų pagalba.
 Vandenyje:  Sustabdykite nuotėkį , tai atlikdami be rizikos, jeigu tam yra galimybė. Jeigu yra būtina turint omenyje medžiagos toksiškumą ir degumą, įspėkite arba evakuokite aplinkinių teritorijų gyventojus, esančius pavėjui. 
Informuokite apie tai klientus, kuriems yra suteikiamos geriamojo ir aušinimo vandens paslaugos, apie įvykį praneškite policijai ir gaisrininkams, ant vandens dugno esančią medžiagą sulaikykite tinkamoje vietoje esančiomis užtvaromis. Ant suteršto vandens dugno paviršiaus užpilkite tinkamo absorbento (pvz. vapex arba perlitas) ir mechaniniu būdu surinkite nuo dugno.
Duotos rekomendacijos liečia labiausiai galimus šios medžiagos nuotėkio atvejus. Negalima pamiršti geografinių sąlygų, temperatūros, bangų (esant nuotėkiui į vandenį), krypties ir greičio ir šie faktoriai gali turėti didelės įtakos, atliekant avarinius darbus. Todėl yra būtina savo veiksmus konsultuoti su vietos specialistais.  

Pastaba: vietiniai teisės aktai gali nutsatyti arba apriboti avarinių planų vykdymo sąlygas.

6.4. Nuorodos į kitus skirsnius
Žiūrėkite skirsnius  8 ir 13.

SKYRIUS  7:  Naudojimas ir sandėliavimas
7.1. Saugaus naudojimo atsargumo priemonės
Darbo vietoje užtikrinkite gerą vėdinimą/ventiliaciją. Naudokite asmeninės apsaugos priemones. Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.  

Venkite sąlyčio su oda.Iš įkaitusios ar maišomos medžiagos gali išsiskirti nuodingi/ dirginantys garai/dūmai. 

Užkirskite kelią medžiagos patekimui į aplinką, kad neatsirastų paslydimo pavojus. Medžiagoje gali susikaupti elektrostatinis krūvis, kuris gali sukelti elektros kibirkštis. (užsidegimo šaltinis). Atlikite reikalingas sujungimo ir įžeminimo procedūras.Tačiau instaliacija ir įžeminimas negali pašalinti statinės elektros kaupimosi pavojaus. Laikykitės galiojančių teisės aktų.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Medžiagos talpyklą laikykite sandariai uždarytą, neprieinamą vaikams ir pašaliniams asmenims. Laikykite atokiai nuo maisto produktų ir pašarų. Saugokite sandariai uždarytose talpyklose +5 až +25°C temperatūroje sausuose ir vėdinamose patalpose be tiesioginio saulės poveikio, laikantis galiojančių nuostatų dėl degiųjų skysčių. Medžiagą laikykite atokiai nuo šildymo įrengimų. 

Atidarykite lēnām, kad būtų galima reguliuoti slėgį. Saugojami kontejneriai privalo būti įtvirtinti ir įžeminti. Fiksuotos saugojimo, transportavimo  talpyklos ir tuo susijusi įranga privalo būti įžeminta ir sujungta, kad nesusikauptų statiniai krūviai.  
7.3. Specialus naudojimo būdas
žr. skirsnį 1.2

SKYRIUS  8:  Poveikio kontrolės priemonės/asmens apsauga
8.1. Kontrolės parametrai
Poveikio ribinės vertės
	Cheminė medžiaga
	NPEL vidutinė
	NPEL īstermiņa
	Šaltinis

	benzinas
	300 mg.mˉ³
	600 mg.mˉ³
	Slovakijos Respublikos Vyriausybės reglamentas Nr. 122/2024


8.2. Poveikio kontrolės priemonės
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės
Apsaugos laipsnis ir reikalingos kontrolės rūšis priklausys nuo galimo sąlyčio sąlygų. Galimos reguliavimo priemonės:

Būtina užtikrinti tinkamą vėdinimą, kad nebūtų pažeistos darbo atmosferoje esančių cheminių medžiagų poveikio nustatytos ribos.
8.2.2. Asmeninės apsaugos priemonės
Asmeninių apsaugos priemonių pasirinkimas priklauso nuo poveikio sąlygų, naudojimo būdo, manipuliavomo, koncentracijos ir vėdinimo. 

Rekomendacijomis yra pasinaudojama pasirenkant apsaugos priemonę dirbant su šia medžiaga ir jos liečia normalų gaminio naudojimą, turint omenyje jo paskirtį.
Kvėpavimo takų apsauga
Jeigu mechaninis reguliavimas neužtikrina leistino teršalų koncentracijos lygio, darbuotojas privalo turėti tinkamą respiratorių.

Respiratoriaus pasirinkimas, naudojimas ir priežiūra privalo atitikti reguliavimo reikalvimus.   
Esant padidėjusiam kvėpavimo takų jautrumui (astma, chroniškas bronchitas) nepatariama dirbti su medžiaga.
Tinkami respiratoriai:

Respiratorius su filtru, dengiantis pusę veido, filtravimo rūšis  A

Rankų apsauga – cheminės apsauginės pirštinės
Rekomenduojamos apsauginėms pirštinėms medžiagos; EN 374:

Polichloroprenas – CR: storis ≥0,5 mm; prasiskverbimo laikas ≥ 480 min.

Nitrilo kaučiukas – NBR: ≥ storis 0,35 mm; prasiskverbimo laikas ≥480 min.

Butilo lkaučiukas – IIR: ≥ storis 0,5 mm; prasiskverbimo laikas ≥ 480 min.

Fluorkaučiukas –FKM: storis ≥ 0,4 mm; prasiskverbimo laikas ≥ 480 min.

Rekomendacijos: suterštas pirštines likviduoti.

Akių/veido apsauga – apsaugos akiniai arba apsaugos skydas
Odos apsauga
Atitinkami apsaugos rūbai, apsaugos kombinezonas, antistatinė avalynė, gumos prijuostė, drabužiai privalo būti pagaminti iš medžiagos, nesukeliančios statinės elektros. 

Špecifiniai hiogienos reikalavimai
Laikykitės asmens higienos taisyklių. Po kiekvieno sąlyčio su medžiaga, prieš valgį, gėrimą ar rūkymą nusiplaukite rankas. Reguliariai nuvalykite darbo rūbus ir priemones. Stipriai suterštus drabužius ir avalynę išmeskite. Laikykitės švaros!

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė
duomenų nėra

 SKYRIUS  9: Fizikinės ir cheminės savybės
9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Būsena: skysta

Spalva: bespalvė arba šiek tiek gelsva

Kvapas: aitrus naftos

Kvapo slenkstis: duomenų nėra

Lydymosi/užšalimo temperatūra: duomenų nėra

Virimo temperatūra: duomenų nėra (produktas)

Pliūpsnio temperatūra: < 23°C (produktas)

Apatinė/viršutinė sprogimo riba: duomenų nėra (produktas)

Apatinė sprogimo riba 75°C:  -

Viršutinė sprogimo riba 125°C:  -

Savaiminio užsidegimo temperatūra: duomenų nėra (produktas)

Skilimo temperatūra: duomenų nėra

pH: duomenų nėra

Kinematinis klampumas :  > 20,5 mm2/s (40°C)
Tirpumas: duomenų nėra

Garų slėgis: duomenų nėra

Tankis: 0,885 g/cm3
Santykinis garų tankis: duomenų nėra
	Angliavandeniliai, C9, aromatinės medžiagos

	Lydymosi temperatūra/lydymosi sritis
	- 50°C
	Šaltinis: tiekėjas

	Virimo taškas
	155 - 181°C
	

	Užsidegimo taškas
	41°C [ASTM D-56]
	

	Sprogimo ribos (stipr. %)
	UEL: 7,0; LEL: 0,6
	

	Garų slėgis
	3,0 hPa esant 20°C
	

	Tankis
	0,877 g/cm3 esant 15°C
	

	Tirpumas vandenyje
	< 0,1 g/l (20°C)
	

	Savaiminio užsidegimo temperatūra
	( 450°C
	

	Klampumas
	Duomenų nėra
	

	Pasiskirstymo koef:n-oktanolis/vandu
	Duomenų nėra
	

	Skilimo temperatūra
	Duomenų nėra
	

	Oksidacijos savybės
	Duomenų nėra
	


	1,3-dioksolanas

	Lydymosi temperatūra/lydymosi sritis
	- 95°C
	Šaltinis: tiekėjas

	Virimo taškas
	76°C
	

	Užsidegimo taškas
	-5°C
	

	Sprogimo ribos (stipr. %)
	2,1 – 20,5 vol. %
	

	Garų slėgis
	101 hPa
	

	Garų tankis 
Tankis
	2,6 (oras = 1)

1,06 g/cm³ 
	

	Tirpumas vandenyje
	500 g/l (20°C)
	

	Savaiminio užsidegimo temperatūra
	250°C
	

	Klampumas
	Dinamiškas:< 10 mPa/s (20°C)
	

	Skilimo temperatūra
	Nė vienas
	

	Oksidacijos savybės
	Nė vienas
	


	dimetoksimetanas

	Lydymosi temperatūra/lydymosi sritis
	-104,8°C
	Šaltinis: tiekėjas

	Virimo taškas
	42,3°C
	

	Užsidegimo taškas
	-30°C
	

	Sprogimo ribos (stipr. %)
	2,2 – 19,9 vol.%
	

	Garų slėgis
	0,4 bar
	

	Garų tankis 
	2,6 (oras = 1)
	

	Tankis
	0,861 g/cm3 
	

	Tirpumas vandenyje
	330 g/l (20°C)
	

	Savaiminio užsidegimo temperatūra
	260°C
	

	Klampumas
	Kinematinis: 37,1 mm2/s (20°C)
	

	Pasiskirstymo koef: n-butanolis/vandu
	1
	

	Skilimo temperatūra
	Duomenų nėra
	

	Oksidacijos savybės
	Duomenų nėra
	


9.2. Kita informacija-
SKYRIUS  10:  Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Reaktyvumas: duomenų nėra
10.2. Cheminis stabilumas: esant normalioms sąlygoms medžiaga yra stabili
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: nenumatoma
10.4. Sąlygos, kurių būtina vengti:

Vengti šviesinės energijos, kibirkščių, atviros ugnies ir kitų  uždegimo šaltinių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos: stiprių oksidatorių mišiniai
10.6.Pavojingi skilimo produktai: normaliai saugojant nesuyra
SKYRIUS  11:  Toksikologinė informacija
11.1. Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 2 pavojaus kategorija

	Angliavandeniliai, C9, aromatinės medžiagos

	Ūmus toksiškumas
	Per burną – gali sudirginti virškinimą, atsirasti pykinimas, vėmimas ir viduriavimas.
	Šaltinis: tiekėjas

	
	Įkvėpus – didelė garų koncentracija gali sudirginti akis ir kvėpavimo sistemas bei pasireikšti narkotinio poveikio.
	

	
	Oda – duomenų nėra
	

	Dirginimas
	Nuriebalina odą, todėl oda gali išsausėti ir skilinėti. Ilgalaikis arba pakartotinis kontaktas su oda gali sukelti dermatitą.
	

	Jautrinimas 
	Nėra jautrinanti
	

	Kancerogeniškumas
	Nėra kancerogeninė
	

	Mutageniškumas
	Nėra mutageninė
	

	Reprodukcinis toksiškumas
	Nėra toksiška reprodukcijai
	


	1,3-dioksolanas

	Ūmus toksiškumas
	LD50 žiurkės – oralinis  tok.> 2000mg/kg
	Šaltinis: tiekėjas

	
	LD50 zaķis – odos tok. > 15000 mg/kg
	

	
	LC50 žiurkės – kvėpavimo tok. > 68,4 mg/l
	

	Dirginimas
	Nedirgina odos, dirgina akis
	

	Jautrinimas 
	Nėra jautrinanti
	

	Kancerogeniškumas
	Nėra kancerogeninė
	

	Mutageniškumas
	Nėra mutageninė
	

	Reprodukcinis toksiškumas
	Nėra toksiška reprodukcijai. Esant didelei koncentracijai, gali pasireikšti galvos svaigimas, pykinimas, galvos skausmas, narkotinių medžiagų apraiškos.
	


	dimetoksimetanas

	Ūmus toksiškumas
	LD50 žiurkės – oralinis  tok. 6423 mg/kg
	Šaltinis: tiekėjas

	
	LD50 zaķis – odos tok. > 5000 mg/kg
	

	
	LC50 žiurkės – kvėpavimo tok.  15000 mg/kg
	

	Dirginimas
	Nedirgina odos
	

	Jautrinimas 
	Nėra jautrinanti
	

	Kancerogeniškumas
	Nėra kancerogeninė
	

	Mutageniškumas
	Nėra mutageninė
	

	Reprodukcinis toksiškumas
	Nėra toksiška reprodukcijai. Esant didelei koncentracijai, gali pasireikšti galvos svaigimas, pykinimas, galvos skausmas, narkotinių medžiagų apraiškos.
	


11.2. Kita informacija
Padidėjusi garų koncentracija dirgina akis ir kvėpavimo takus, gali atsirasti galvos skausmai ir svaigimas, garai yra anestezuojantys ir todėl galimi šalutiniai poveikiai centrinei nervų sistemai.
SKYRIUS  12:  Ekologinė informacija
	Angliavandeniliai, C9, aromatinės medžiagos

	Toksiškumas
	-
	Šaltinis: tiekėjas


	Patvarumas ir skaidomumas
	-
	

	Bioakumulacinis potencialas
	Duomenų nėra
	

	Mobilumas dirvožemyje
	Nėra skilimo nuosėdose arba nuotekose, labai nepastovi, greitai suyra ir patenka į orą 
	

	 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
	Medžiaga nėra laikoma PBT ir vPvB
	


	1,3-dioksolanas

	Toksiškumas
	Ūmus:

LC50 (96h) (žuvys)   >  100 mg/l

EC50 (48h) (dafnijos) >  772 mg/l

IC50 (72h) (dumbliai) >  877 mg/l


	Šaltinis: tiekėjas


	Patvarumas ir skaidomumas
	Jis nėra lengvai biologiškai skaidomas (OECD 301D)
	

	Bioakumulacinis potencialas
	žemas
	

	Mobilumas dirvožemyje
	Duomenų nėra
	

	 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
	Medžiaga nėra laikoma PBT ir vPvB
	


	dimetoksimetanas

	Toksiškumas
	Ūmus:

LC50 (96h) (žuvys)   >  1000 mg/l

EC50 (48h) (dafnijos) >  1200 mg/l

IC50 (72h) (dumbliai) duomenų nėra

	Šaltinis: tiekėjas


	Patvarumas ir skaidomumas
	Lengvai biologiškai suyranti > 80%
	

	Bioakumulacinis potencialas
	žemas
	

	Mobilumas dirvožemyje
	Duomenų nėra
	

	 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
	Medžiaga nėra laikoma PBT ir vPvB
	


SKYRIUS  13:  Atliekų tvarkymo procesas
13.1.Atliekų šalinimo būdai:
Medžiaga ir jos atliekos privalo būti pašalintos pagal galiojančius potvarkius.
Nenaudojamas liekanas patariama surinkti į vieną talpyklę ir sunaikinti sudeginant pramoninių atliekų deginimo įrenginiuose. 
Ištuštintos talpyklos gali būti pavojingos, nes čia gali būti pradinio kiekio medžiagos likučiai. Pašalinus likučius iš talpyklų, jas yra būtina saugiai laikyti iki perdirbimo arba likvidavimo. Tuščių talpyklių perdirbimą, atnaujinimą ar likvidavimą privalo atlikti kompetentingas sertifikuotas asmuo pagal galiojančius teisinius aktus. 

Tuščias talpykles būtina laikyti atokiai nuo karščio, ugnies, kibirkščių, statinės elektros  ir kitų uždegimo šaltinių. Nesilaikant šių sąlygų tuščios talpyklos gali susprogti, sužalodamos arba užmušdamos asmenis.
Kataloginis atliekų kodas: 08 01 11 – dažai ir lakai, kuriuose yra organinių tirpiklių
Ir kitų pavojingų medžiagų, priklausančios atliekų  kategorijai „N“ – pavojingos atliekos
Kataloginis pakuočių kodas: 15 01 10 – pakuotės, su pavojingų medžiagų likučiais arba 
užterštos pavojingomis medžiagomis/pavojingos atliekos 

  14:  Transportavimo informacija
14.1. UN numeris: 1263

14.2. Teisingas vežamo krovinio pavadinimas OSN:  su spalva susijusi medžiaga
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė:  3

14.4.Pakavimo grupė: II
14.5.Pavojingumas aplinkai:  ne
14.6.Specialios atsargumo priemonės naudotojams:     

Pavojaus identifikacijos numeris: 33
14.7. Krovinių vežimas pagal Konvencijos  MARPOL 73/78 priedą II
73/78 ir  Kodeksą IBC: netaikoma
SKYRIUS  15:  Reglamentinė informacija
15.1. Reglamentavimas/teisės aktai, taikomi šiai konkrečiai medžiagai yra susiję su sauga, sveikata ir aplinka:

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1907/2006 dėl chemikalų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimo (REACH) ir dėl Europos cheminių medžiagų agentūros įsteigimo, su pakeitimais ir papildymais.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 878/2020, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2012, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 552/2009, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr.  1907/2006.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 276/2010, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 207/2011, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 336/2011, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 494/2011, kuris pakeitė ir papildė EP ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr.1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, žymėjimo ir pakavimo.
SR Nacionalinės tarybos įstatymas Nr. 67/2010 Įstat.Rink. dėl cheminių medžiagų ir cheminių preparatų.
SR MH dekretas Nr. 3/2010 dėl įstatymo įgyvendinimo Nr. 67/2010 Įstat.Rink. dėl cheminių medžiagų ir cheminių mišinių pateikimo į rinką.

SR vyriausybės dekretas Nr. 355/2006 dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikų, susijusių su cheminių veiksnių poveikiu darbe, su pakeitimais .

SR vyriausybės dekretas Nr. 122/2024, kuris pakeitė ir papildė SR vyriausybės dekretą Nr. 355/2006 Įstat.Rink. dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikų, susiijusių su cheminių veiksnių poveikiu darbe, su pakeitimais.
SR vyriausybės dekretas Nr. 33/2018, kuris pakeitė ir papildė SR vyriausybės dekretą Nr. 355/2006 Įstat.Rink. dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikų, susiijusių su cheminių veiksnių poveikiu darbe, su pakeitimais.

SR Aplinkos ministerijos dekretas Nr. 127/2011 Įstat.Rink., kuris nustato reguliuojamų gaminių sąrašą, pakuočių ženklinimą ir reikalavimus dėl lakiųjų organinių junginių emisijų organiniuose tirpikliuose reguliuojamuose gaminiuose mažinimo.

 Komisijos reglamentas (ES) Nr. 286/2011, iš dalies keičiantis dėl mokslo ir technikos pažangos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikacijos, ženklinimo ir pakavimo.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2008/112/ES dėl Tarybos reglamentų pakeitimo ir papildymo  76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų 2000/53/ES, 2002/96/ES ir  2004/42/ES, siekiant juos suderinti su reglamentu (ES) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikacijos, ženklinimo ir pakavimo.
Įstatymas Nr. 128/2015 Įstat.Rink.dėl pramoninių avarijų prevencijos.

Įstatymas Nr. 230/2022 Įstat. Rink. dėl atliekų  ir kai kurių įstatymų pakeitimo ir papildymo. 

15.2. Cheminių pavojų vertinimas – atitinkamų duomenų nėra
SKYRIUS  16:  Kita informacija
· išsireiškimų paaiškinimai H, skirsnio 3
H 225        Labai degūs skystis ir garai.
H 226        Degus skystis ir garai.
H 302        Kenksminga prarijus.
H 304        Gali būti mirtinas išgėrus ir jam patekus į kvėpavimo takus.

H 335        Gali dirginti kvėpavimo takus.
H 336        Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

H 371        Gali pakenkti organams (akys)
H 411        Kenksmingas vandens organizmams, su ilgalaikiu poveikiu.

EUH 066   Pakartotinas poveikis gali sukelti odos sausumą ir skilinėjimą.

Santrumpos paaiškinimai:
Degus skystis 2 – degūs skysčiai, 2 pavojaus kategorija
Degus skystis 3 – degūs skysčiai, 3 pavojaus kategorija

Aspiracijos toksiškumas 1 – įkvėpimo pavojus, 1 pavojaus kategorija

STOT SE 3 - Toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis poveikis, 3 kategorija
STOT SE 2 - Toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis poveikis, 2 kategorija
Ūmus toksiškumas 4 - ūminis toksiškumas per burną, 4 kategorija

Vandens lėtinis 2 – Pavojinga vandens aplinkai – Ilgalaikio pavojaus kategorija: Lėtinis 2
· Mokymo rekomendacijos
Asmenys, dirbantys su šia medžiaga, privalo būti supažindinti su jos pavojingomis savybėmis, su  sveikatos ir aplinkos apsaugos principais. Šie asmenys privalo žinoti apie šalutinius medžiagos poveikius žmogui ir aplinkai, o taip pat jie turi mokėti suteikti pirmąją pagalbą.
Šis SDA pakeičia visas ankstesnes versijas.

Paskutinis patikrinimas:

· skyrius 1, 8, 15, 16

Gaminio saugos duomenų atmintinėje pateikti duomenys ir informacijos yra pagrįstos mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi, tačiau jie nėra baigtiniai.Jie nepakeičia gaminio kokybės specifikacijos ir negali būti taikomi jį maišant su kitomis medžiagomis. 

Norėdami patvirtinti tą faktą, kad ši gaminio SDA yra paskutinė prieinama versija, kontaktuokite bendrovę CHEMOLAK,a.s. arba susipažinkite su bendrovės interneto tinklapiu.
Besikeičiantys teisės aktai ir pakeitimai, liečiantys gaminyje esančių cheminių medžiagų klasifikaciją, gali sąlygoti pakeitimus sekančiame SDA leidime. Todėl yra būtina, kad pasitikrintumėte gaminio SDA aktualumą pagal datą, nurodytą ant pakuotės.

Vartotojas atsako už tai, kad gaminys bus tinkamai panaudotas konkrečiam tikslui. Vartotojui pakeičiant pakuotę, jis atsako už tai, kad gaminys naujoje pakuotėje turi ženklinimą, kuris sutampa su SDA klasifikacija ir ženklinimu.  
Visi asmenys, kurie su gaminiu dirbs arba jį naudos, privalo būti įspėti ir pakankamai informuoti dėl saugaus darbo.
Už nacionalinės teisės aktų laikymąsi yra atsakingas vartotojas.

JK 246 521 03

V0YC-1190-492W-R8W0
3

