[image: image15.jpg]I\FATER...



Ace Bleach Classic
Saugos duomenų lapas 
vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimais, atliktais Reglamentu (ES) 2020/878
[image: image16.png]


[image: image17.jpg]


[image: image18.png]


Išdavimo data: 2023-01-30 Versija: 1.0
Produkto forma
: Mišinys
Prekinis pavadinimas
: Ace Bleach Classic
Produktų grupė
: Prekinis produktas

1.2.1. Atitinkami nustatyti naudojimo būdai
Skirta plačiajai visuomenei
Pagrindinė naudojimo kategorija
: Naudojimas vartotojams. Privatūs namų ūkiai (=visuomenė = vartotojai) 
Funkcija arba naudojimo kategorija
: Skalbimo ir valymo priemonės (įskaitant priemones, kurių sudėtyje yra tirpiklių)
1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai:
Papildomos informacijos nėra

Fater S.p.A.
Via Mare Adriatico, 122
65010 Spoltore - Pescara (ITALIA)
+371 66163625
E-mail: consumerservice.lv@ace.info

Telefono numeris, kuriuo skambinti ištikus nelaimei
: +371 67042473

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gali ėsdinti metalus, 1 kategorija
H290
Dirgina odą, 2 kategorija
H315
Sukelia smarkų akių dirginimą, 2 kategorija
H319
Labai toksiška vandens organizmams, 1 kategorija
H400 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus, 2 kategorija
H411 Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skirsnį
Svarbiausias nepageidaujamas fizinis ir cheminis poveikis, taip pat poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai
Nėra papildomos informacijos 

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB)) Nr. 1272/2008 [CLP]
 Pavojaus piktogramos (CLP)
:
GHS07
GHS09
Signalinis žodis (CLP)
: Pavojinga
Pavojingumo frazės (CLP)
: H290 - Gali ėsdinti metalus.
H315 - Dirgina odą.
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės (CLP)
: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P234 - Laikyti tik originalioje pakuotėje.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. 
P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.
P501 - Turinį/talpyklą išmesti į ...(šalinti pagal vietines/regionines/nacionalines/tarptautines taisykles)..
EUH frazės
: EUH206 - Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).
Papildomos frazės
: Reglamentas dėl ploviklių (648/2004/EB): Sudedamųjų dalių ženklinimas: < 5 % chloro pagrindu pagamintiems balikliams.
2.3. Kiti pavojai

Produktas netatitinka REACH reglamento XIII priedo kriterijų PBT 
Ši medžiaga ar mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo kriterijų vPvB
Nesatur saskaņā ar REACH XIII pielikumu novērtētas PBT/vPvB vielas koncentrācijā ≥ 0,1%
Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 %.


3.1. Medžiagos

Netaikytina
3.2. Mišiniai

	Pavadinimas
	Produkto identifikatorius
	%
	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

	natrio hipochloritas
	CAS Nr: 7681-52-9
EB Nr: 231-668-3
INDEKSO Nr: 017-011-00-1
REACH Nr: 01-2119488154-
34
	1 – 5
	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

	natrio karbonatas
	CAS Nr: 497-19-8
EB Nr: 207-838-8
INDEKSO Nr: 011-005-00-2
REACH Nr: 01-2119485498-
19
	1 – 3
	Eye Irrit. 2, H319

	natrio hidroksidas; kaustinė soda
	CAS Nr: 1310-73-2
EB Nr: 215-185-5
INDEKSO Nr: 011-002-00-6
REACH Nr: 01-2119457892-
27
	0 – 1
	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314


	Specifinė ribinė koncentracija:
	

	Pavadinimas
	Produkto identifikatorius
	Specifinė ribinė koncentracija
	

	natrio hipochloritas
	CAS Nr: 7681-52-9
	( 5 ≤C ≤ 100) EUH031
	

	
	EB Nr: 231-668-3
	
	

	
	INDEKSO Nr: 017-011-00-1
	
	

	
	REACH Nr: 01-2119488154-
	
	

	
	34
	
	

	natrio hidroksidas; kaustinė soda
	CAS Nr: 1310-73-2
	( 0.5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319
	

	
	EB Nr: 215-185-5
	( 0.5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315
	

	
	INDEKSO Nr: 011-002-00-6
	( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314
	

	
	REACH Nr: 01-2119457892-
	( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314
	

	
	27
	
	


Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus
: ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai
kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus

ant odos
: Kruopščiai nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir avalynę. Skambinti į
apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus

į akis
: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius, jeigu
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus
: Prarijus, skalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis sąmoningas). Nieko neduoti per burną, jei
nukentėjusysis yra be sąmonės. Nesukelti vėmimo. Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Simptomai/poveikis įkvėpus
: Kosėjimas, čiaudėjimas.
Simptomai/poveikis patekus ant odos
: Paraudimas. Vandenė. Gali sukelti odos sausumą arba įtrūkimus. Niežulys. Simptomai/poveikis patekus į akis
: Skausmas. Paraudimas. Vandenė. Regėjimo sutrikimas.
Simptomai/poveikis prarijus
: Gali sudirginti virškinamąjį traktą. Gleivinės dirginimas. Pykinimas, vėmimas.
Viduriavimas.

žr. skyrių (-ius): 4.1.

Tinkamos gesinimo priemonės
: sausi cheminiai milteliai, alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas (CO2).

Gaisro pavojus
: Nėra gaisro pavojaus. Nedegus.
Sprogimo pavojus
: Nėra tiesioginio sprogimo pavojaus.
Reagavimas kilus gaisrui
: Reaguoja su (kai kuriomis) rūgštimis/šarmais. (Labai) toksiškų dujų/garų išsiskyrimas. Pavojingi skilimo produktai gaisro metu
: Toksiškų garų išsiskyrimas. Chloras.

Priešgaisrinės saugos priemonės
: Būkite atsargūs gesindami gaisrus, kuriuos sukelia cheminiai produktai. Specialių. 

    rekomendacijų nėra.
Apsauga gaisro gesinimo metu
: Naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

[image: image1]

Bendrosios priemonės
: Saugoti nuo: rūgščių. Nenaudoti metalinių indų.
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Apsaugos priemonės
: Naudoti apsaugines pirštines ir akių/veido apsaugą.
6.1.2. Pagalbos teikėjams
Apsaugos priemonės
: Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akių arba veido apsaugos 

   priemones.






                  
Užkirsti kelią dirvožemio, kanalizacijos ir paviršinio vandens užteršimui.

Izoliavimas
: Surinkti į uždaras talpyklas ir išvežti šalinti. Nenaudoti metalinių konteinerių.
Valymo procedūros
: Didelio išsiliejimo atveju: Nedidelis išsiliejimas: Surinkti likučius nedegia sugeriančia medžiaga. Sulaikyti ir surinkti išsiliejusį produktą. Atliekas surinkti į tinkamus ir paženklintus konteinerius ir išmesti pagal galiojančius vietinius reglamentus.
Kita informacija
: Vengti kontakto su: aštriais kvapais.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr 8 skirsnį "Poveikio kontrolė / asmens apsauga". Apie atliekų šalinimą žr. 13 skirsnį: " Atliekų tvarkymas".

Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo

priemonės

: Vengti patekimo į akis. Vengti kontakto su oda. Prieš vartojimą perskaityti etiketę. Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

[image: image2]
Laikymo sąlygos
: Laikyti originalioje pakuotėje. Laikyti sandariai uždarytą sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
Nesuderinami produktai
: Informaciją apie nesuderinamas medžiagas žr. 10 skyriuje.
Nesuderinamos medžiagos
: Metalai. Rūgštys. Reaguoja su (kai kuriomis) rūgštimis: išskiria (labai) toksiškas dujas/garus. Chloras. Gali ėsdinti metalus.
Informacija apie mišrų saugojimą
: Saugoti nuo. Rūgščių.
Laikymo vieta
: Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Biocidai. Tipo di prodotto 2: Efficace al 99.99% contro i coronavirus su superfici e bucato
.

8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės
	natrio hidroksidas; kaustinė soda (1310-73-2)

	Latvija - profesinio poveikio ribinės vertės

	Vietinis pavadinimas
	Natrio hidroksidas (natrio šarmas, kaustinė soda)

	OEL TWA
	0.5 mg/m³

	Nuoroda į reglamentą
	2007-05-15 ministrų kabineto nuostatai Nr. 325 (Ministrų kabineto 2011 m. vasario 1 d. nuostatų Nr. 92 pakeitimai)


8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras
Nėra papildomos informacijos
8.1.3. Susidaro oro teršalai
Nėra papildomos informacijos
8.1.4. DNEL ir PNEC
	natrio hipochloritas (7681-52-9)

	DNEL/DMEL (Tarp darbuotojų)

	Ūmus – sisteminis poveikis, įkvėpus
	3.1 mg/m³

	Ūmus – vietinis poveikis, įkvėpus
	3.1 mg/m³

	Ilgalaikis – sisteminis poveikis, įkvėpus
	1.55 mg/m³

	Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpus
	1.55 mg/m³

	DNEL/DMEL (Tarp gyventojų)

	Ūmus – sisteminis poveikis, įkvėpus
	3.1 mg/m³

	Ūmus – vietinis poveikis, įkvėpus
	3.1 mg/m³

	Ilgalaikis – sisteminis poveikis, geriamas
	0.26 mg/kg ķermeņa svara/dienā

	Ilgalaikis – sisteminis poveikis, įkvėpus
	1.55 mg/m³

	Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpus
	1.55 mg/m³

	PNEC (Vanduo)

	PNEC vandens aplinkoje (gėlas vanduo)
	0.00021 mg/l

	PNEC vandens aplinkoje (jūros vanduo)
	0.000042 mg/l

	PNEC vandens aplinkoje (besikartojantis, gėlas vanduo)
	0.00026 mg/l

	PNEC (STP)

	PNEC nuotekų valymo įrenginiuose
	4.69 mg/l

	natrio karbonatas (497-19-8)

	DNEL/DMEL (Tarp darbuotojų)

	Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpus
	10 mg/m³


	DNEL/DMEL (Tarp gyventojų)

	Ūmus – vietinis poveikis, įkvėpus
	10 mg/m³

	natrio hidroksidas; kaustinė soda (1310-73-2)

	DNEL/DMEL (Tarp darbuotojų)

	Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpus
	1 mg/m³

	DNEL/DMEL (Tarp gyventojų)

	Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpus
	1 mg/m³


8.1.5. Kontrolinis apjuosimas
Nėra papildomos informacijos
8.2. Poveikio kontrolės priemonės

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės
Nėra papildomos informacijos
8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga  
Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės):
Asmeninės apsaugos priemonės reikalingos tik profesionaliam naudojimui arba didelėms pakuotėms (ne buitinėms pakuotėms).
Įprastam naudojimui vadovautis gaminio etiketėje pateiktomis rekomendacijomis.
8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsauga 
Akių apsauga:
Nešioti apsauginius akinius (EN 166).
8.2.2.2. Odos apsauga Rankų apsauga:
Mūvėkite tinkamas pirštines, patikrintas pagal EN374. Patvarumas: > 480 min. Medžiagos storis: > 0,11 mm
8.2.2.3. Kvėpavimo organų apsauga
Respiratorius:
Įprastam naudojimui nereikalingas
8.2.2.4. Apsauga nuo terminių pavojų
Nėra papildomos informacijos
8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės 
Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:
Neleisti neskiestoje formoje patekti į kanalizaciją ar paviršinius vandenis. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Kita informacija:
Gaminį naudoti vadovaujantis geros gamybos higienos praktikos gairėmis ir saugos instrukcijomis.

Agregatinė būsena
: Skystis
Spalva
: nenustatyta.
Išvaizda
: Skystis.
Kvapas
: nenustatyta.
Kvapo atsiradimo slenkstis
: Duomenų nėra
Lydymosi temperatūra
: Duomenų nėra
Užšalimo temperatūra
: nenustatyta
Virimo temperatūra
: nenustatyta
Degumas
: nenustatyta
Sprogstamosios savybės
: Duomenų nėra. Nesprogi, nes nė viena iš sudedamųjų dalių nėra klasifikuojama kaip
sprogstamoji arba oksiduojanti. CLP (Art 14 (2)).
Oksidacinės savybės
: Duomenų nėra. Nė viena iš sudedamųjų dalių nėra klasifikuojama kaip oksiduojanti.CLP (Art 14
(2)).
Apatinės sprogumo ribos
: Duomenų nėra
Apatinė sprogumo riba
: Duomenų nėra
Viršutinė sprogumo riba
: Duomenų nėra
Pliūpsnio temperatūra
: nenustatyta
Savaiminio užsidegimo temperatūra
: nenustatyta
Skilimo temperatūra
: nenustatyta
pH
: 13
Kinematinė klampa
: 917.431 mm²/s
Dinaminė klampa
: 1 cP
Tirpumas
: tirpsta vandenyje.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo

(logaritminė vertė)

: Duomenų nėra
Garų slėgis
: nenustatyta
Garų slėgis prie 50° C temperatūros
: nenustatyta
Tankis
: 1.09 g/l
Santykinis tankis
: nenustatyta
Santykinis garų tankis prie 20°C
: nenustatyta
Dalelių savybės
: Duomenų nėra

[image: image3]
9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases
Nėra papildomos informacijos
9.2.2. Kitos saugos charakteristikos
Nėra papildomos informacijos

Reaguoja su: rūgštimis. Sąlytyje su rūgštimi išsiskiria toksiškos dujos (chloras). Jei produktas liečiasi su ugnimi, jis gali išskirti toksiškas chloro dujas.

Medžiaga stabili normaliomis naudojimo aplinkybėmis.

Informaciją apie reaktyvumą rasite 10.1. skyriuje.

Informacijos apie nesuderinamas medžiagas žiūrėkite 10 skyriuje.

Metalai. Rūgštys. Gali ėsdinti metalus. Sąlytyje su rūgštimi išsiskiria toksiškos dujos (chloras).

Chloras.

Ūmus toksiškumas (per burną)
: Neklasifikuojama Ūmus toksiškumas (per odą)
: Neklasifikuojama
Ūmus toksiškumas (įkvėpus)
: Neklasifikuojama
	natrio hipochloritas (7681-52-9)

	LD50, per odą, trušis
	20000 mg/kg kūno svorio

	LC50 įkvėpus, žiurkė
	10500 mg/m³

	natrio karbonatas (497-19-8)

	LD50, per burną, žurkė
	2800 mg/kg kūno svorio

	LD50, per odą, trušis
	> 2000 mg/l


Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas odai/dirgina odą]

: Dirgina odą.
pH: 13
Papildomi nurodymai
:
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Sukelia stiprų akių dirginimą.
pH: 13
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas,
įkvėpus arba susilietus su oda]

: Neklasifikuojama
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms                    : Neklasifikuojama Kancerogeniškumas
: Neklasifikuojama
Toksiškumas reprodukcijai
: Neklasifikuojama
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis

: Neklasifikuojama
	natrio hipochloritas (7681-52-9)

	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
	Gali dirginti kvėpavimo takus.


Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - pakartotinis poveikis

: Neklasifikuojama
Aspiracijos pavojus
: Neklasifikuojama
	Ace Bleach Classic

	Kinematinis klampumas
	917.431 mm²/s


11.2. Informacija apie kitus pavojus 

11.2.1. Endokrininės sistemos ardomosios savybės
Neigiamas poveikis sveikatai, kurį sukelia endokrininę sistemą ardančios savybės
11.2.2. Informacija apie kitus pavojus
Nėra papildomos informacijos

: Mišinyje nėra (0,1 % ar didesnės koncentracijos) medžiagos (-ų), kuri (-os) yra įtraukta (-os) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, nes ji (-os) neturi endokrininę sistemą ardančių savybių arba nebuvo nustatyta kaip turinti (-čios) endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nurodytus kriterijus. 

[image: image4]
12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija
: Pavojinga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius neigiamus vandens ekosistemų

    pakitimus.

. Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus)
: Labai toksiška vandens organizmams.
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis)
: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.
	natrio hipochloritas (7681-52-9)

	LC50 - Žuvys [1]
	0.032 mg/l Coho salmon

	EC50 - Vėžiagyviai [1]
	0.141 mg/l

	EC50 72 st. - Dumbliai [1]
	0.05 mg/l

	ErC50 Dumbliai
	0.0365 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h

	NOEC (lėtinis)
	41.1 mg/l OECD 209; 3 h

	NOEC Lėtinis žuvims
	0.04 mg/l Menidia peninsulae; 28 d

	NOEC Lėtinis vėžiagyviams
	0.007 mg/l

	NOEC Lėtinis dumbliams
	0.0021 mg/l 72 h

	natrio karbonatas (497-19-8)

	LC50 - Žuvys [1]
	300 mg/l Lepomis macrochirus; 96 h

	EC50 - Vėžiagyviai [1]
	200 – 227 mg/l (Ceriodaphnia dubia)

	natrio hidroksidas; kaustinė soda (1310-73-2)

	EC50 - Vėžiagyviai [1]
	40.4 mg/l Ceriodaphnia



[image: image5]
	natrio hidroksidas; kaustinė soda (1310-73-2)
	

	Patvarumas ir skaidumas
	Biologinio skaidumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medžiagoms.
	



	natrio hipochloritas (7681-52-9)
	

	Skilimo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow)
	-3.42
	

	Bioakumuliacijos potencialas
	Nėra biologinės akumuliacijos. Log Kow. <4.
	

	natrio karbonatas (497-19-8)
	

	Bioakumuliacijos potencialas
	Nebuvo išmatuotas.
	

	natrio hidroksidas; kaustinė soda (1310-73-2)
	

	Bioakumuliacijos potencialas
	Nebuvo išmatuotas.
	



Nėra papildomos informacijos

	Ace Bleach Classic
	

	Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios atitinka PBT kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr.

1907/2006 (REACH) su pakeitimais XIII priedą
	

	Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios atitinka vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr.

1907/2006 (REACH) su pakeitimais XIII priedą
	



Neigiamas poveikis aplinkai, kurį sukelia endokrininę sistemą ardančios savybės
: Mišinyje nėra (0,1 % ar didesnės koncentracijos) medžiagos (-ų), kuri (-os) yra įtraukta (-os) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, nes ji (-os) neturi endokrininę sistemą ardančių savybių arba nebuvo nustatyta kaip turinti (-čios) endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nurodytus kriterijus.

[image: image6]
Nėra papildomos informacijos

Regioniniai teisės aktai (dėl atliekų)
: Išmesti saugiai laikantis vietinių/nacionalinių taisyklių. Kreiptis į atliekų šalinimo ar
perdirbimo specialistą. Tuščios talpyklos turi būti surinktos perdirbimui, pakartotiniam naudojimui arba šalinimui pagal vietinius teisės aktus.
Rekomendacijos dėl atliekų šalinimo 
: Naikinant pagal EB, naudoti atitinkamą Europos atliekų katalogo (EAK) atliekų kodą. Nugabenti į patvirtintą atliekų surinkimo punktą. Tuščios talpyklos turi būti surinktos perdirbimui, pakartotiniam naudojimui arba šalinimui pagal vietinius teisės aktus. Su tuščiomis ir nešvariomis talpyklomis elgtis taip, lyg jos būtų pilnos. Neleisti patekti į kanalizaciją, rūsius, duobes ar kitas vietas, kur jo kaupimasis gali būti pavojingas. Nemaišyti su kitomis atliekomis.
Europos atliekų katalogo (EAK) atliekų kodas
: 20 01 29* - plovikliai, kuriuose yra pavojingų medžiagų
15 01 10* - pakuotė, kurioje yra pavojingų medžiagų likučiai arba jomis užteršta
06 13 01* - neorganinės augalų apsaugos priemonės, medienos konservantai ir kiti biocidai

[image: image7]
Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
	ADR
	IMDG
	IATA
	ADN
	RID

	14.1. JT numeris ar ID numeris

	UN 1791
	UN 1791
	UN 1791
	UN 1791
	UN 1791

	14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

	HIPOCHLORITO TIRPALAS
	HYPOCHLORITE SOLUTION
	Hypochlorite solution
	HIPOCHLORITO TIRPALAS
	HIPOCHLORITO TIRPALAS

	Transportavimo dokumentų aprašymas

	UN 1791 HIPOCHLORITO TIRPALAS, 8, III, (E), PAVOJINGAS APLINKAI
	UN 1791 HYPOCHLORITE SOLUTION, 8, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONME NTALLY HAZARDOUS
	UN 1791 Hypochlorite
solution, 8, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
	UN 1791 HIPOCHLORITO TIRPALAS, 8, III, PAVOJINGAS APLINKAI
	UN 1791 HIPOCHLORITO TIRPALAS, 8, III, PAVOJINGAS APLINKAI

	14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)

	8
	8
	8
	8
	8

	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]



	[image: image11.png]



	[image: image12.png]




	14.4. Pakuotės grupė

	III
	III
	III
	III
	III

	14.5. Pavojus aplinkai

	Aplinkai pavojinga: Taip
	Aplinkai pavojinga: Taip Teršia vandenį: Taip
	Aplinkai pavojinga: Taip
	Aplinkai pavojinga: Taip
	Aplinkai pavojinga: Taip

	Nėra papildomos informacijos


14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Sausumos transportas 
Klasifikacinis kodas (ADR)
: C9
Specialiosios nuostatos (ADR)
: 521
Riboti kiekiai (ADR)
: 5l
Nekontroliuojami kiekiai (ADR)
: E1
Pakavimo instrukcijos (ADR)
: P001, IBC02, LP01, R001
Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)
: B5
Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)
: MP19
Nešiojamųjų cisternų ir birių krovinių konteinerių instrukcijos (ADR)
Specialios nuostatos kilnojamųjų cisternų ir birių krovinių vežimo konteineriams (ADR)

: T4
: TP2, TP24
Cisternų kodas (ADR)
: L4BV(+)
Specialios nuostatos dėl cisternų (ADR)
: TE11
Transporto priemonė cisternų transportavimui
: AT
Transporto kategorija (ADR)
: 3
Pavojaus identifikavimo numeris
: 80
Oranžinės plokštelės
:
Tunelio apribojimo kodas (ADR)
: E
Jūrų transportas
Specialiosios nuostatos (IMDG)
: 223
Pakavimo instrukcijos (IMDG)
: P001, LP01 Pakavimo instrukcijos IBC naudojimui (IMDG)    : IBC03 Cisternų instrukcijos (IMDG)
: T4
Spec. nuostatos dėl cisternų naudojimo (IMDG)          : TP2, TP24 
EmS Nr. (Ugnis)
: F-A
EmS Nr. (Nutekėjimas)
: S-B
Pakrovimo kategorija (IMDG)
: B
Atskyrimas (IMDG)
: SG20
Savybės ir pastebėjimai (IMDG)
: Liquid with chlorine odour. In contact with acids, evolves very irritating and corrosive gases.
Mildly corrosive to most metals. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
Oro transportas
Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)
Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)
Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas,

keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)
Pakavimo instrukcija keleiviniams ir krovininiams

orlaiviams (IATA)
Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir

krovininiams orlaiviams (IATA)
Pakavimo instrukcijos – tik Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA)
Didžiausias grynasis kiekis – tik Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA)


: E1
: Y841
: 1L
: 852
: 5L
: 856
: 60L
Specialiosios nuostatos (IATA)
: A3, A803
ERG kodas (IATA)
: 8L
Vidaus vandens transportas
Klasifikavimo kodas (ADN)
: C9
Specialiosios nuostatos (ADN)
: 521
Riboti kiekiai (ADN)
: 5 L
Nekontroliuojami kiekiai (ADN)
: E1
Reikalinga įranga (ADN)
: PP, EP
Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN)
: 0
Geležinkelių transportas
Klasifikavimo kodas (RID)
: C9
Specialiosios nuostatos (RID)
: 521
Riboti kiekiai (RID)
: 5L
Nekontroliuojami kiekiai (RID)
: E1
Pakavimo instrukcijos (RID)
: P001, IBC02, LP01, R001
Specialiosios pakavimo nuostatos (RID)
: B5
Specialios nuostatos mišriam pakavimui (RID)
: MP19
Nešiojamųjų cisternų ir birių krovinių konteinerių instrukcijos (RID)
Specialios nuostatos kilnojamųjų cisternų ir birių krovinių vežimo konteineriams (RID)

: T4
: TP2, TP24
Cisternų kodai RID cisternoms (RID)
: L4BV(+)
Specialios nuostatos dėl RID cisternų (RID)
: TE11
Transporto kategorija (RID)
: 3
Skubios siuntos (RID)
: CE8
Pavojaus identifikavimo Nr. (RID)
: 80
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

[image: image13]
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES nuostatos
CESIO nuostatos
: Šiame preparate esanti aktyvi paviršiaus medžiaga (-os) atitinka biologinio skaidumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Šią prielaidą pagrindžiančius duomenis turi valstybių narių kompetentingos institucijos, o jų paprašius galima gauti iš minėtų institucijų arba ploviklių gamintojų.
Kitos sąlygos, apribojimai ir draudimai
: Atitinka šiuos reglamentus: Reglamentas (EB) 1907/2006 su pakeitimais. Reglamentas (EB) 1272/2008 su pakeitimais. Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl prekybos biocidais ir jų naudojimo
REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)
	ES apribojimų sąrašas (REACH XVII priedas)

	Nuorodos kodas
	Taikoma

	3(b)
	Ace Bleach Classic ; natrio hipochloritas

	3(c)
	Ace Bleach Classic ; natrio hipochloritas


REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)
udėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XIV priede (autorizacijų sąrašas)
REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)
Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH kandidatiniame sąraše
IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)
Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į IPS sąrašą (Reglamentas ES 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo)
POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai))
udėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į POT sąrašą (Reglamentas ES 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų)
Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)
Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į ozono sluoksnį ardančių medžiagų sąrašą (Reglamentas ES 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių

medžiagų)
Seveso Direktyva (2012/18/ES, dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės)
Seveso Papildomi nurodymai
: E1, E2
Sprogmenų pirmtakų reglamentas (2019/1148)
Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sprogmenų pirmtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų rinkodaros ir

naudojimo)
Narkotikų pirmtakų reglamentas (EK 273/2004)
Sudėtyje yra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į narkotikų pirmtakų sąrašą (Reglamentas EB 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai

narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)
Nacionalinės nuostatos
Nėra papildomos informacijos
15.2. Cheminės saugos vertinimas

Buvo atliktas šių mišinio komponentų cheminės saugos vertinimas:
natrio hipochloritas 

natrio hipochloritas
natrio hidroksidas; kaustinė soda
	Santrumpos ir akronimai:

	LC50
	mirtina koncentracija 50 % tiriamosios populiacijos

	PBT
	Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga

	PNEC
	Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija (-os)


	Santrumpos ir akronimai:

	vPvB
	labai patvarus ir labai bioakumuliacinis

	ADR
	Europos šalių susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais

	DNEL
	Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis

	ADN
	Europos šalių susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais

	ATE
	Apskaičiuotas ūmus toksiškumas

	IATA
	Tarptautinė Oro transporto asociacija

	IMDG
	Tarptautinis pavojingų krovinių jūroje kodeksas

	RID
	Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės


	Visas H ir EUH sakinių tekstas:

	Aquatic Acute 1
	Vandens aplinkai pavojinga medžiaga, ūmus toksiškumas, 1 kategorija

	Aquatic Chronic 1
	Vandens aplinkai pavojinga medžiaga, lėtinis toksiškumas, 1 kategorija

	EUH031
	Susilietus su rūgštimis, išsiskiria toksiškos dujos.

	EUH206
	Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išsiskirti pavojingos dujos (chloras).

	Eye Dam. 1
	Sunkus akių pažeidimas/akių dirginimas, 1 kategorija

	Eye Irrit. 2
	Sunkus akių pažeidimas/akių dirginimas, 2 kategorija

	H290
	Gali ėsdinti metalus.

	H314
	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

	H315
	Dirgina odą.

	H318
	Sukelia rimtus akių pažeidimus.

	H319
	Sukelia stiprų akių dirginimą.

	H335
	Gali dirginti kvėpavimo takus.

	H400
	Labai toksiška vandens organizmams.

	H410
	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

	H411
	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

	Met. Corr. 1
	Sukelia metalo koroziją, 1 kategorija

	Skin Corr. 1A
	Odos ėsdinimas/dirginimas, 1 kategorija, 1A subkategorija

	Skin Corr. 1B
	Odos ėsdinimas/dirginimas, 1 kategorija, 1B subkategorija

	Skin Irrit. 2
	Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija

	STOT SE 3
	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas


	Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]:

	Met. Corr. 1
	H290
	Remiantis bandymų duomenimis. Svarbiausių įrodymų vertinimas

	Skin Irrit. 2
	H315
	Skaičiavimo metodas
Eksperto išvada

	Eye Irrit. 2
	H319
	Skaičiavimo metodas Eksperto išvada

	Aquatic Acute 1
	H400
	Skaičiavimo metodas

	Aquatic Chronic 2
	H411
	Skaičiavimo metodas


Saugos duomenų lapas (SDL), ES
Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.[image: image14.png]GLOBAL LANGUAGE SERVICES

'VERTIMAS TEISINGAS

10 9001:2015 SERTIFIKUOTAS KALBY PASLAUGU
TEIKEJAS

BALTIC MEDIA LTD ATSTOVAS

ROBERTS REINHARDS BERGMANIS (030703

2098) =
DZIRNAVU IELA 57A, RYGA, LV-1010

2025 M. VASARIO 18 D.

BALTIC MEDIA LTD ATSTOVAS: /ROBEI
REINHARDS BERGMANIS/
SIA Baltic Media Lid

1509001:2015 Certified Language Service Provider in Northern Europe
Dzimava iela STa, Rga, LV-1010

Lawvis, European Union
+371 672243 27; wwww.balticmedin.com; info@baltemedia.com




1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas





1.1. Produkto identifikatorius





1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai





1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją





1.4. Pagalbos telefono numeris





2. SKIRSNIS: Galimi pavojai





2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas





2.2. Ženklinimo elementai





3. SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis





4. SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės





4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas





4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)





4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą





5. SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės





5.1. Gesinimo priemonės





5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai





5.3. Patarimai gaisrininkams





6. SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės





6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros





6.2. Ekologinės atsargumo priemonės





6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės





6.4. Nuoroda į kitus skirsnius





7. SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas





7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės





7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus





7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)





8. SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga





8.1. Kontrolės parametrai





9. SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės





9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes





9.2. Kita informacija





10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas





10.1. Reaktyvumas





10.2. Cheminis stabilumas





10.3. Pavojingų reakcijų galimybė





10.4. Vengtinos sąlygos





10.5. Nesuderinamos medžiagos





10.6. Pavojingi skilimo produktai





11. SKIRSNIS: Toksikologinė informacija





11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008





12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija





12.2. Patvarumas ir skaidumas





12.3. Bioakumuliacijos potencialas





12.4. Judumas dirvožemyje





12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai





12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės





12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis





13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas





13.1. Atliekų apdorojimo metodai





14. SKIRSNIS: Informacija apie vežimą





15. SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą





16. SKIRSNIS. Kita informacija








�







